ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ №262 ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ НАКАЗАНИЙ

(ФКП образовательное учреждение № 262)

|  | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе ФКП образовательного учреждения № 262 ____________________ О.И. Коваль «__» ____________ 2020 г. |
| --- | --- |

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА

практического занятия

по учебной дисциплине П.01 Технология сборки обуви

по профессии 18213 Сборщик обуви

Тема программы: Правила выполнения простых операций по сборке верха обуви.

Тема урока: Сборка заготовки полуботинок мужских.

Разработчик: Попова Ольга Николаевна, мастер производственного обучения

Составлена в соответствии с рабочей программой учебной дисциплины, утвержденной директором ФКП образовательного учреждения № 262

от «31» августа 2020 г.

Г. Кемерово 2020

Аннотация

Данная методическая разработка нацелена на формирование у обучающихся первоначальных навыков, отработку алгоритмов профессиональной деятельности и предварительную подготовку на сложном оборудовании с использованием дорогостоящих материалов. Технические средства обучения позволяют имитировать производственные условия в учебно-производственном процессе.

Достоинством данной формы обучения (практическое занятие) является возможность многократного моделирования ситуации до полного устранения ошибок, в действиях обучающихся. Таким занятиям отводится важная роль в установлении связей между теоретическим и производственным обучением, в усвоении закономерностей и связей технологического процесса.

Базовые знания технологических понятий и процессов являются основой будущей профессии.

Методическая разработка открытого урока предназначена для преподавателей и мастеров производственного обучения по профессии 18213 Сборщик обуви и может быть интересна тем, кто готовится показать свое педагогическое мастерство.

Методическая разработка открытого урока выполнена с учетом квалификационных требований установленных Единым тарифно-квалификационным справочником работ и профессий рабочих (ЕТКС N2, часть 2) по профессии 18213 Сборщик обуви 2-го разряда.

Содержание

| 1. | Введение ………………………………………………………. | 4 |
| --- | --- | --- |
| 2. | Открытый урок по теме «Сборка заготовки полуботинок мужских» |  |
| 2.1 | Технологическая карта учебного занятия………..………….. | 5 |
| 2.2 | Содержание и технология проведения урока | 7 |
| 2.3 | Ход урока……………………………………………………… | 8 |
| 3. | Заключение……………………………………………………. | 13 |
| 4. 5. | Список литературы……………………………………….…... Приложения | 13 |
|  | Приложение №1 (Карточка-задание).………………….......... | 14 |
|  | Приложение № 2 (Образец технологической карты)………. Приложение №3(Образец заполненной технологической карты)………………………………………………………….. Приложение №4 (Эскиз обуви)…………………………………… | 15 16 17 |

1.Введение

«Скажи мне и я забуду.

Научи меня и я запомню.

Вовлеки меня и я выучу».

Бенджамин Франклин

Наша задача, заложить глубокие и прочные знания у наших обучающихся, освоить ряд навыков и сформировать устойчивый интерес к осваиваемой профессии.

Сегодня работодатели желают видеть в своих рядах творчески думающего, активно действующего и легко адаптированного к изменяющимся условиям производства. Иными словами, человека, нашедшего своё предназначение, вносящего свой индивидуальный вклад в профессию.

В соответствии с этим желанием мы должны строить и стиль диалоговой работы на уроке, и использование личных способностей и желаний человека. Обучающимся должно быть интересно на уроке, интерес - это синоним мотивации. Поэтому, для открытого урока выбрано практическое занятие, которое предусматривает самостоятельное выполнение практических заданий.

Данный открытый урок разработан для обучающихся по профессии Сборщик обуви, учитывая основные положения коллективного способа обучения, объяснительно-иллюстративной технологии.

Тема «Правила выполнения простых операций по сборке верха обуви» является одной из основных базовых тем рабочей программы.

Проведение практического занятия «Сборка заготовки полуботинок мужских» преследует цели:

- применение теоретических знаний в практической деятельности сборщика обуви;

- формирование простейших навыков сборки заготовки с использованием дешевых материалов;

- оформление результатов в технологическую карту

тем самым замкнув цепь теория + практика + первичный опыт.

Целеполагание урока проводится через диалог с обучающимися, фронтальный и индивидуальный контроль.

Ход занятия сопровождается демонстрацией наглядного пособия по каждому этапу урока.

В конце урока выполняется закрепление усвоенных знаний путем сравнения сформированной в процессе занятия технологической карты с традиционной схемой из учебника. Это и будет самопроверкой правильности выполнения задания.

Обучающиеся имеют возможность высказать свои впечатления об уроке короткими фразами и пожелания на будущее. Открытый урок рассчитан на два академических часа.

План практического занятия

| Место проведения | Учебный кабинет «Технологии и оборудования производства обуви» |
| --- | --- |
| Профессия | Сборщик обуви 2 разряда |
| Группа | 130 |
| Учебная дисциплина | Технология сборки обуви |
| Тема программы | Правила выполнения простых операций по сборке верха обуви |
| Тема урока | Сборка заготовки полуботинок мужских |
| Уровень освоения | Репродуктивный (выполнение деятельности по образцу, инструкции или под руководством) |
| Методическая цель открытого урока | Показать коллегам методику проведения практического занятия на заданную тему |
| Методическая цель | Отработка методических приемов и методов обучения при проведении практических занятий |
| Цели урока | Вторичное закрепление теоретических основ, выработка умений самостоятельного применения знаний в комплексе и перенос в новые производственные условия посредством целей: Образовательная: - Сформировать первичные умения по сборке заготовки верха полуботинок мужских, тем самым вторично закрепить теоретические знания на практике. - Систематизировать общий объем знаний в одну технологическую карту действий. Воспитательная: - Способствовать формированию умений ответственно и качественно выполнять профессиональные функции на основе заданных требований и инструкций. - Способствовать формированию чувства коллективизма. Развивающая: - Способствовать развитию интереса к профессии через практическую направленность. - Способствовать развитию самостоятельности и контроля собственной деятельности |
| Структура урока | - Организация начала урока. - Мотивация учебной деятельности. - Актуализация знаний. - Практическая часть. Выполнение практических заданий. - Вторичное закрепление знаний. - Подведение итогов урока. - Информация о домашнем задании |
| Материально-техническое обеспечение | Шаблон технологической карты, стенд с готовыми узлами заготовки, выполненными поэтапно, образец готовой обуви (полуботинки мужские) |
| Межпредметные связи | 1. Основы технологии производства обуви: детали верха обуви. 2. Основы материаловедения: свойства материалов. 3. Оборудование обувного производства: используемое оборудование и приспособления для сборки обуви. 4. Охрана труда: безопасные методы работы при сборке заготовки |
| Учебно-методические и технические средства обучения | - Шагапова, И. М. Технология сборки заготовок верха обуви [Текст]: учебник / И. М. Шагапова - М.: Легпромбытиздат, 1989. – 224 с. - Леденёва, И. Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви [Текст]: учебник / И. Н. Леденева. – М.: Издательский центр «Академия», – 448 с. |

Ход урока

| № п/п | Этап урока | Время | Деятельность мастера | Информационная среда | Деятельность обучающихся |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Организационная часть |  |  |  |  |  |
| 1 | Организационный момент | 2 минуты | Приветствует обучающихся. Проводит поименную перекличку обучающихся и их готовность к занятию | «Добрый день. Пожалуйста, присаживайтесь на свои места. Сейчас я проведу поименную перекличку на наличие обучающихся» | Приветствуют мастера. Участвуют в поименной перекличке |
| II. Вводная часть |  |  |  |  |  |
| 2 | Сообщение темы, целевая установка на урок и мотивация учебной деятельности | 3 минуты | Сообщает тему и цели занятия, конечный результат урока и учебная деятельность обучающихся. Информирует о важности темы в профессиональной деятельности сборщика обуви | Сообщение темы и порядок проведения урока: «Сегодня мы проводим практическое занятие по теме учебной программы: «Сборка заготовки полуботинок мужских», на котором выполним практическое задание «Оформление технологической карты сборки заготовки полуботинок мужских», которую впоследствии будем использовать на уроках учебной практики. Изучив все теоретические знания по сборке заготовки, требования, предъявляемые к ней, оборудование, которое используется для выполнения сборки заготовки, последовательность выполнения операций и т.д., мы подошли к этапу непосредственного формирования первичных навыков сборки заготовки обуви, в данном случае на примере полуботинок мужских. Результатом занятия станет инструкционно-технологическая карта, которую мы с вами вместе сформируем на основе проделанного практического задания. А сейчас, запишите тему урока в тетради. Постановка учебных задач: Итак, сегодня в течение урока мыс вами выполним склейку деталей кроя полуботинок мужских (фото на экране) в узлы, а затем собрав их в заготовку, тем самым сформируем простейшие практические навыки. А также, систематизируем общий объем знаний в одну технологическую карту действий и заполним её. Затем проанализируем правильность заполнения, тем самым закрепив ранее изученный материал. Место урока в курсе изучения: Данное практическое занятие является одним из основополагающих в 22 часовой теме «Правила выполнения простых операций по сборке верха обуви» учебной программы дисциплины. Определение важности материала урока для овладения профессией в целом: Материал сегодняшнего занятия очень актуален тем, что на данном практическом занятии обучающиеся формируют и отрабатывают практические навыки сборки заготовки с использованием полученных ранее теоретических знаний, многократно моделируют ситуацию до полного устранения ошибок в действиях, вырабатывают простой и верный алгоритм действий. А это очень важный этап на пути в профессию» | Слушают преподавателя. Осознают тему и цели урока, уясняют учебные задачи. Психологически настраиваются на активную работу во время урока |
| 3 | Актуализация опорных знаний. Подготовка к основному этапу урока | 15 минут | Опираясь на знания обучающихся по предмету, проводит фронтальный и индивидуальный контроль знаний, путем проведения устного опроса. Оказывает помощь обучающимся, при затруднениях, исправляет неточности в ответах, информационно дополняет ответы | Повторение теоретического материала по теме: «Итак, для начала давайте вспомним, какую информацию должна содержать технологическая карта и для чего она нужна?» Выясняют ответ (Технологическая карта служит инструкцией, указывающей последовательность действий или операций). «Чтобы сформировать технологическую карту на заданную тему, нам необходимо вспомнить основные теоретические знания по теме. Итак, проведем опрос и вспомним основные теоретические аспекты по данной теме: 1 ВОПРОС: Перечислите виды ниточных швов, применяемых при сборке заготовки верха обуви. (Тугой тачной, настрочной, переметочный, декоративный, строчка канта). 2 ВОПРОС: Какие из перечисленных видов ниточных швов используются в предложенной модели (фото на экране)? (Настрочной, переметочный и строчка канта). 3 ВОПРОС: Назовите нормативы выполнения швов. (Настрочной 0,8-1,0 мм от края, частота строчки 6-8 стежков на 1 см шва; переметочный 2-3 мм/3-5 ст/см; по канту 1-1,5 мм/6-8 ст/см). 4 ВОПРОС: Дайте определение узла заготовки. (Соединение двух или нескольких деталей). 5 ВОПРОС: Сколько узлов в предлагаемой модели? (Два). Замечательно, вы молодцы и справились с вопросами» | Слушают мастера. Участвуют в беседе и отвечают на вопросы. |
| III. Основная часть |  |  |  |  |  |
| 4 | Выполнение практического задания | 50 минут | Демонстрирует поэтапное выполнение задания на собственном примере | «Мы повторили технологические нормативы выполнения операций сборки заготовки, и теперь пришло время на практике применить данные знания». Отработка навыков на практике: «Я попрошу вас внимательно слушать и поэтапно выполнять за мной все действия технологического процесса склейки деталей. Каждый этап сборки мы будем фиксировать в технологической карте. Для начала выполнения задания нам необходимо вынуть из конвертов детали кроя полуботинок мужских. Я попрошу вас разложить детали по узлам, отделив детали узла союзки и детали узла берцев. Затем отделить детали верха и подкладки. Итак, мы начинаем склейку! I. Сборка узла берцев: - Клеевая и ниточная сборка деталей берцев. - Сострачивание берцев переметочным швом. - Настрачивание ЗНР. - Дозагибка канта. - Клеевая и ниточная сборка деталей подкладки под берцы. - Склейка верха и подкладки по меткам. - Строчка канта. - Обрезка излишков подклада по канту. - Вставка блочков или пробивка отверстий. II. Сборка узла союзки: - Клеевая и ниточная сборка подкладки под союзку. - Клеевая и ниточная сборка верха и подкладки под союзку. - Обрезка излишков кожподкладки по язычку. А сейчас соединяем I и II узлы в заготовку: - Клеевая и ниточная сборка I и II узлов по на меткам. - Строчка берцев и П-образной закрепки. - Чистка заготовки - Проверка качества заготовки. Итак, сегодня мы на практике применили теоретические знания по сборке заготовки, собрав заготовку полуботинок мужских (фото на экране), выделили основные узлы заготовки и поэтапно заполнили технологическую карту» | Внимательно слушают мастера, дружно выполняют практическое задание, участвуют в обсуждении, высказывают свое мнение в ходе беседы, заполняют пустые графы технологической карты и отмечают для себя некоторые практические аспекты |
| 5 | Вторичное осмысление и закрепление связей и отношений в объектах изучения | 10 минут | Выполняет вторичное закрепление материала | Вторичное закрепление материала: «Для вторичного закрепления материала предлагаю еще раз вспомнить последовательность сборки заготовки полуботинок мужских и проверить правильность и последовательность заполнения технологической карты. Для этого предлагаю одному из вас прокомментировать действия вслух. А всем остальным сравнить с вашим вариантом ответа и дополнить, если оппонент что-то упустил. Если нет вопросов, то приступим…» | Слушают мастера. Участвуют в проверке |
| IV. Заключительная часть |  |  |  |  |  |
| 6 | Подведение итогов урока | 5 минут | Подводит итоги занятия. Анализирует работу обучающихся на уроке, разбирает ошибки и их причины. Оценивает результаты и отмечает лучших. Объявляет оценки | «Молодцы. Сегодня мы справились с поставленными задачами практического занятия: - Выполнили склейку заготовки полуботинок мужских. - Сформировали технологическую карту сборки заготовки полуботинок мужских заданной модели. - Сформировали представление о важности выполнения каждого этапа сборки заготовки обуви. - Научились анализировать ранее полученные знания и применять их на практике. Отработав практические действия на более дешевом материале получив практический опыт теперь вы с легкостью сможете справиться с заданием на практике, а наша технологическая карта поможет вам в этом не позволит забыть основные этапы сборки заготовки данной обуви. Знания о последовательности выполнения сборки заготовки данной обуви помогут вам легко ориентироваться при подборе оборудования и материалов | Внимательно слушают. Участвуют в обобщении материала по теме |
| 7 | Сообщение домашнего задания. Рефлексия деятельности на уроке. | 5 минут | Сообщает домашнее задание. Проводит рефлексию. | Домашнее задание будет таким: прочитать в учебнике Леденева И.Н. «Индивидуальное изготовление и ремонт обуви» стр.193-201, это ещё раз позволит повторить и систематизировать пройденный материал. А сейчас, я предлагаю поделиться мнениями о прошедшем уроке: посмотрите на бумажные заготовки обуви, которые находятся на ваших столах и закончите фразы: «Сегодня я понял, что…», «Сегодня я узнал, что…» Замечательно! Спасибо за урок. Все могут быть свободны» | Фиксируют домашнее задание в тетради. Участвуют в рефлексии. |
| Итого 90 минут |  |  |  |  |  |

Заключение

Приобретенные практические навыки на данном открытом уроке будут способствовать освоению профессии Сборщик обуви, ведь от того насколько технологически грамотно организован процесс сборки обуви, зависит комфорт, качество и срок службы нашей обуви.

Только хорошее знание теоретического материала, правильно сформированные навыки и приобретенный практический опыт по осваиваемой профессии, позволят обучающимся сформировать правильное представление основных этапов производства обуви и легко влиться в трудовой процесс изготовления обуви на практике.

Список использованной литературы

- Шагапова, И. М.  Технология сборки заготовок верха обуви [Текст]:  учебник  /  И. М. Шагапова - М.: Легпромбытиздат,  1989. – 224 с.

- Леденёва, И. Н. Индивидуальное изготовление и ремонт обуви [Текст]: учебник  / И. Н. Леденева. – М.: Издательский центр «Академия», – 448 с.

Приложение №1

КАРТОЧКА-ЗАДАНИЕ

по учебной дисциплине «Технология сборки обуви»

для проведения практического занятия по теме:

«Сборка заготовки полуботинок мужских»;

Практическое задание №3. Оформление технологической карты сборки заготовки полуботинок мужских.

Время выполнения практического задания 50 минут.

| Основное содержание практического задания | Критерии оценки выполнения задания |
| --- | --- |
| 1. Оформите технологическую карту сборки заготовки полуботинок мужских по образцу: - укажите конструкцию заготовки верха обуви; - заполните все графы технологической карты сборки заготовки верха полуботинок мужских с учетом варианта сборки | - знание теоретического материала по теме; - использование опорных знаний в практической деятельности; - умение работать самостоятельно, оперативно, уверенно и грамотно; - умение самостоятельно оценивать собственные результаты труда и делать из этого выводы |

Приложение №2

Технологическая карта

по теме учебной программы: «Сборка заготовки верха обуви»

| Конструкция заготовки: Полуботинки мужские типа «конверт» |  | Эскиз модели: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки заготовки верха полуботинок мужских |  |  |  |
| I узел берцев |  | II узел союзки |  |

Соединение I и II узлов

Заготовка полуботинок мужских

Приложение №3

Технологическая карта

по теме учебной программы: «Сборка заготовки верха обуви»

| Конструкция заготовки: Полуботинки мужские типа «конверт» |  | Эскиз модели: |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Схема сборки заготовки верха полуботинок мужских |  |  |  |
| I узел берцев |  | II узел союзки |  |
| - Клеевая и ниточная сборка деталей берцев. - Сострачивание берцев переметочным швом. - Настрачивание ЗНР. - Дозагибка канта. - Клеевая и ниточная сборка деталей подкладки под берцы. - Склейка верха и подкладки по меткам. - Строчка канта. - Обрезка излишков подклада по канту. - Вставка блочков или пробивка отверстий |  | - Клеевая и ниточная сборка подкладки под союзку. - Клеевая и ниточная сборка верха и подкладки под союзку. - Обрезка излишков кожподкладки по язычку. |  |

Соединение I и II узлов

- Клеевая и ниточная сборка I и II узлов по на меткам.

- Строчка берцев и П-образной закрепки.

- Чистка заготовки

- Проверка качества заготовки

Заготовка полуботинок мужских

Приложение №4

Эскиз обуви