Комитет образования и науки Курской области

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
«Курский автотехнический колледж»

С. Н. Бобринев

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ 
АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ВЕДЕНИИ 
ПОИСКОВО-СПАСАТЕЛЬНЫХ РАБОТ

Методическая разработка урока

учебной практики по профессии 20.01.01   [Пожарный]

Курск 2021г.

Печатается по решению 
методического совета ОБОУ СПО «КАТК»

Автор-составитель:  С. Н. Бобринев, мастер производственного обучения 
ОБОУ СПО «КАТК»

Использование аварийно – спасательных средств при ведении поисково-спасательных работ: Методическая разработка урока учебной практики / С. Н. Бобринев. – Курск: ОБОУ СПО «КАТК», 2021г. – 30 с.

В методической разработке урока учебной практики ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях МДК 01.02 Тактика аварийно-спасательных работ  на тему «Использование аварийно – спасательных средств при ведении поисково-спасательных работ» представлены план-конспект урока, презентация и информационно-технологические материалы.

Рекомендована для мастеров производственного обучения по профессии 20.01.01 «Пожарный»

.

С. Н. Бобринев, 2021г.

© ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж», 2021г.

Содержание

1. Пояснительная записка----------------------------------------------4

2. План- конспект--------------------------------------------------------5

4. Инструкционная карта  №1----------------------------------------10-11

5. Инструкционная карта №2-----------------------------------------12-13

6. Критерии оценок  ----------------------------------------------------14-17

7. Правила техники безопасности при работе со станцией

насосной КНУГ-2×2- 80МХ -----------------------------------------18

8.Правила охраны труда при работе НГ-80--------------------19

9. Правила охраны труда при работе с РГС-80----------------20

10. Презентация--------------------------------------------------------21

Пояснительная записка

Урок производственного обучения «Использование аварийно – спасательных средств при ведении поисково-спасательных работ» разработан в соответствии с программой ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях МДК 01.02 Тактика аварийно-спасательных работ по профессии 20.01.01 «Пожарный».

Методическая разработка включает в себя план-конспект урока, презентацию и информационно-технологические материалы (инструкционные карты, правила техники безопасности, критерии оценок).

Методическая цель урока: использование практико-ориентированных технологий при  формировании профессиональных компетенций.

Методы обучения: словесные, наглядные, репродуктивные, частично-поисковые, самостоятельная работа.

ОБОУ СПО «Курский автотехнический колледж»

План-конспект урока учебной практики

ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях.

МДК 01.02 Тактика аварийно-спасательных работ

Тема: «Использование аварийно-спасательных средств  при ведении поисково-спасательных работ».

Тема урока: «Использование аварийно-спасательных средств при ведении поисково-спасательных работ»

Тип урока: урок формирования и совершенствования умений и навыков.

Цели  урока:

– формирование умений и навыков по выбору оборудования при ведении поисково-спасательных работ, технология работы с кусачками КГ-80,расширителем средним моноблочным РСГ-80.

– развитие познавательного интереса и технического мышления при выполнении работы, способности поиска информации, необходимой эффективного для выполнения профессиональных задач;

– формирование умений осуществлять сотрудничество, развитие коммуникативных навыков, воспитывать бережное отношение к оборудованию, инструментам.

Задачи урока:

– отработать практические навыки работы с гидравлическим аварийно-спасательным оборудованием и инструментом:

.    станцией насосной  КНУГ-2×2-80МХ;

  - кусачками КГ-80;

  - расширителем средним гидравлическим (моноблочным)  РСГ-80;

– отработать приемы проверки технического состояния и технического обслуживания  станции  насосной  КНУГ-2×2-80МХ;кусачек гидравлических КГ-80; расширителя среднего моноблочного КЦМГ-1/80.

Методическая цель: использование практико-ориентированных технологий при  формировании профессиональных компетенций.

Межпредметные связи: физика, химия.

Формируемые компетенции:

Общие

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК 3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК 4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, клиентами.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Профессиональные

ПК 1.1. Нести службу в пожарных подразделениях.

ПК 1.2. Выполнять действия по сосредоточению сил и средств на пожаре.

ПК 1.3. Выполнять работы по локализации и ликвидации пожара.

ПК 1.4. Выполнять работы по спасению, защите и эвакуации людей и имущества.

ПК 1.5. Выполнять аварийно-спасательные работы.

Методы обучения: словесные, наглядные, репродуктивные, частично-поисковые, самостоятельная работа.

Учебно-материальное обеспечение:

- станция насосная КНУГ-2×2-80МХ – 1 шт;

- кусачки КГ-80;

- расширитель средний моноблочный РСГ-80;

- РВД (рукава высокого давления) – 2 шт.;

- арматура Ø 10 мм – 1 шт;

- краги – 1пара,

- боевая одежда и снаряжение – 12 компл.;

- инструкционно-технологические материалы – 12 компл.;

- телевизор,

- ноутбук,

- «Правила безопасности труда при выполнении работ на станции насосной станции КНУГ-2×2-80МХ ;  с кусачками гидравлическими  КГ-80; расширителем средним моноблочный  РСГ-80».

Литература

Основные источники:

- Теребнев В.В. Пожарная тактика. Понятие о тушении пожаров. ООО «Издательство «Калан» Екатеринбург, 2012. – 252 с.

Дополнительные источники:

- Теребнев  В.В., Теребнев А.В, Грачев В.А., Шехов Д.А. Организация службы пожарной части: учебное пособие. М.: Центр Пропаганды, 2008. 344 с.

- Савельев А.Н., Стариньков А.Н., Мордовцев Р.В., Назаров В.П. Правила по охране труда в подразделениях Государственной противопожарной службы МЧС России. М.: Центр Пропаганды, 2006, 88 с.

Ход урока

I. Организационный момент (слайд №1) – 2 мин.

1. Выявление отсутствующих обучающихся.

2. Проверка готовности обучающихся к уроку.

II. Вводный инструктаж  - 43 мин.

1. Мотивация темы урока, постановка задач урока

1. Мотивация темы урока.

Показ видеоролика об использовании в работе спасателей с гидравлическим инструментом.

Вопрос обучающимся: Попытаться сформулировать тему урока на основании представленного видеосюжета.

2. Формулировка темы урока (слайд №3)

- Формулировка задач урока (слайд № 4)

2. Актуализация опорных знаний

2.1. Фронтальный опрос (слайды №4)

Вопросы обучающимся:

1. Для чего предназначена насосная станция КНУГ-2Х2-80 МХ?

2. При соблюдении каких условий можно запускать двигатель станции насосной КНУГ-2Х2-80 МХ?

3. Какое количество агрегатов можно подключить к станции без делителя потока?

3. На каком топливе работает станция насосная КНУГ-2Х2-80 МХ?

4. Расскажите устройство станции насосной КНУГ-2Х2-80 МХ.

5. Почему при монтаже рукавов важно обеспечить герметичность         соединений?

6. Какие правила нужно соблюдать при заправке топливного бака и          регулировке станции насосной КНУГ-2Х2-80 МХ?

7. Для чего предназначены ножницы гидравлические (кусачки)  НГ-80?

8. Каким может быть максимальный диаметр перекусываемого прутка из арматурной стали с кусачками  НГ-80?

9. Назовите число полных ходов рукоятки, до полного раскрытия рычагов и до полного сведения ножей РГС-80 (моноблока).

10.   Какие средства пожаротушения применяют при загорании рабочей жидкости, масла или бензина?                                                             11.Расскажите устройство и принцип работы ножниц  гидравлических (кусачек) НГ-80 и РГС-80 (моноблока).

2.2. Сравнительный анализ оборудования разных производителей, представленного на слайдах. (слайды №21 - 26)

2.3. Оценивание ответов обучающихся.

3. Повторение правила безопасности труда при проведении работ с инструментами.

Показ видеоролика об использовании в работе спасателей гидравлического инструмента с комментариями мастера.

4. Показ рабочих приемов мастером (актуализация внимания обучающихся на соблюдении правил ТБ и технологии выполнения работы) на открытой площадке (слайд№5)

5. Закрепление рабочих приемов обучающимися на открытой площадке.

6. Выдача обучающимся задания для самостоятельной работы. Знакомство с критериями оценок (слайд №4)

7. Подведение предварительных итогов урока.

8. Рефлексия.

III. Самостоятельная работа обучающихся и текущий инструктаж мастера – 1 час.

В соответствии с инструкционной картой

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА   №1

«Установка и применение насосной станции КНУГ – 2х2 – 80 М/Х с использованием ножниц гидравлических (кусачек) НГ-80 для перекусывания арматуры из стали»

| Упражнения: - Подготовка к работе насосной станции КНУГ-2х2-80 М/Х. - Соединение ножниц гидравлических (кусачек) НГ-80 при помощи РВД к быстроразъёмным клапанам станции. - Подача масла под давлением к гидравлическому инструменту с перекусыванием стальной арматуры. - Окончание работы. Меры безопасности. |  | Объекты работ: Стальная арматура. Инструменты: Ножницы гидравлические (кусачки) НГ-80. Насосная станция КНУГ-2Х2-80 М/Х Приспособления и материалы: Стальной пруток Ø 10 мм. |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения | Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения |
| Упражнение№1. Подготовка к работе насосной станции КНУГ-2х2-80 М/Х. |  | Упражнение №2. Соединение ножниц гидравлических(кусачек) НГ-80 при помощи РВД к быстроразъёмным клапанам станции. |  |
| - Установка и запуск насосной станции КНУГ-2х2-80МХ | - Поставить ручку клапана сброса в крайнее левое положение «СБРОС». - Запустить двигатель. - После запуска прогреть двигатель на малых оборотах 8-10 мин. - Ручку клапана «СБРОС» повернуть в крайнее правое положение (по часовой стрелке) «РАБОТА» - Ручкой газа отрегулировать частоту вращения вала двигателя. Для установления максимальной частоты вращения, утопить ручку газа до упора вниз. | - Соединение ножниц гидравлических (кусачек) НГ-80 при помощи РВД к быстроразъемным клапанам станции. | - Подключить изделие с помощью быстроразъемных клапанов к источнику давления (насосная станция). - Снять резиновые заглушки. - Выступающую часть клапана с шариком на конце ввести в отверстие ответной части клапана до упора. |

10

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №1.

«Установка и применение насосной станции КНУГ – 2х2 – 80 М/Х с использованием ножниц гидравлических ( кусачек НГ-80 для перекусывания арматуры из стали» (продолжение)

| Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения | Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- | --- |
| Упражнение 3. Подача масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры. |  | Упражнение 4. Окончание работы. Меры безопасности. |  |

| - Подача масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры. | - Изделие обслуживают 2 оператора, 1 управляет блоком управления, 2 источником давления. - Для перекусывания развести ножи и упереть торец корпуса в пруток. - Подводящие рукава расположить свободно, чтобы они не цеплялись за препятствия. - Удерживая изделие одной рукой за ручку, второй рукой маховиком по часовой стрелке включить блок управления на раскрытие ножей. - Повернуть маховик против часовой стрелки на закрытие ножей и перерезать арматуру. | - Произвести остановку двигателя насосной станции. - Отсоединить гидравлический инструмент от источника давления. | - По окончанию работы гидроинструмента ручку клапана «СБРОС» наносной станции поставить в крайнее левое положение «СБРОС» . - Ручкой газа установить обороты холостого хода. - Для остановки двигателя тумблер выключения зажигания повернуть в положение «ОТКЛЮЧЕНО». - Все работы по устранению негерметичности, неисправностей, замечаний по линии насос - гидроинструмент вести при разгруженном от давления насосе, при этом ручку клапана «СБРОС» поставить в крайнее левое положение. - По мере движения ножей следить за тем, чтобы меняющееся направление нагрузки не выворачивало ножи. - По возможности повернуть плоскость ножей по часовой стрелке со стороны блока управления на угол примерно 10-20 градусов, так чтобы во время перекусывания пруток не затянуло между плоскостями ножей. |
| --- | --- | --- | --- |

ИНСТРУКЦИОННАЯ КАРТА №2.

«Работа с расширителем гидравлическим средним моноблочным РГС-80»

| Упражнения: 1.Подготовка к работе РГС-80 2.Поднятие и опускание объекта 3.Перемещение объекта. 4.Окончание работы. Меры безопасности. |  | Объекты работ: учебно-тренировочный комплекс «Завал» Инструменты: расширитель гидравлический средний моноблочный РГС-80 Приспособления и материалы: проставки деревянные (комплект), комплект сменных частей расширителя. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения | Порядок выполнения |  | Инструктивные указания и пояснения |
| Упражнение 1. Подготовка к работе расширителя гидравлического среднего РГС-80 |  | Упражнение 2. Поднятие и опускание объекта «Плита» |  |  |
| При подготовке РГС-80 к работе и вводе в эксплуатацию после длительного хранения или транспортировки, необходимо прокачать изделие от воздуха. | 1. Подготовить емкость с рабочей жидкостью (АМГ-10), не менее 1литра, для восстановления нужного объема рабочей жидкости, в случае необходимости; 2.Прокачать изделие от воздуха: -изделие установить гидроблоком вертикально вверх и произвести раскрытие-сведение рычагов 3 раза; (проверить объем рабочей жидкости, при необходимости долить.) |  | 1.Рычаги РГС-80 установить под поднимаемым объектом либо в зазор между раздвигаемыми объектами. 2.Удерживая изделие одной рукой за ручку, второй, установить кнопку переключения золотника в положение на «расширение рычагов» и начинать движение рычагом гидроблока. 3. По мере подъема объекта необходимо равномерно устанавливать по обе стороны деревянные проставки для страховки объекта от падения. 4.При опускания объекта установить кнопку переключения золотника в положение «сведение рычагов» и начинать движение рычагом гидроблока. По мере опускания убирать проставки. |  |

| Порядок выполнения | Инструктивные указания и пояснения | Порядок выполнения |  | Инструктивные указания и пояснения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Упражнение 3. Перемещение объекта. |  | Упражнение 4. Окончание работы. Меры безопасности. |  |  |
|  | 1.Для перемещения объекта с помощью РСГ-80, необходимо установить насадки с крюками ,предназначенными для стягивания. 2.Закрепить на стягиваемых объектах с минимальным провисанием. 3. Установить кнопку переключения золотника в положение «сведение рычагов» и начинать движение рычагом гидроблока, следить за состоянием крепления насадков. |  | 1. По мере движения рычагов следить за тем чтобы меняющееся направление внешней нагрузки не выворачивало рычаги. В противном случае НЕМЕДЛЕННО перевести кнопку управления золотником на сведение рычагов. Переставить изделие в другое место. 2.После окончания работы: -снять насадки с крюков; -убрать грязь с поверхности ветошью; -свести рычаги на неработающем изделии рычаги должны быть сведены и иметь зазор между концами наконечников 5-10 мм. -если работы производились в морской воде, необходимо промыть пресной водой изделие и сменные части; -протереть ветошью насухо или обдуть сжатым воздухом; - уложить изделие и сменные части в ящик. 2. при загорании изделия, применять: -распыленную воду -пену; При объемном тушении: -углекислый газ; -состав «5.5» |  |

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
 «Курский автотехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО на заседании цикловой комиссии Протокол № ______ от «____» _____________________ 2021 г. Председатель ________ (В.Б. Ломейко) |  | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по УПР ___________________ С.В.Великанов «____» _____________________ 2021г. |
| --- | --- | --- |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Профессия:   20.01.01 Пожарный

- Вид работы (монтаж)  Подготовка к работе насосной станции КНУГ-2х2-80 М/Х. и работа  с аварийно-спасательным инструментом -ножницы гидравлические (кусачки) НГ-80.

| № п.п. | Показатели для оценки | Критерии оценок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл «5» | балл «4» | балл «3» | балл «2» |
| 1. | Организация рабочего места | Полное соблюдение требований к организации рабочего места. | Незначительные отклонения в организации рабочего места, не нарушающие правила и нормы безопасных условий труда. | Незначительные отклонения в организации рабочего места, не нарушающие правила и нормы безопасных условий труда, но влияющие на производительность труда. | Грубые нарушения в организации рабочего места. |
| 2. | Соблюдение правил и норм безопасных условий труда | Соблюдение правил и норм безопасных условий труда при подготовке насосной станции и гидроинструмента к работе | Незначительные нарушения правил и норм безопасных условий труда, не влияющие на здоровье обучающихся и не нарушающие технологический процесс. | Незначительные нарушения правил и норм безопасных условий труда, не влияющие на здоровье обучающихся. | Грубое нарушение правил и норм безопасных условий труда. |
| 3. | Запуск насосной станции | Последовательность выполнения требований запуска в соответствии с инструкцией | Полная, но не последовательный запуск насосной станции | Неполный и непоследовательный запуск насосной станции. | Не выполнение действий по запуску насосной станции |
| 4. | Подача масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры. | Выполнение установленных требований по подаче масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры согласно инструкции. | Неполное выполнение установленных требований по подаче масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры согласно инструкции.. | Непоследовательное выполнение установленных требований по подаче масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры согласно инструкции.. | Не выполнение установленных требований по подаче масла под давлением от насосной станции к гидроинструменту (НГ-80) с перекусыванием стальной арматуры согласно инструкции.. |
| 5. | Качество выполненных работ | Перекусывание стальной арматуры в нормативное время без нарушений правил охраны труда | Перекусывание стальной арматуры свыше нормативного времени без нарушений правил охраны труда | Перекусывание стальной арматуры свыше нормативного времени с нарушениями правил охраны труда | Не выполнение установленных требований по выполнению упражнения |
| 6. | Нормы времени на выполнение работ | 8 мин. и менее | от 8 мин. до 10 мин. | от 10 мин. до 15 мин. | более 15 мин. |
| 7. | Правила охраны труда | По мере движения ножей следить за тем, чтобы меняющееся направление нагрузки не выворачивало ножи. По возможности повернуть плоскость ножей по часовой стрелке со стороны блока управления на угол примерно 10-20 градусов, так чтобы во время перекусывания пруток не затянуло между плоскостями ножей. | При перекусывании арматуры не соблюдался угол наклона НГ-80 | При перекусывании арматуры не соблюдался угол наклона НГ-80, что привело к затягиванию прутка между плоскостями ножей. | Не выполнение установленных требований по соблюдению правил охраны труда. |

Старший мастер                                            Ю.А. Титов	                        Мастер производственного обучения                                  С.Н. Бобринев

Областное бюджетное образовательное учреждение среднего профессионального образования
 «Курский автотехнический колледж»

| СОГЛАСОВАНО на заседании цикловой комиссии Протокол № ______ от «____» _____________________ 2021 г. Председатель ________ (В.Б. Ломейко) |  | УТВЕРЖДАЮ Зам директора по УПР ___________________ С.В.Великанов «____» _____________________ 2021г. |
| --- | --- | --- |

КРИТЕРИИ ОЦЕНОК

Профессия:   20.01.01 Пожарный

1. Вид работы (подъем и опускание плиты, перемещение груза): «Работа с расширителем гидравлическим средним моноблочным РГС-80»

| № п.п. | Показатели для оценки | Критерии оценок |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | балл «5» | балл «4» | балл «3» | балл «2» |
| 1. | Организация рабочего места | Полное соблюдение требований к организации рабочего места. | Незначительные отклонения в организации рабочего места, не нарушающие правила и нормы безопасных условий труда. | Незначительные отклонения в организации рабочего места, не нарушающие правила и нормы безопасных условий труда, но влияющие на производительность труда. | Грубые нарушения в организации рабочего места. |
| 2. | Соблюдение правил и норм безопасных условий труда | Соблюдение правил и норм безопасных условий труда при подготовке насосной станции и гидроинструмента к работе | Незначительные нарушения правил и норм безопасных условий труда, не влияющие на здоровье обучающихся и не нарушающие технологический процесс. | Незначительные нарушения правил и норм безопасных условий труда, не влияющие на здоровье обучающихся. | Грубое нарушение правил и норм безопасных условий труда. |
| 3. | Подъем груза | Последовательное выполнения требований подъема в соответствии с инструкцией | Незначительные нарушения последовательности выполнения работы. | Неполный и непоследовательный подъем груза. | Невыполнение упражнения по подъему груза. |
| 4. | Опускание груза | Последовательное и правильное выполнение требований опускания в соответствии с инструкцией | Незначительные нарушения последовательности выполнения работы. | Неполное и непоследовательное выполнение упражнения по опусканию груза. | Невыполнение упражнения по опусканию груза. |
| 5. | Перемещение груза | Последовательное и правильное выполнение требований по перемещению груза в соответствии с инструкцией | Незначительные нарушения последовательности выполнения работы по перемещению груза. | Неполное и непоследовательное выполнение упражнения по перемещению груза. | Невыполнение упражнения по перемещению груза. |
| 6. | Нормы времени на выполнение работ | 8 мин. и менее | от 8 мин. до 10 мин. | от 10 мин. до 15 мин. | более 15 мин. |
| 7. | Правила охраны труда | -по мере движения рычагов следить за тем, чтобы меняющееся направление нагрузки не выворачивало их. Запрещается: -работать с изделием при наличии течи; -находиться под поднимаемым или опускаемым грузом, а также в зоне его перемещения; -находиться в зоне возможного удара насадками, в случае их обрыва; -работать рычагами и комплектом сменных частей, имеющих деформации; | При стягивании объекта допущено провисание насадков с крюками незначительное. | При стягивании объекта допущено провисание насадков с крюками немного больше нормы. | Не выполнение установленных требований по соблюдению правил охраны труда. |

Старший мастер                                            Ю.А. Титов	                        Мастер производственного обучения                                  С.Н. Бобринев

Правила техники безопасности при работе со

станцией насосной КНУГ-2×2-80МХ

1. Общие указания

1.1. К работе со станцией допускаются лица, прошедшие подготовку и изучившие данное руководство.

1.2 Станция должна регулярно очищаться от грязи, проверяться на отсутствие гидравлической жидкости на наружной поверхности, на отсутствие внешних деформаций.

1.3 При вводе станции в эксплуатацию после транспортировки провести следующие работы:

- снять упаковку;

- проверить комплектность согласно паспорту;

- произвести расконсервацию.

2. Указание мер безопасности

2.1. Заправку топливного бака, регулировку, техническое обслуживание и другие виды подобных работ производите при остановленном двигателе в хорошо проветриваемом месте.

2.2.	Не допускайте попадания топлива на горячий двигатель и глушитель!

2.3.	Не переполняйте бак топливом.

2.4. Запускайте двигатель при разгруженном от давления насосе (ручка клапана сброса 6 в левом положении).

2.5. Строго соблюдайте общие правила пожарной безопасности при работе с легковоспламеняющимися жидкостями.

2.6. Эксплуатируйте насосную станцию только с затянутыми винтами крепления насоса к двигателю.

2.7.	Не оставляйте работающую насосную станцию без присмотра. В закрытых помещениях без проветривания работа запрещается.

2.8. При хранении и эксплуатации насосная станция не должна располагаться вблизи нагревательных приборов и открытого огня. При длительном хранении в топливном баке не должно оставаться бензина.

2.9. Запрещается во время работы станции производить работы по ремонту и обслуживанию (подтягивать болты, гайки, пробки, штуцера рукавов и т. д.).

18

Правила техники безопасности при работе

с ножницами гидравлическими (кусачками)  НГ – 80

- При эксплуатации изделия необходимо соблюдать указания по мерам безопасности, изложенные в данной инструкции и других нормативных документах.

- При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- использовать изделие с источником, создающим давление превышающее максимальное;

- применять жидкости, на которые не рассчитано изделие;

- оставлять без присмотра изделие при работе;

- производить ремонтные работы на работающем изделии;

- работать с изделием при наличии течи;

- находиться под поднимаемым или опускаемым грузом;

- работать в атмосфере, где искра от перекусывания может вызвать взрыв;

- работать с ножами, имеющими деформации.

- Требования безопасности при консервации и расконсервации.

- консервацию и расконсервацию производить в помещении, которое снабжено приточно-вытяжной вентиляцией рабочего места и средствами противопожарной безопасности;

- в помещении запрещается работа с открытым огнем;

- при вскрытии тары с консервационным маслом или растворителем, бензином ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование инструментов, вызывающих при ударе искру.

- при загорании консервационного масла (К-17) или рабочей жидкости применять следующие средства пожаротушения:

распыленную воду;

пену;

при объемном тушении:	углекислый газ.

- предельно допустимая концентрация паров углеродов в воздухе помещения (рабочего места), определяемых прибором УГ-2, составляет 300 мг/м3.

- предельно допустимая концентрация паров масляного тумана в воздухе помещения (рабочего места) - 5 мг/м3.

- при разливе консервационного масла К-17 или растворителя необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой ветошью. При разливе на открытой площадке -место разлива засыпать песком с последующим удалением.

- лица, занятые консервацией и расконсервацией, должны пользоваться респираторами.

19

Правила техники безопасности при работе

с расширителем гидравлическим средним моноблочным РСГ-80

1. При эксплуатации изделия необходимо соблюдать указания по мерам безопасности, изложенные в данной инструкции и других нормативных документах.

2.При эксплуатации ЗАПРЕЩАЕТСЯ;

- использовать изделие с источником, создающим давление превышающее максимальное;

- применять жидкости, на которые не рассчитано изделие;

- оставлять без присмотра изделие при работе;

- производить ремонтные работы на работающем изделии;

- работать с изделием при наличии течи;

- находиться под поднимаемым или опускаемым грузом;

- находиться в зоне возможного удара насадками, в случае их обрыва;

- работать в атмосфере, где искра от перекусывания может вызвать взрыв;

- работать с рычагами и комплектом сменных частей, имеющими деформации.

3.Требования безопасности при консервации и расконсервации.

- консервацию и расконсервацию производить в помещении, которое снабжено приточно-вытяжной вентиляцией рабочего места и средствами противопожарной безопасности;

- в помещении запрещается работа с открытым огнем;

- при вскрытии тары с консервационным маслом или растворителем, бензином ЗАПРЕЩАЕТСЯ использование инструментов, вызывающих при ударе искру.

- при загорании консервационного масла (К-17) или рабочей жидкости применять следующие средства пожаротушения:

распыленную воду;

пену;

при объемном тушении:	углекислый газ.

- предельно допустимая концентрация паров углеродов в воздухе помещения (рабочего места), определяемых прибором УГ-2, составляет 300 мг/м3.

- предельно допустимая концентрация паров масляного тумана в воздухе помещения (рабочего места) - 5 мг/м3.

- при разливе консервационного масла К-17 или растворителя необходимо собрать его в отдельную тару, место разлива протереть сухой ветошью. При разливе на открытой площадке - место разлива засыпать песком с последующим удалением.

- лица, занятые консервацией и расконсервацией, должны пользоваться респираторами.

20

21

22

Презентация к уроку

ПМ.01 Тушение пожаров, проведение аварийно-спасательных работ и несение службы в пожарных подразделениях.

МДК 01.02 Тактика аварийно-спасательных работ

Тема: «Использование аварийно-спасательных средств  при ведении поисково-спасательных работ»

для обучающихся

по профессии 20.01.01 Пожарный

Мастер производственного обучения:

Бобринев Сергей

Николаевич

Курск, 2021г.                                                           23

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33

34

35

36