Исследовательская работа по физике (Дерево).

Цель: Изучить вещество дерево, как строительный материал для жилого дома. Выделить достоинства и недостатки.

Задача: Рассчитать теплосопротивление стен, плотность деревянного бруса. Перечислить достоинства и недостатки, этого строительного материала.

Ход работы:

1. Рассчитать теплосопротивление стен.

1) Одной из важных характеристик строительного материала является теплосопротивление стен. Нужно по формуле, используя данные таблицы, рассчитать теплосопротивление стен и сравнить с нормированным теплосопротивление стен (R) нашего региона проживания.

Например, для упрощённого расчёта (для Читы и Забайкальского края) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

2) Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из бревна определённого диаметра. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

R= d/λ, где:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

2) Таблица выбора толщины стен для различных строительных материалов

| Материал | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность λ0 (Вт/м°C) | Нормативная толщина стен (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна сухая | 500 | 0,18 | 54 |
| Арболит | 500 | 0,19 | 57 |
| Газобетон | 500 | 0,21 | 63 |
| Керамический поризованный камень | 800 | 0,24 | 72 |
| Керамический рядовой кирпич | 1320 | 0,58 | 174 |
| СИП панель | 600 | 0,041 | 17 |
| Полистиролбетон | 1320 | 0,13 | 30 |
| Керамзитобетон | 850 | 0,38 | 118 |
| Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 274 |

3) d —

λ —

R= d/λ, где:

2. Плотность.

#### 1) Одним из важнейших физических свойств материала является, плотность. Значение плотности показывает, насколько вещество, которое лежит в основе материала, тяжёлое либо лёгкое. Перед вами образец деревянного  строительного материала, нужно рассчитать его плотность.

2)  Где m – это масса материала (измеряется в граммах).

Vа – его объём в абсолютно плотном состоянии (измеряется в см3).

ρ – истинная плотность (измеряется в г/см3) .

#### 3) С помощью линейки измерить высоту, ширину и длину.

#### а=    см

#### б=    см

#### с=     см

#### Найти объём: Vа=

#### С помощью весов определить массу.

#### m =     г

#### И вычислить плотность ρ=          г/см3

#### 3. Достоинства и недостатки строительного материала дерево.

#### 1) для заполнения таблицы воспользуетесь, дополнительным материалом на столах.

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |

Решение:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К выводу пришли:

1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

5._______________________

6._______________________

Исследовательская работа по физике (Кирпич).

Цель: Изучить вещество кирпич, как строительный материал для жилого дома. Выделить достоинства и недостатки.

Задача: Рассчитать теплосопротивление стен, плотность кирпича. Перечислить достоинства и недостатки, этого строительного материала.

Ход работы:

1. Рассчитать теплосопротивление стен.

1) Одной из важных характеристик строительного материала является теплосопротивление стен. Нужно по формуле, используя данные таблицы, рассчитать теплосопротивление стен и сравнить с нормированным теплосопротивление стен (R) нашего региона проживания. Например, для упрощённого расчёта (для Читы и Забайкальского края) возьмём R = 3.0 (м²*°С)/Вт.

2) Теперь нам надо узнать фактическую величину теплосопротивления стены, сложенной из кирпича. После чего мы сможем узнать (на основании расчёта), соответствует ли сопротивление теплопередачи нормативам. Для этого нужно воспользоваться следующей формулой:

R= d/λ, где:

d — толщина материала;

λ — коэффициент теплопроводности материала Вт/(м·°C).

2) Таблица выбора толщины стен для различных строительных материалов

| Материал | Плотность (кг/м3) | Теплопроводность λ0 (Вт/м°C) | Нормативная толщина стен (см) |
| --- | --- | --- | --- |
| Сосна сухая | 500 | 0,18 | 54 |
| Арболит | 500 | 0,19 | 57 |
| Газобетон | 500 | 0,21 | 63 |
| Керамический поризованный камень | 800 | 0,24 | 72 |
| Керамический рядовой кирпич | 1320 | 0,58 | 174 |
| СИП панель | 600 | 0,041 | 17 |
| Полистиролбетон | 1320 | 0,13 | 30 |
| Керамзитобетон | 850 | 0,38 | 118 |
| Кирпич силикатный | 1800 | 0,87 | 274 |

3) d —

λ —

R= d/λ, где:

2. Плотность.

#### 1) Одним из важнейших физических свойств материала является, плотность. Значение плотности показывает, насколько вещество, которое лежит в основе материала, тяжёлое либо лёгкое. Перед вами образец кирпичного строительного материала, нужно рассчитать его плотность.

2)  Где m – это масса материала (измеряется в граммах).

Vа – его объём в абсолютно плотном состоянии (измеряется в см3).

ρ – истинная плотность (измеряется в г/см3) .

#### 3) С помощью линейки измерить высоту, ширину и длину.

#### а=    см

#### б=    см

#### с=     см

#### Найти объём: Vа=

#### С помощью весов определить массу.

#### m =     г

#### И вычислить плотность ρ=          г/см3

#### 3. Достоинства и недостатки строительного материала кирпич.

#### 1) для заполнения таблицы воспользуетесь, дополнительным материалом на столах.

| Достоинства | Недостатки |
| --- | --- |

Решение:______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Вывод:

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

К выводу пришли:

1._______________________

2._______________________

3._______________________

4._______________________

5._______________________

6._________________________