ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ

АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

РАЙЧИХИНСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ТЕХНИКУМ

Разработка открытого урока

по учебной практике

Профессия   08.01.07.  Мастер общестроительных работ

ПМ.03  Выполнение каменных работ

Тема  Кладка простенка в  1,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов.

ОТ УЧЕБНОЙ ПРАКТИКИ К ЖИЗНЕННОМУ УСПЕХУ

|  | Кушнарёва Татьяна Степановна мастер производственного обучения |
| --- | --- |

2021 г.

УТВЕРЖДАЮ

Ст.мастер __________Г.М.Новикова

«___»_______________2021 г.

План урока

Профессия   08.01.07.  Мастер общестроительных работ

ПМ.03   Выполнение каменных работ

Тема  Кладка  простенка в  1,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов.

Формируемые  компетенции:

ПК 3.1. Выполнять подготовительные работы при производстве каменных работ.

ПК 3.2. Производить общие каменные работ различной сложности

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии.

ОК2. Организовывать собственную деятельность, исходя из цели и способов ее достижения, определенных руководителем.

ОК3. Анализировать рабочую ситуацию, осуществлять текущий и итоговый контроль, оценку и коррекцию собственной деятельности, нести ответственность за результаты своей работы.

ОК4. Осуществлять поиск информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК  6. Работать в команде, эффективно общаться с коллегами, руководством.

ОК 7. Исполнять воинскую обязанность, в том числе с применением полученных профессиональных знаний (для юношей).

Цели урока:

Образовательная: Формирование умений и навыков по выполнению кладки кирпичей в тычковые,  ложковые  ряды и забутовку.
 (Формирование ПК 3.1, ПК 3.2, ПК 3.6., ОК 1, ОК 2, ОК 6).

Развивающая:. Формировать и развить умение анализировать, научить рационально организовывать свой труд, развивать профессиональную интуицию и технологическое 	мышление.
(Формирование   ПК 3.2,  ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,  ОК 4, ОК 6)

Воспитательная: – воспитание ответственности, чувства коллективизма, внимательности, исполнительности и культуры труда.
(ПК 3.2, ПК 3.6.,  ОК 1,  ОК 2,  ОК 3,  ОК 4, ОК 6).

Тип урока: урок по изучению трудовых приемов и операций.

Методы:	словесный, наглядно – демонстрационный, практический

Материально – техническое и дидактическое оснащение урока:

- Материалы: кирпич, раствор глиняный;

- инструмент каменщика: кельма, расшивка, молоток- кирочка, уровень, рулетка, угольник.

- Плакаты серии «Каменные работы».

- Инструкционно-технологическая карта

Ход  урока

1.  Организационная часть (5мин):

1.1. Приветствие;

1.2  Проверка посещаемости обучающихся;

1.3. Создание эмоционального настроя на урок.

- _Вводный инструктаж: Актуализация опорных знаний, умений, навыков и мотивационных состояний:

Сегодня у нас с вами открытый урок производственного обучения по формированию профессиональных компетенций каменщика.
Я вижу, вы готовы к уроку. Настроение бодрое,
Внешний вид соответствует. Цель  наших практических занятий  заключается в освоении практических навыков по выполнению укладки кирпичей в тычковые и ложковые ряды.

Итак

Любое здание представляет собой набор взаимосвязанных между собой архитектурно- конструктивных элементов, выполняющих ту или иную функцию. Одни из конструктивных элементов имеют несущую функцию, другие – ограждающую, третьи – выполняют обе эти функции одновременно. Назовите какие архитектурно-конструктивные элементы здания вы знаете. (Обучающиеся перечисляют КЭ здания). Давайте с вами остановимся на конструктивных элементах  - стены. Назовите основные элементы стен. (цоколь, оконный проём, промежуточный карниз, карниз над дверным проёмом, угловой простенок, простенок и венчающий карниз). Сегодня на уроке вы будете выполнять кладку одного из перечисленных элементов. Посмотрите на нашу мастерскую и  назовите мне какие конструктивные элементы стены вы увидели.(простенок). Дать определение Что такое простенок? (Ответ: Кладка между двумя соседними проемами).

Итак тема нашего урока (Обучающиеся называют тему урока).

  - Сообщение темы урока, цели учебной деятельности

Тема: Кладка  простенка по многорядной системе перевязки швов. Я тему конкретизирую Кладка  простенка в  1,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов.

Что бы вы хотели получить от урока? (формулируем цели и задачи).

Цель: Образовательная: формирование умений в изучении данной темы, научить технологии кладки простенков в 1,5 кирпича (Формирование ПК 3.1, ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 6).

Развивающая:.формирование знаний по изучению темы, ознакомить обучающихся с технологией кладки простенков в 1,5 кирпича. Научить учащихся правильно планировать свою работу, привить самостоятельность при решении производственных вопросов. (Формирование ПК 3.2, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6)

Воспитательная: привить аккуратность в работе, расширить и углубить творческое отношение к труду, бережное отношение к общественной собственности, привить культуру труда, дисциплину, самоконтроль, чувство дружбы и взаимопомощи (ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6).

  - Актуализация и  систематизация опорных знаний и умений:

Для начала повторим пройденный материал, как говорится, «встряхнем ваш багаж» теоретических знаний и вспомним, что вы  изучали на  уроках технологии каменной кладки и уже не раз отработали на уроках учебной практики.

Фронтальный опрос (беседа по вопросам технологии кладки, техники безопасности и способам работ):

Скажите, пожалуйста,

1)Что называют каменной кладкой?

2) Объясните, что понимают под системой перевязки.

3) Какие системы перевязки вы знаете, в чём их сущность?

4) Как вы считаете толщина шва влияет на качество кладки? Назовите толщину шва.

5)  Какие инструменты требуются при выполнении кладке.

6) Как организуется рабочее место каменщика?

7) Почему необходимо соблюдать технику безопасности? Назовите основные правила

техники безопасности при кирпичной кладке.

Будем продолжать свою работу, разделившись на три (четыре) звена, как и на предыдущих занятиях, в звеньях выбрать звеньевого. Каждое звено делает самооценку своей работы.

  - Формирование компетенций обучающихся (изложение и демонстрация кладки простенка без раствора).

2.3.1  Ознакомление с основными материалами применяемыми при кладке простенков;

2.3.2  Ознакомление с организацией рабочего места;

2.3.3  Рубка кирпича на неполномерный;

2.3.4 Контроль качества конструкции по ходу кладки;

2.3.5. Ознакомление с инструментами, приспособлениями, их назначение;

2.3.6 Соблюдение техники безопасности;

Ознакомление обучающихся с содержанием работы и способами ее выполнения.

2.3.7   Рассказ и показ рабочих приемов.

Для того чтобы стена возводимого дома обладала необходимой прочностью и уложенные камни под действием нагрузок не смещались, кирпичную кладку выполняют с применением различных систем перевязки швов. Смысл перевязки состоит в том, чтобы вертикальные швы кладки были перекрыты (перевязаны) камнями через каждый ряд кладки. Это достигается, например чередованием ложковых (длинная сторона кирпича) и тычковых (короткая сторона кирпича) рядов.

2.3.8   3акрепление обучающимися трудовых приемов.

2.3.9   Выдача заданий на урок

2.3.10. Ознакомление с критериями оценивания задания.

3. Текущий инструктаж

  - Формирование практических знаний и способов действий (закрепление нового материала)

3.1.1  Выполнение заданий обучающимися.

3.2Целевые обходы:

3.2.1  Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении задания;

3.2.2  Заполнение листа наблюдений по критериям:

- организация рабочего места,

- соблюдения правил техники безопасности;

- соблюдения технологии выполнения операции;

- правильности пользования инструментами и приспособлениями;

- качества выполнения работ (горизонтальность кладки, толщина шва, вертикальность

плоскости, расшивка швов, полнота заполнения швов).

4. Заключительный инструктаж

4.1. Подведение итогов

4.1.1  Обсуждение результатов, отметить лучших  обучающихся.

4.1.2. Объявление оценок

4.1.3. Выставить оценки в журнал.

4.1.4. Домашнее задание

4.1 5. Уборка рабочих мест

Мастер производственного обучения:	                                Т.С.Кушнарёва

Технологическая карта урока

| Деятельность преподавателя | Деятельность обучающихся |
| --- | --- |
| 1. Организационная часть (5мин): 1.1. Приветствие; 1.2 Проверка посещаемости обучающихся; 1.3. Создание эмоционального настроя на урок. (Формирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6). | Дежурный докладывает о посещаемости в группе. Обучающиеся слушают, настраиваются на работу на уроке |
| 2. Вводный инструктаж (35-40мин): 2.1.Сообщение темы урока, цели учебной деятельности (Формирование ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6). Мастер производственного обучения совместно с обучающимися формулирует тему и цель урока. 2.2. Мотивация учения 2.3.Актуализация и систематизация опорных знаний и умений: 2.3.1 Мастер производственного обучения проводит фронтальный опрос (беседа по вопросам техники безопасности и способам работ) 1. Вопрос: Что называют каменной кладкой? Ответ: Каменная кладка это конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определённом порядке. 2. Вопрос: Объясните, что понимают под системой перевязки? Ответ: Под системой перевязки понимают порядок укладки кирпичей, относительно друг друга. 3 Вопрос: Какие системы перевязки вы знаете, в чём их сущность? Ответ: Однорядная(цепная), многорядная, трехрядная. Однорядную систему перевязки кладки применяют при кладке стен, у которых лицевой слой выкладывают из облицовочного кирпича, цепную перевязку применяют только при соответствующем указании в проекте. Многорядная система перевязки рекомендуется как основная при возведении стен, в том числе и стен, облицовываемых лицевым или другим кирпичом. Трехрядную систему перевязки применяют при кладке столбов и простенков шириной до 1 м. 4 Вопрос: Как вы считаете, толщина шва влияет на качество кладки? Назовите толщину шва. Ответ: Толщина 10-15мм. Толщина шва влияет на качество кладки. Менее 10мм – промерзание стены, более – растрескивание. 5) Вопрос: Какие инструменты требуются при выполнении кладке. Ответ: Кельма, расшивка, молоток-кирочка, растворная лопатка, уровень, отвес, рулетка, шнур-причалка. Процесс кладки состоит из следующих рабочих операций: установка порядовок; натягивание шнура-причалки; подача и раскладка кирпичей на стене; перелопачивание раствора в ящике; подача раствора на стену и расстилание его под наружную версту; укладка наружной версты; расстилание раствора под внутреннюю версту; укладка внутренней версты; расстилание раствора под забутку; укладка забутки; проверка правильности выложенного ряда. 6) Как организуется рабочее место каменщика? Ответ: Рабочая зона каменщика состоит из 3-х зон: 1зона-включает участок возводимой стены и полосы передвижения каменщика 2 зона- зона материалов 3 зона - транспортная. 7) Почему необходимо соблюдать технику безопасности? Назовите основные правила техники безопасности при кирпичной кладке. Ответ: несоблюдение техники безопасности может привести к травмированию. Все инструменты нужно использовать в соответствии их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Работать каменщик должен в рукавицах. Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий, инвентарных подмостей, настила лесов. Леса и подмости нельзя перегружать материалами сверх нормы, между штабелями материалов и стеной, расстояние не менее 60 см. Ежедневно после работы подмости очищают от мусора, перед сменой состояние подмостей проверяет бригадир. Подъем кирпича на подмости и леса следует производить пакетами на поддонах. Запрещается сбрасывать с этажей пустые футляры, захваты, поддоны, их опускают кранами. Нельзя оставлять кирпич, инструменты или строительный мусор на стенах во время перерывов в работе. Над входами в лестничные клетки устанавливают постоянные навесы размером 2х2 метра. Во время расшивки швов находиться на стене запрещается. Рубку и теску кирпича выполняют в защитных очках. 2.4.Формирование компетенций обучающихся (изложение нового материала). (Формирование ОК 1, ОК 2, ОК 6). 2.4. Мастер производственного обучения совместно с обучающимися формулирует тему: «Кладка простенков толщиной 1,5 кирпича по многорядной системе перевязки швов». 2.4.1 Ознакомление с основными материалами применяемыми при кладке; 2.4.2 Ознакомление с организацией рабочего места 2.4.3 Рубка кирпича на неполномерный; 2.4.4 Контроль качества простенков по ходу кладки; 2.4.5.Ознакомление-с-инструментами, приспособлениями, их назначение; 2.4.6 Мастер производственного обучения знакомит с техникой безопасности; 3.1.1. Мастер производственного обучения знакомит обучающихся с содержанием работы и способами ее выполнения. 3.1.2 Мастер производственного обучения рассказывает и показывает рабочие приемы. 3.1.3 Мастер производственного обучения проводит закрепление обучающимися трудовых приемов. 3.1.4 Выдача заданий на урок | Обучающиеся слушают мастера производственного обучения Обучающиеся должны ответить (прописываются правильные ответы на вопросы) Каменная кладка это конструкция, состоящая из камней, уложенных на строительном растворе в определённом порядке. Под системой перевязки понимают порядок укладки кирпичей, относительно друг друга. Она должна соответствовать правилам разрезки кладки. Однорядная чередование первого и второго ряда. Многорядная – первый и второй ряд как при цепной системе последующие ряды- 3,4,5,6 ложковые с перевязкой в полкирпича. Кельма, расшивка, молоток-кирочка, растворная лопатка, уровень, отвес, рулетка, шнур-причалка, Все инструменты нужно использовать в соответствии их назначением и следить, чтобы они были в исправном состоянии. Работать каменщик должен в перчатках. Кирпичную кладку каменщик должен выполнять с перекрытий, инвентарных подмостей, настила лесов. Леса и подмости нельзя перегружать материалами сверх нормы, между штабелями материалов и стеной, расстояние не менее 60 см. Ежедневно после работы подмости очищают от мусора, перед сменой состояние подмостей проверяет бригадир. Подъем кирпича на подмости и леса следует производить пакетами на поддонах. Запрещается сбрасывать с этажей пустые футляры, захваты, поддоны, их опускают кранами. Нельзя оставлять кирпич, инструменты и ли строительный мусор на стенах во время перерывав работе. Над входами в лестничные клетки устанавливают постоянные навесы размером 2х2 метра. Во время расшивки швов находиться на стене запрещается. Рубку и теску кирпича выполняют в защитных очках. Обучающиеся знакомятся с материалами Обучающиеся знакомятся с организацией рабочего места Обучающиеся-смотрят Обучающиеся знакомятся с инструментами Обучающиеся слушают Обучающиеся смотрят демонстрацию рабочих приемов Обучающиеся получают задания на урок |
| 3. Текущий инструктаж (5часов) 3.1.Формирование практических знаний и способов действий (закрепление нового материала) (Формирование ОК 1, ОК 2, ОК 6). 3.1.1 Выполнение заданий обучающимися. 3.2 Целевые обходы: 3.2.1 Наблюдение за деятельностью обучающихся при выполнении задания; проверка готовности рабочих мест к началу работы; - организации рабочего места - проверка соблюдения техники безопасности; - проверка правильности выполнения работы согласно заданию; - качественно выполнить кладку стены на высоту 4-х рядов - индивидуальный подход каждому обучающемуся в процессе выполнения заданий; - выявление и устранение ошибок во время выполнения работ; - контроль окончания работы; - проверка качества выполненной работы; - каждый обучающийся самостоятельно оценивает качественное выполнение кладки; При неправильном выполнении приемов показывает, исправляет ошибки, напоминает об использовании инструкционной карты. Проверяет качество выполняемых работ, наблюдает за самоконтролем обучающихся. При допущении неточности останавливает всю группу и объясняет правильность выполнение работы. Принимает выполненные работы. 3.2.2 Заполнение листа наблюдений по критериям: - организация рабочего места, - соблюдения правил техники безопасности; - соблюдения технологии выполнения операции; - правильности пользования инструментами и приспособлениями; - качества выполнения работ (горизонтальность кладки, толщина шва, вертикальность плоскости, расшивка швов, полнота заполнения швов). | Обучающиеся закрепляют рабочие приемы и операции Обучающиеся выполняют задания на урок Готовят рабочее место, выполняют разметку. Готовят кирпич, перелопачивают раствор. Изучают инструкционную карту. Выполняют работы, согласно задания мастера Проводят самостоятельную проверку качества работ. Самостоятельно изучают карточку – задание с вопросами и придумывают ответы. Выполненную работу сдают, защищая свою работу по качеству. Каждый обучающийся приводит в порядок свое рабочее место и инструменты. Обучающиеся заполняют лист наблюдений по критериям: - организация рабочего места, - соблюдения правил техники безопасности; - соблюдения технологии выполнения операции; - правильности пользования инструментами и приспособлениями; - качества выполнения работ. |
| 4. Заключительный инструктаж (15мин) 4.1. Подведение итогов (ПК 2.4, ОК 1, ОК 2, ОК 3, ОК 4, ОК 6). Мастер производственного обучения подводит итоги, за работу на уроке, за правильность заполнения таблицы, 4.1.1 Обсуждение результатов, отметить лучших обучающихся. 4.1.2. Объявление оценок Мастер производственного обучения объявляет оценки. 4.1.3. Выставить оценки в журнал. Мастер производственного обучения выставляет оценки. 4.1.4. Домашнее задание (Формирование ПК 2.3; 2.4; ОК 1 -7) Дома повторить пройденный материал 4.1 5. Уборка рабочих мест | Обучающиеся слушают Обсуждение обучающихся Обучающиеся убирают рабочие ме6ста |

Приложение 1

Тестовое задание 1 уровня

По профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ

Тема 2.3  Кладка столбов по трехрядной системе перевязки швов сечением 2х1,5; 1,5х1,5; 2х2 кирпича

Вариант-1

Задание 1. При кладке каких конструктивных решений не допускается применение многорядной кладки?

а) при кладке наружных стен

б) при кладке внутренних стен

в) при кладке столбов

Задание 2. Как  укладывают кирпич при кладке столбов?

а) на ребро

б) плашмя

в) стоймя

Задание 3 Чему равна подвижность раствора(осадка конуса) при кладке столбов?

а) 4-5 см

б) 7-8 см

в) 9-13 см

Задание 4 Укажите ширину рабочей зоны каменщиков?

а) 30-40 см

б) 60-70 см

в) 80-100 см

Задание 5. На какую глубину допускается неполное заполнение вертикальных швов от лицевой поверхности при кладке столбов?

а) до 10  мм

б) 10-12 мм

в) 12-13 мм

Задание 6. С каким отступом от лицевой поверхности стены расстилают раствор при кладке с полным заполнением?

а) 10-15 мм

б) 15-20 мм

в) 20-30 мм

Задание 7 Чему равна средняя толщина отдельных вертикальных швов?

а) 11 мм

б) 10 мм

в)  12 мм

Задание 8. Как называют кладку, если раствор в швах не доходит до лицевой поверхности кладки?

а) кладка впустошовку

б) кладка под расшивку

в)  кладка в подрезку

Задание 9 Чему равна средняя толщина грядки раствора, уложенного на стене?

а) 10-15 см

б) 20-25 см

в) 25-30 см

Задание 10. Каким звеном выполняют кладку столбов?

а) звено «четверка»

б) звено «тройка»

в) звено «двойка»

# Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ

I вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| в | б | в | б | а | а | б | а | б | в |

Критерии оценок

9 - 10 правильных ответов  – оценка 5

7 - 8 правильных ответов  – оценка 4

4 - 3 правильных ответов  – оценка 2

5 - 6 правильных ответов  – оценка 3

Приложение 2

Тестовое задание 1 уровня

По профессиональному модулю ПМ.01 Выполнение каменных работ

Тема 2.3  Кладка столбов по трехрядной системе перевязки швов сечением 2х1,5; 1,5х1,5; 2х2 кирпича

Вариант-2

Задание 1.Какую систему перевязки следует применять при кладке кирпичных

столбов сечением 2х2 кирпича?

а) однорядную

б) трехрядную

в) многорядную

Задание 2.В скольких  рядах допускается совпадениевертикальных швов на лицевой поверхности при кладке столбов?

а) трех
б) двух
в) четырех

Задание 3. Укажите размер одинарного кирпича?

а) 250х120х88

б) 250х120х65

в) 250х120х133

Задание 4. Укажите ширину транспортной зоны?

а) 60-70 см

б) 100-110 см

в) 130-150 см

Задание 5. Укажите назначение молотка-кирочки?

а) обработка швов кладки

б) разравнивание раствора

в) рубка кирпича на неполномерный

Задание 6. Каким  способом ведут кладку столбов?

а) с полным заполнением швов

б) впустошовку

в) не имеет значения

Задание 7. Чему равна средняя толщина горизонтальных швов кирпичной кладки?

а) 11 мм

б) 12 мм

в)  10 мм

Задание 8. Назовите неполномерный кирпич, используемый при кладке столбов сечением 1,5 или 2х2,5 кирпича?

а) половинки

б) четверки

в) трехчетверки

Задание 9. Каким способом укладывают кирпичи  при кладке в пустошовку

а) способом «вприсык»
б) способом «вприжим»
в) способом «вприсык с подрезкой раствора»

Задание 10. Назовите автора трехрядной системы перевязки кладки столбов?

а) Франк Гильберт

б) Л.И.Онищик

в) Н.Н.Попов

Эталоны ответов к тестовому заданию 1 уровня

по профессиональному модулюПМ.01 Выполнение каменных работ

II вариант

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| б | а | б | в | в | а | б | а | а | б |

Критерии оценок

14 - 15 правильных ответов  – оценка 5

7 - 8 правильных ответов  – оценка 4

4 - 3 правильных ответов  – оценка 2

5 - 6 правильных ответов  – оценка 3