Министерство образования и науки Астраханской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

Астраханской области

Астраханский автомобильно-дорожный колледж

(ГБПОУ АО "Астраханский АДК")

Научно-исследовательский проект:

Экологические проблемы Астраханского края

Руководитель работы:

преподаватель

Тимофеева Юлия Александровна

Астрахань 2022 г.

Оглавление

1. Введение: 3-4

Цель исследовательской работы

Задачи

Актуальность поставленной задачи

Научная новизна

Практическая значимость

Материалы и методы исследования

2. Основная часть: 5-7

Описание исследования

Результаты проведенных исследований в весенний период 2018 г.

3.Выводы: 8

Список литературы 9

Примечание 10-11

- Введение

Вопрос загрязнения окружающей среды, а именно источников питьевой воды, с каждым годом только нарастает. В Астраханской области отсутствуют резервные источники водоснабжения. Грунтовые воды сильно минерализованы солями железа, в связи с чем, непригодны к употреблению в качестве питьевые. Поэтому вопрос сохранения внутригородских каланов, как источников резервного водоснабжения является приоритетным для Астрахани.

По данным токсикологических исследований водоемов г. Астрахани, отмечена крайне неблагополучная экологическая ситуация: установлено превышение предельно допустимых концентраций (ПДК) по тяжелым металлам, фенолам и синтетическим поверхностно-активным веществам (СПАВ). Высокие средние значения цинка, свинца и меди зафиксированы в водоёмах Астраханской области.

Однако следует отметить, что это данные за 2009 г., когда осуществлялась широкомасштабная реконструкция и дноуглубительные работы внутригородских водоемов. Повышенные значения большинства токсикантов являлись, вероятно, в том числе и следствием проводившихся строительных мероприятий.

Мониторинг качества воды водоемов в городской черте – необходимое условие не только оценки их состояния, он способствует разработке и принятию своевременных мер по сохранению экологического баланса.

Целью исследований явилось изучение экологического и гидрологического  состояния малых водоемов Икрянинского района Астраханской области в марте-апреле 2019 года. 
Исследование вскрыло весьма удручающую картину их состояния.

Задачи:

- Оценка внешнего состояния водотока состояния малых водоёмов Икряненского района Астраханской области. (Визуальный контроль в период отбора проб воды, фотосъемка).

- Проведение гидрологических исследований по отбору проб воды. (С помощью батометра-бутылка ГР-16).

- Оценка качественного состояния вод по основным гидрологическим показателям (цветность, запах, мутность и вкус).

- Вывод о состоянии воды период наблюдений.

Актуальность поставленной задачи: Исследование резервных источников водоснабжения и проведение мониторинга качества воды в рамках выполнения долгосрочной комплексной целевой программы «Развитие водохозяйственного комплекса Астраханской области в 2012-2020 годах». (Постановление Правительства Астраханской области № 220-П от 29.06.2011г.)

Научная новизна: Оценка современного состояния качества воды и получение гидрологических данных водоемов города Астрахани (каналов),  состояния водотока состояния малых водоёмов Икряненского района Астраханской области, проведение их независимой экспертизы.

Практическая значимость: Осуществление общественного мониторинга с привлечением студентов колледжа и выполнение ими проектных работ по дисциплинам «Экологические основы природопользования», «Безопасность жизнедеятельности»

Материалы и методы исследования:

Для решения поставленных задач исследования использовались широко-известные гидрологические методы.

К ним относятся:

- Визуальный контроль в период отбора проб воды, фотосъемка.

- Отбор проб с помощью батометра - бутылка ГР-16 на штанге.

- Анализ воды на цветность, запах, мутность и вкус.

2. Основная часть

Описание исследования:

- Визуальный контроль включал осмотр поверхностного состояния водоема с обеих сторон, в местах сливов сточных ливневых вод и фотографирование в период отбора проб.

- Отбор проб с помощью батометра - бутылка ГР-16 осуществлялся в соответствии с общепринятой методикой.

Батометр-бутылка на штанге (Рис 1.) предназначен для отбора проб на мутность в отдельных точках и интеграционным способом. Он представляет собой литровую бутылку с металлической пробкой-головкой, в которую вмонтированы водозаборная и воздухоотводная трубки. При отборе пробы батометр устанавливается на заданную глубину с помощью штанги или лебедки. Он вставляется в специальную обойму, закрепленную на штанге под углом 25° или горизонтально. Горизонтальное расположение батометра позволяет отбирать пробы вблизи дна.

Рис.1

- Определение органолептических показателей воды является важным этапом ее анализа на пригодность для питья и санитарных нужд. Органолептическими свойствами воды называются те её параметры, которые воспринимаются органами чувств человека и оцениваются по интенсивности их восприятия. К ним относятся вкус и привкус, запах, окраска, мутность и др. Несоответствие этих параметров воды оптимальным, как правило, является основанием для более тщательного химического анализа.

Определение органолептических показателей производилось в соответствии с их требованиями.

Органолептические показатели (свойства) питьевой воды

| Показатели | Нормативы (не более) |  |
| --- | --- | --- |
|  | ГОСТ2874-82 | ГСанПиН |
| Запах, баллы | 2 | 2* |
| Вкус и привкус, баллы | 2 | 2* |
| Цветность, градусы | 20 (35) | 20 (35)** |
| Мутность, мг/л | 1,5 (2,0) | 0,5 (1,5)*** |

Примечание: величины, указанные в скобках (без знака *), допускаются по согласованию с органами санитарно-эпидемиологической службы (в паводковый период);

* показатель разведения, или ПР (до исчезновения запаха, привкуса);

** величины, указанные в скобках, допускаются с учетом конкретной ситуации;

*** нефелометрические единицы мутности (НЕМ). Согласно ГСанПиН и литературному источнику, указанные в таблице показатели, называются физико-органолептическими.

Результаты проведенных исследований

в весенний период 2019г.

| Малые водоёмы Икряненского района | Показатели | Единицы измерения | Норматив, не более | Полученный результат | Отклонение от норматива |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 пункт исследования | Цветность | Градусы | 20 (35) | 22 | 0 |
|  | Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину | 1,5 (2,0) | 3,4 | 1,4 |
|  | Запах | Баллы | 2 | 3 | 1 |
|  | Вкус | Баллы | 2 | 4 | 2 |
| 2 пункт исследования | Цветность | Градусы | 20 (35) | 27 | 0 |
|  | Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину | 1,5 (2,0) | 3,7 | 1,7 |
|  | Запах | Баллы | 2 | 3 | 1 |
|  | Вкус | Баллы | 2 | 4 | 2 |
| 3 пункт исследования | Цветность | Градусы | 20 (35) | 23 | 0 |
|  | Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину | 1,5 (2,0) | 3,2 | 1,2 |
|  | Запах | Баллы | 2 | 3 | 1 |
|  | Вкус | Баллы | 2 | 5 | 3 |
| 4 пункт исследования | Цветность | Градусы | 20 (35) | 25 | 0 |
|  | Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину | 1,5 (2,0) | 3,1 | 1,1 |
|  | Запах | Баллы | 2 | 3 | 1 |
|  | Вкус | Баллы | 2 | 3 | 1 |
| 5 пункт исследования | Цветность | Градусы | 20 (35) | 24 | 0 |
|  | Мутность | ЕМФ единицы мутности по формазину | 1,5 (2,0) | 3,4 | 1,4 |
|  | Запах | Баллы | 2 | 3 | 1 |
|  | Вкус | Баллы | 2 | 4 | 2 |

В результате сравнения полученных данных, выявлено: проведенные исследования показали незначительные отклонения качества воды в осенний период от показателей соответствующих качеству питьевой воды.

Малые водотоки Астраханской области являются источником питьевой воды для многих населенных пунктов. Поэтому их загрязнение ставит под угрозу не только здоровье населения, но и в целом экологическую безопасность региона.

Мусор становится привычным пейзажем на нашей территории, это не только загрязнения от полимерной промышленности. Загрязнение береговой линии приводит к снижению проточности водоема, а так же его активному зарастанию. Природа уже с трудом пробивается через мусорные горы.

Загрязнения, вызывающие деградацию почвенного покрова прилегающих к водоему территорий. Заболачивание почвы малых проточных водоемов, загрязнение пойменных сельскохозяйственных земель отходами нефтяной промышленности, сброс в малые водоемы продуктов нефтяной промышленности, нарушение гидрологического режима водных объектов. Всё это стало проблемой малых водоёмов Икряненского района Астраханской области.

Превратить зеленый оазис в безжизненную пустыню достаточно легко, а вернуть обратно очень трудно.

3.Выводы:

- Средние показатели цветности воды указывают на отсутствие видимого загрязнения и влияния автотранспорта на состояние малых водоёмов.

- Средние показатели цветности, запаха и вкуса указывают на необходимость проведения более детального химического анализа воды.

- Вода в водоёмах может быть использована только для технических нужд, например полива зеленых насаждений, а при её дополнительной физико-химической очистке и для питьевых нужд.

Список литературы

1. ГОСТ Р 51592-2000. Вода. Общие требования к отбору проб. Введ. 21 апреля 2000 г. № 117-ст. М.: Стандартинформ, 2000. 27 с.

2. ГОСТ 17.1.3.07.-82. Охрана природы. Гидросфера. Правила контроля качества воды водоёмов и водотоков. Введ. 01.01 1983. М.: Стандартинформ, 2004. 10 с.

3. Жижимова Г. В. Влияние урбанизированных территорий на внутригородские аквальные ком- плексы (на примере г. Астрахани): моногр. / Г. В. Жижимова, Е. Г. Локтионова, А. Н. Бармин. Астрахань: Изд. дом «Астраханский университет», 2010. 117 с.

4. Мелехова О. П. Биологический контроль окружающей среды. Биоиндикация и биотестирование / О. П. Мелехова, Е. И. Егорова, Т. И. Евсеева, В. М. Глазер, С. А. Гераськин, Ю. К. Дорнин, А. А. Киташо- ва, А. В. Киташов, Ю. П. Козлов, И. А. Кондратьева, Г. В. Коссова, С. В. Котлевцев, Д. Н. Маторин, С. А. Остроумов, С. И. Погосян, А. В. Смуров, Г. Н. Соловых, А. Л. Степанов, Н. А. Тушмалова, Л. В. Церенко. М.: Академия, 2007. 288 с.

5. МУК 4.2.1884-04. Санитарно-микробиологический и санитарно-паразитологический анализ воды поверхностных водных объектов. Введ. 03.03.2004 г. М.: Стандартинформ, 2004. 30 с.

6. Руководство по методам гидробиологического анализа поверхностных вод и донных отложений / под ред. В. А. Абакумова. Л.: Гидрометеоиздат, 1983. 240 с.

7. Садчиков А. П. Методы изучения пресноводного фитопланктона / А. П. Садчиков. М.: Универси- тет и школа, 2003. 158 с.

8. Руководство по методам биологического анализа морской воды и донных отложений / под ред. А. В. Цыбань. Л.: Гидрометеоиздат, 1980. 192 с.

9. Унифицированные методы исследования качества вод. Ч. III. Методы биологического анализа вод. Прил. 2. Атлас сапробных организмов. М.: Секретариат СЭВ, 1977. 228 с.

ПРИЛОЖЕНИЕ 1

Таблица 1 Оценка прозрачности воды

| Оценка прозрачности | Прозрачность по глубине, см | Содержание взвешенных веществ, мг/дм3 |
| --- | --- | --- |
| Прозрачная | Более 30 | Менее 3÷4 |
| Слабо мутная | 25÷30 | Менее 5÷6 |
| Средне мутная | 20÷25 | 6÷10 |
| Мутная | 10÷20 | 10÷30 |
| Очень мутная | Менее 10 | Более 30 |

ПРИЛОЖЕНИЕ 2

Таблица 2. Результаты исследования март-апрель месяц 2019 уч. г.

| № | Малые водоёмы Икряненского района | Левая сторона | Центр | Правая сторона | Скорость ветра | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 1 пункт исследования | 23 | 21 | 24 | 3-5 м/с | ветер Восточный |
| 2. | 2 пункт исследования | 24 | 21 | 24 | 3-5 м/с | ветер Восточный |
| 3. | 3 пункт исследования | 23 | 22 | 23 | 3-5 м/с | ветер Восточный |
| 4. | 4 пункт исследования | 23 | 21 | 24 | 3-5 м/с | ветер Восточный |
| 5. | 5 пункт исследования | 24 | 21 | 24 | 3-5 м/с | ветер Восточный |
| Средний показатель |  | 23,3 | 21,3 | 23,7 | 4 м/с | ветер Восточный |