Министерство  общего и профессионального образования Свердловской  области

Управление образования  администрации Режевского городского округа.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение

«Основная общеобразовательная школа № 28»

Проект

«Пьедестал почета»

Исполнитель:

Ярославцев Алексей

ученик 7 класса

МБОУ ООШ № 28

Руководитель:

Мелкозеров

Владимир Платонович

учитель технологии

2021 г.

Содержание

1.Введение                                                                                         стр

1.1. Исследование и развитие проблемы.                                           3

1.2. Поиск вариантов изображения и материалов                             4

2.   Основной  этап                                                                                6

2.1. Выбор материалов и инструментов                                              6

2.2.Первоначальный подсчёт стоимости изделия.                             7

2.3. Технологическая последовательность изготовления изделия.  7

2.4. Инструкционная карта изготовления и оформления изделия    7

«Пьедестал почета»

2.5. Правила техники безопасности                                                     7

3. Заключительный этап.                                                                       8

3.1. Экономический расчет.                                                                  8

3.2. Экологическая оценка.                                                                   9

4. Выводы и самооценка.                                                                     10

Список литературы.                                                                          11

Приложение

1.Введение

1.1. Исследование и развитие проблемы.

Ученики нашей школы неоднократно принимали участие и становились победителями в различных спортивных соревнованиях. Награждение отличившихся учеников обычно проходит в школьном зале, ребят приглашают и вручают им заслуженные награды.

Я решил, что это мероприятие можно сделать более торжественным, если награждать учеников на пьедестале почета.

Новизна проекта заключается в создании пьедестала почета, с помощью которого будут награждать учащихся школы за достигнутые значительные успехи в учебе, спорте, творческой деятельности, общественной жизни, в социально - значимых делах.

Цель: Изготовление пьедестала  почета для школы.

Задачи:

- Проанализировать варианты пьедесталов почета и выбрать лучший вариант для изготовления.

- Разработать эскиз пьедестала почета.

- Изготовить пьедестал почета.

1.2. Поиск вариантов изображения и материалов.

Древние римляне использовали пьедесталы как основания для колонн на площадях и форумах (например, колонна Траяна, колонна Марка Аврелия) для придания им большей величественности, а также в качестве подножий колонн триумфальных арок.

В имперском Китае пьедесталом для стел, увековечивавших императоров, традиционно служила каменная черепаха «биси».

В спорте «пьедестал почёта» — возвышенная площадка для награждения победителей соревнований (обычно с тремя ступенями для первых трёх призёров).

В 1894 году первым олимпийским конгрессом был принят документ, в который вошли все правила олимпийского движения. На конгрессе решили награждать победителей золотыми, серебряными и бронзовыми медалями. Таким образом,  регламентировалось, что наградных мест будет три.

Также решили награждать победителей прилюдно. Возник вопрос где это делать. и появилась идея, чтобы они стояли на специально возведенном для них пьедестале.

Именно так появилась традиция награждения победителей на пьедестале почета из трех ступеней.

Формы пьедесталов разнообразны: геометрически правильные, часто с применением архитектурных ордерных элементов, украшенные скульптурным рельефом, орнаментом, надписями, либо в виде естественного, необработанного камня.

В настоящее время пьедесталы изготавливают из пластика, древесины, сплавов металлов.

Я рассмотрел несколько видов и решил, что буду выполнять изделие из ориентированно-стружечной  плиты (OSB) и брусков. Детали изделия будут скрепляться с помощью саморезов. Покрыто изделие будет водоэмульсионной краской с добавлением колера.

Конструкция, материалы, способы сборки и обработки  изделия должны отвечать следующим требованиям:

1.Прочность, устойчивость конструкций к механическим и физическим воздействиям.

2.Экологичность материалов.

3.Оригинальность, приятный внешний вид и дизайн.

4.Минимальная себестоимость.

Технология изготовления изделия должна быть:

1.Доступной

2.Экономичной

3.Технологичной.

4.Минимально безотходной.

Рассмотрев варианты, изучив их особенности, потребность в материалах и других комплектующих изделия, было принято решение: изготовить изделие, приняв за основу вариант номер три.

В настоящее время  на уроках «Технологии» остро стоит вопрос наличия материалов. Необходимо бережно и экономно использовать имеющийся материал. Поэтому я решил применить малоотходные технологии при изготовлении изделий. А именно: так называемые «отходы», остающиеся при изготовлении крупногабаритных работ, применить в качестве заготовок для изделий с меньшими размерами.

2. Основной этап

2.1. Выбор материалов и инструментов.

Для изготовления изделия потребуются следующие материалы:

- Разметочные инструменты

- Саморезы

- Молоток

- Гвозди

- Электролобзик

- Электродрель

- Кисточка

- Водоэмульсионная краска, колер, лак

- Наждачная бумага

- Отходы OSB плиты

- Отходы древесины

2.2.  Первоначальный подсчёт стоимости изделия.

| № п/п | Наименование | Материал | Кол-во | Стоимость |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Верхняя стенка | Плита OSB | 3 | Отходы OSB плиты |
| 2 | Боковые стенки | Плита OSB | 12 | Отходы OSB плиты |
| 3 | Каркас | Древесина | 39 | Отходы древесины |

2.3. Технологическая последовательность изготовления изделия.

Для изготовления и оформления изделия разработана инструкционная карта.

Сначала, согласно инструкционной карте, необходимо выполнить детали изделия, после чего собрать и покрасить его. Для выполнения изделия потребуется 7-9 часов времени.

2.4. Инструкционная карта изготовления и оформления изделия «Пьедестал почета»

| № п/п | Последовательность и содержание работы | Оборудование, инструменты и приспособления |
| --- | --- | --- |
| 1 | Выбор заготовки | Отходы OSB плиты и древесины |
| 2 | Разметка деталей изделия | Верстак, разметочные инструменты |
| 3 | Выпиливание деталей изделия | Электролобзик |
| 4 | Соединение деталей изделия с помощью гвоздей и саморезов | Молоток, гвозди, электродрель, саморезы |
| 5 | Зачистка готового изделия | Наждачная бумага |
| 6 | Отделка изделия | Водоэмульсионная краска, колер, лак, кисточка |

2.5.  Правила техники безопасности

1. Для работы следует использовать только исправный инструмент

2. В ходе выполнения нужно использовать средства индивидуальной защиты: очки, халат.

3. Соблюдать правила техники безопасности при работе с электроинструментами.

4. Работать в хорошо освещенном помещении.

5. При  покраске работать в проветриваемом помещении.

3. Заключительный этап.

3.1. Экономический расчет.

Все детали изделия выполнены из отходов OSB плиты и древесины. Поэтому стоимость их не учитываем.

Также я использовал водоэмульсионную  краску, стоимость 1 л – 109 рублей

С 1 = 109 руб

Для крепления я использовал саморезы -  310 руб. за кг ( 1саморез 83 коп), ушло 120 шт, и гвозди стоимость за 1 кг 80 руб, ( 1 гвоздь 76 коп)   ушло 42  шт.

С 2 = 153 руб

Колер, лак  – отходы

С 3 = 0 руб.

Стоимость электроэнергии будет равна примерно 84 руб.

С 4 = 84 руб.

С общ. = 109 + 153+ 84  = 346  руб.

3.2. Экологическая оценка.

Ориентированно-стружечная  плита (OSB) это  многослойный лист, состоящий из древесной стружки, склеенной различными смолами с добавлением синтетического воска и борной кислоты. Стружка в слоях плиты имеет различную ориентацию: в наружных - продольную, во внутренних - поперечную.

Ориентированно-стружечная  плита это современный строительный и мебельный материал, обладает особой прочностью и долговечностью. Все плиты лишены таких природных недостатков обычной древесины, как внутренние пустоты, сучки.

Из недостатков можно выделить лишь то, что в производстве используются смолы и внешний вид материала мало напоминает дерево.

OSB плиты никак не влияют на здоровье и самочувствие человека, а внешний вид им можно придать любой при помощи оклейки различными покрытиями.

Основные достоинства ориентированно-стружечных  плит – это сравнительно низкая цена, простота и удобство обработки, хорошие экологические показатели, надежность и прочность.

- Выводы и самооценка:

С поставленными целями и задачами при выполнении проекта я справился.

Считаю, что мне удалось выполнить задуманное.

Изделие «Пьедестал почета» будет отличным подарком для моей любимой школы.

Список литературы:

- Рихвк Э. В.  Мастерим из древесины:  - М.: Просвещение,1988.

- М.С. Глинкина «Декоративные работы по дереву на станках»,

- В.Г. Буриков, В.Н.Власов «Домовая резьба»

- Коваленко В. И., Куленёнок В. В.  Объекты труда: - М.: Просвещение, 1990.