КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«АЛТАЙСКИЙ ПРОМЫШЛЕННО - ЭКОНОМИЧЕСКИЙ КОЛЛЕДЖ»

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА

Тема    Исследование  влияния автотранспорта на чистоту атмосферного воздуха города Барнаула

Выполнила студентка группы                 9Т

(шифр группы)

Митковская Маргарита Алексеевна

(Фамилия, имя, отчество)

Руководитель                          Колова Светлана Николаевна

(Фамилия, имя, отчество)

Исследовательская работа защищена

(дата защиты)

с оценкой

(оценка прописью)

Барнаул

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ	2

Глава 1 Загрязнение окружающей среды автотранспортом	4

1.1 Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду	4

1.2 Влияние выхлопных газов на здоровье человека	7

Глава 2 Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки	11

2.1 Расчет выбросов движущегося автотранспорта на исследуемых объектах	11

ЗАКЛЮЧЕНИЕ	16

Список использованных источников	18

Приложение А Таблицы	19

Приложение Б Диаграмма	20

ВВЕДЕНИЕ

Загрязнение атмосферного воздуха - это изменение состава и свойств атмосферного воздуха в результате поступления или образования в нем физических, биологических факторов и химических соединений, которые могут неблагоприятно влиять на здоровье человека и состояние окружающей среды.

Так как факторы загрязнения атмосферы могут быть связаны как с естественными природными процессами, так и с деятельностью человека, то все источники загрязнения принято делить на естественные и искусственные (антропогенные).

К первым относят природные загрязнители минерального, растительного или микробиологического происхождения, поступающие в атмосферу в результате вулканических извержений вулканов, лесных пожаров. Кроме того, естественными загрязнителями воздуха являются пыль, образующаяся в результате разрушения горных пород, пыльца растений и т.п.

Искусственные (антропогенные) факторы загрязнения атмосферы делятся на транспортные—образующиеся при работе автомобилей, поездов, воздушного, морского и речного транспорта; производственные – выбросы, происходящие в результате технологических процессов; бытовые – образующиеся при сжигании топлива для отопления и приготовления пищи, а также при переработке бытовых отходов.

Основным источником загрязнения атмосферного воздуха в промышленно развитых странах является автомобильный транспорт.

Основной вклад в загрязнение атмосферы вносят автомобили, работающие на бензине (75%), самолеты, затем автомобили с дизельными двигателями (около 4%), трактора и другие сельскохозяйственные машины (около 4%), железнодорожный и водный транспорт.

В выхлопных газах  автомобилей  содержится  целая гамма веществ, большинство из которых токсичны для человека,  основными загрязнителями являются оксид углерода, оксиды азота,  свинец,  летучие углеводороды.

Тема работы актуальна тем, что в последние годы количество автотранспорта заметно увеличилось. Вследствие этого увеличилось число людей с заболеваниями.

Объект исследования: экологическое состояние атмосферного воздуха города Барнаула.

Предмет исследования: загрязнение атмосферы автотранспортом.

Цель: исследовать влияние автотранспорта на чистоту атмосферного воздуха города Барнаула.

Задачи:

1.Изучить теоретические аспекты проблем загрязнение воздуха;

2.Оценить влияние автотранспорта на чистоту атмосферного воздуха;

3.Предложить мероприятия по охране воздуха.

Гипотеза: Качество воздуха зависит от автотранспорта в городе.

Методы исследования: изучение теоретического материала и его анализ, оценка воздуха в зависимости от автотранспорта.

Глава 1 Загрязнение окружающей среды автотранспортом

1.1 Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду

Существует несколько видов транспорта, но наиболее опасным с точки зрения негативного воздействия на окружающую среду считается автомобильный. И если несколько десятков лет назад личную машину мог позволить себе далеко не каждый, то сегодня она стала необходимым и вполне доступным средством передвижения для многих людей.

Автомобильный транспорт занимает лидирующие позиции с точки зрения ущерба, наносимого окружающей среде, это основной источник загрязнения атмосферы. На его долю приходится более 90% загрязнения воздуха, чуть меньше 50% шумового воздействия, а также около 65-68% влияния на климат.

Экологические проблемы автомобильного транспорта очень актуальны и связаны с особенностями работы современных моделей. Если брать усреднённые показатели, то одна машина в течение года поглощает около четырёх тонн кислорода, необходимого для запуска процессов сгорания топлива. В результате работы двигателя автомобиля образуются отработанные газы, состоящие из множества вредных компонентов. Так, в год выбрасывается порядка 800 кг угарного газа, 180-200 килограммов углеродов и примерно 35-40 кг оксидов азота. Также в атмосферу выделяются и канцерогенные соединения: порядка пяти тысяч тонн свинца, около полутора тонн бензапилена, свыше 27 тонн бензола и более 17 тысяч тонн формальдегида. А общее количество всех вредных и опасных веществ, выделяемых в процессе эксплуатации автомобильного транспорта, составляет около 20 миллионов тонн. И такие цифры огромные и пугающие.

Всего в состав отработанных газов, выделяемых автомобильным транспортом, входит свыше 200 различных компонентов и соединений, и подавляющее их большинство обладает токсичными свойствами. А некоторые вещества образуются в результате эксплуатации машин и их взаимодействия с окружающими поверхностями, например, из-за трения резины об асфальт.

Процесс работы двигателя автомобильного транспорта очень сложен и включает массу различных реакций. В ходе последних образуются многочисленные вещества, основными среди которых являются:

Углеводороды являются соединениями, состоящими из изначальных или подвергшихся распаду элементов топлива.

Сажа представляет собой образующийся в результате пиролиза твёрдый углерод и основную составляющую нерастворимых частиц, выделяемых двигателем автотранспорта.

Оксиды серы образуются в процессе входящей в состав автомобильного топлива серы.

Оксид углерода – это не имеющий запаха и цвета газ, имеющий невысокую плотность и быстро распространяющийся по атмосфере.

Углеводородные соединения. Они изучены довольно плохо, но учёным уже удалось выяснить, что эти компоненты выхлопных газов могут служить исходными продуктами для формирования так называемых фотооксидантов.

Оксид азота является бесцветным газом, а диоксид приобретает насыщенный бурый оттенок и характерный неприятный запах.

Сернистый ангидрид представляет собой газ без цвета, но с очень едким запахом.

Воздействие автомобильного транспорта на окружающую среду крайне негативно. И стоит рассмотреть несколько основных угроз.

Парниковый эффект. О нём говорят все экологи, и последствия такого глобального явления уже начинают проявляться. Возникающие в процессе эксплуатации автомобилей компоненты отработанных выхлопных газов проникают в атмосферу, повышают плотность её нижних слоёв и создают эффект парника. В итоге солнечные лучи попадают на поверхность Земли и нагревают её, но тепло не может уходить обратно в космос (примерно такие процессы наблюдаются в теплицах).

Парниковый эффект – это реальная угроза. К его возможным последствиям относятся повышение уровня мирового океана, глобальное потепление, таяние ледников, природные катаклизмы, хозяйственный кризис, губительное влияние на фауну и флору.

Изменение экосистемы. Из-за загрязнения окружающей среды транспортом страдает практически всё живое на земле. Выхлопные газы вдыхают животные, из-за чего ухудшается функционирование их дыхательной системы. В результате нарушения дыхания и нехватки кислорода страдают другие органы.

Животные испытывают стресс, из-за которого могут вести себя неестественно. Также заметно снижаются темпы размножения, в результате чего одни виды становятся малочисленными, а другие начинают относиться к редким и вымирающим. Сильно страдает и флора, ведь отработанные газы автомобильного транспорта практически сразу попадают на растения, образуя на них плотный налёт и нарушая процессы естественного дыхания.

Кроме того, вредные соединения проникают в почву и из неё всасываются корнями, что также негативно сказывается на состоянии и росте представителей флоры. Связанные с негативным влиянием автотранспорта перемены с каждым годом становятся всё более масштабными и глобальными, а со временем они могут привести к краху существующей на планете Земля экосистемы, что повлияет на жизнь человечества, воздух, атмосферу.

Кислотные дожди. Ещё одна опасность активного использования автомобильного транспорта – кислотные дожди, возникающие из-за воздействия выхлопных газов и загрязнения атмосферы. Они влияют на растительный мир и здоровье людей, меняют состав почвы, разрушают здания и памятники, а также сильно загрязняют водоёмы и делают их воду непригодной для использования и проживания.

1.2 Влияние выхлопных газов на здоровье человека

Общий мировой парк автомобилей ныне превышает 800 млн единиц и быстро приближается к миллиарду. Его рост является одним из немногих показателей развития цивилизации, который заметно опережает прирост населения планеты и даже энергии. Подсчитано, что выставленные бампер к бамперу автомобили (со средней длиной 5 м и шириной 2 м) составили бы цепочку длиной более 4 млн км (сто экваторов Земли и более чем 10-кратное расстояние до Луны), а суммарная площадь, занятая автомобилями, превысила бы 8 тыс. км². Прогнозируется, что при сохранении тенденции роста автомобилей, их число к 2015 г. может возрасти до 1,5 млрд штук.

В автомобильных двигателях внутреннего сгорания в мире ежегодно сжигается более 2 млрд т нефтяного топлива. При этом коэффициент полезного действия в среднем составляет 23%, остальные 77% уходят на обогрев окружающей среды.

В наиболее развитой автомобильной стране мира США на их производство расходуется пятая часть производимой в стране стали. Таким образом, автомобильная промышленность является одной из наиболее ресурсопотребляющей отрасли экономики. Автомобиль забирает из атмосферного воздуха его самый ценный для живых организмов компонент – кислород, а взамен выбрасывает в него ядовитые выхлопные газы, а также углеводороды (из-за испарения их топливных баков). Так, современный автомобиль для сжигания 1 кг бензина расходует 12 м³ воздуха (~2,5 м³ кислорода). Для сравнения: взрослый человек потребляет в сутки 15,5 м³ воздуха, в котором содержится около 3м³ кислорода. Подсчитано, что автомобильный транспорт США поглощает кислорода больше, чем его генерирует растительность на всей территории страны. В городах, особенно крупных и насыщенных автотранспортом (в одной Москве автомобилей около 3 млн единиц), кислорода сжигается намного больше, чем потребляет их население.

Повсюду, где эксплуатируется автомобиль, в воздух поступает большое количество вредных веществ. Согласно исследованиям НИИ нормальной физиологии, в Москве 92-95% загрязнения воздуха дает автомобильный транспорт, а прочие отходы хозяйственной деятельности составляют лишь 7%. Согласно экспертным оценкам, более чем в 150 городах России именно автотранспорт оказывает преобладающее влияние на загрязнение воздушного бассейна. К их числу относятся курорты и зоны массового отдыха: Сочи, Анапа, Ессентуки, Кисловодск, Нальчик, Пятигорск, Минеральные Воды, а также ряд крупных центров с населением более 500 тыс. человек (Москва, С.-Петербург, Ростов-на-Дону, Воронеж, Краснодар, Пенза, Тюмень и др.). Кстати Тюменской области принадлежит рекорд выбросов автотранспортом вредных веществ: свыше 1,95 млн т.

Выхлопные газы двигателей внутреннего сгорания (ДВС), особенно карбюраторных, содержат огромное количество токсичных соединений – бензпирена, альдегидов, оксидов азота и углерода и особо опасных соединений свинца (в случае применения этилированного бензина).

Наибольшее количество вредных веществ в составе отработавших газов образуется при неотрегулированной топливной системе автомобиля. Так, при нарушении регулировки карбюратора выбросы СО увеличиваются в 4-5 раза.

Компонентный состав и удельные выбросы ЗВ зависят от вида потребляемого топлива.

Экологически менее опасными являются дизельные двигатели. Несмотря на большой выброс последними оксидов азота и серы, общая масса поступающих в атмосферу загрязняющих веществ с учетом класса их опасности для здоровья оказывается примерно в 2,5 раза меньше.

Автомобиль загрязняет атмосферный воздух не только токсичными компонентами отработанных газов, парами топлива, но и продуктами износа шин, тормозных накладок. В городские водоемы и почву попадают топливо и масла, моющие средства и вода после мойки, сажа. Наибольший ущерб здоровью наносят машины, стоящие в непосредственной близости от жилых зданий.

На состав отработанных газов двигателя большое влияние оказывает режим работы автомобиля в городских условиях. Низкая скорость движения и частые ее изменения, многократные торможения и разгоны способствуют повышенному выделению вредных веществ.

Автомобиль отрицательно воздействует практически на все составляющие биосферы: атмосферу, водные ресурсы, земельные ресурсы, литосферу и человека. Оценка экологической опасности через ресурсо-энергетические переменные всего цикла жизни автомобиля с момента добычи минеральных ресурсов, нужных для его производства, до рециклирования отходов после окончания его службы показала, что экологическая «стоимость» 1-тонного автомобиля, в котором примерно 2/3 массы составляет металл, равна от 15 до 18 т твердых и от 7 до 8 т жидких отходов, размещаемых в окружающей среде.

Выхлопы автотранспорта распространяются непосредственно на улицах города вдоль дорог, оказывая вредное воздействие на пешеходов, жителей расположенных рядом домов и растительность. Выявлено, что зоны с превышением ПДК по диоксиду азота и оксиду углерода охватывают до 90% городской территории.

Сами автомобили представляют прямую угрозу для здоровья и жизни людей. В результате автотранспортных происшествий в мире ежегодно погибают около 300 тыс. человек, в том числе в России – свыше 30 тыс. Автомобиль служит причиной разнообразных заболеваний, обусловленных малоподвижным образом жизни водителей, их психическими стрессами. Постоянная напряженность за рулем вызывает боли в области спины, шеи, повышение кровяного давления, язвенную болезнь желудка и двенадцатиперстной кишки.

Глава 2 Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки

2.1 Расчет выбросов движущегося автотранспорта на исследуемых объектах

Известно, что основными источниками загрязнения атмосферного воздуха являются тепловая энергетика, промышленные предприятия и автомобильный транспорт, причем последний служит в городских условиях наиболее мощным загрязнителем атмосферы. В выхлопных газах двигателей содержится более 200 химических соединений и элементов; наибольший вклад в структуру загрязняющих веществ вносят оксиды углерода и азота, углеводороды, сернистые соединения, сажа.

Загрязнение воздуха отработанными газами автомобилей отличается значительной неравномерностью в пространстве и во времени. Поэтому очень важен оперативный и детальный учет интенсивности и структуры транспортных потоков, особенно в городах и крупных населенных пунктах.

Санитарные требования по уровню загрязнения допускают поток транспорта в жилой зоне интенсивностью не более 200 авт./ч.

Для учета автомобильных потоков на улице Северо-Западная (пересечение 80 Гвардейской Дивизии). Выбирается несколько точек с средним и интенсивным движением автомашин.

Учет автотранспортной нагрузки можно провести следующим методом ,пригодным как для городских, так и для сельских районов. Суть его заключается в том, что на каждой выбранной улице намечается один или несколько наблюдателей. Каждую проехавшую мимо автомашину наблюдатель отмечает точкой в соответствующей графе учетной таблицы, при этом целесообразно провести отдельный учет легковых автомобилей, грузовых машин, автобусов, тракторов и мотоциклов .

На одних и тех же местах возможно проведение разнообразных наблюдений:

В целях единообразия и получения информации необходимо выбрать не менее двух постов наблюдений (с незначительным и наиболее интенсивным движением транспорта), на которых будет проводиться изучение автотранспортного потока.

Исследование проводилось на улице Северо-Западная. Тип улицы: городская улица с двусторонним движением. Скорость ветра на данной точке составляет 8 м/с Юго-Запад. Влажность 64.5; Защитной полосы из деревьев нет. Время исследования: 16:30-17:30

Таблица 1 Количество единиц автотранспорта проходящего на улице Северо-Западная с 16:30-17:30

| Тип автотранспорта | Всего за 20 минут | За 1 час,Ni,шт. | Общий путь за 1 час, L=1 км |
| --- | --- | --- | --- |
| Легковые авто | 836 | 2460 | 2460 |
| Грузовые | 42 | 124 | 124 |
| Грузовые дизельные | 4 | 13 | 13 |
| Автобусы | 41 | 78 | 78 |

Данная таблица показывает количество единиц автотранспорта проходящего на улице Северо-Западная с 16:30-17:30.

Так же была сделана диаграмма количества автотранспорта за два разных количества времени.(см. Приложение Б)

По данной диаграмме можно сделать вывод, что по улице Северо-Западная в основной проезжает легковой транспорт, но в больших количествах.

Qi=Li*Yi,(л),где Yi-удельный расход топлива на 1 км

Нормы расхода топлива разными типами автотранспортом в Yi единицу времени при движении в условиях города приведены в таблице 1 (см. Приложение А)

Расчёт Qi:

Qлегк.=2460*0.11=270.6

Qгруз.=124*0.29=35.96

Qгруз.диз.=13*0.31=4.03

Qавтоб.=78*0.41=31.98

∑Q=270.6+35.96+4.03+31.98=342.57

Таблица 2 – Количество сжигаемого топлива автотранспортом

| Тип автотранспорта | Ni,шт. | Qi,в том числе |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бензин | Дизель |
| Легковые авто | 2460 | 270.6 |  |
| Грузовые авто | 124 | 35.96 |  |
| Грузовые Дизельные | 13 |  | 4.03 |
| Автобусы | 78 | 31.98 |  |
|  |  | ∑Qi=342.57 л |  |

Расчет количество вредных веществ(V,л)при нормальных условиях по каждому виду топлива V=∑Qi*К(л) ,где К-коэффициент, определяющий выброс вредных веществ в зависимости от вида горючего

Значение коэффициентов(К) ,определяющих выброс вредных веществ в зависимости от вида горючего приведены в таблице 2(приложение А)
Расчет V:

V CO бензин=342.57*0.6=205.54

V CO дизель=4.03*0.1=0.4

V CH бензин=342.57*0.1=34.26

V CH дизель=4.03*0.03=0.12

V NO2 бензин=342.57*0.04=13.70

V NO2 дизель= 4.03*0.04=0.16

∑V=205.54+0.4+34.26+0.12+13.70+0.16=254.18

Таблица 3 – Количество вредных веществ (V,л) при нормальных условиях  по каждому виду топлива

| Вид топлива | ∑Qi,л | Количество вредных веществ, л |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | CO | углеводороды | NO2 |
| Бензин | 342.57 | 205.54 | 34.26 | 13.70 |
| Дизельное топливо | 4.03 | 0.4 | 0.12 | 0.16 |
|  |  | Всего (∑V),л=254.18 |  |  |

Таблица 4 – Масса выделившихся вредных веществ и количество чистого воздуха, необходимого для разбавления вредных веществ

| Вид вредного вещества | Количество вредных веществ,л ∑(V CO бензин + V CO дизель) | Масса, г M=V*M/22.4 | Количество воздуха для разбавления, м3 | Значение ПДКс.с.,мг,м3 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CO | 205.94 | 257.52 | 772560 | 3.0 |
| углеводороды | 34.38 | 42.98 | 1074500 | 25 |
| NO2 | 13.86 | 28.47 | 113.88 | 0.04 |

∑(V CO бензин + V CO дизель)= 205.54+0.4=205.94 л

∑(V CH бензин + V CH дизель)=34.26+0.12=34.38 л

∑(V NO2 бензин + V NO2 дизель) =13.70+0.16=13.86 л

Расчет массы выделившихся веществ за 1 час:

M=V*Mi/22.4 , где Mi-молярная масса вещества

m CO=205.94*28.01/22.4=257.52 г

m CH=34.38*28/22.4=42,98 г

m NO2=13.86*46/22.4=28.47 г

Расчет количества воздуха(Х), необходимо для разбивания выделившихся вредных веществ для обеспечения санитарно-доступных условий определяются составлением пропорции:

1 мг-ПДК с.с.,мг/м3

m CO г – Х

Х CO=257.52*3.0 мг/м3/ 1 мг=(257.52*1000)мг*3.0 мг/м3/ 1 мг=772560 м3

Х CH=42.98 *25 мг/м3/ 1 мг=(42.98*1000)мг*25 мг/м3/ 1 мг=1074500 м3

X NO2=28.47 *0.04 мг/м3/ 1 мг=(28.47*1000)мг*0.04 мг/м3/ 1 мг=113.88 м3

После данного расчёта, можем сказать, что для разбавления выделившегося количества загрязняющих веществ, необходимо 1847173,88м3 чистого воздуха.

Из вышеприведенного материала выявим, что атмосферный воздух отрицательно сказывается на организме человека. К сожалению, превышения допустимых концентраций этого вещества в воздухе – не удивление. Поэтому довольно актуальными на сегодняшний день являются вопросы, касающиеся разработки мероприятий, направленных на снижение выбросов диоксида азота в атмосферу, которые имеют как экологическое, так и санитарно-гигиеническое значение.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Атмосферные загрязнения оказывают многообразное вредное влияние на организм человека, животных, растения и микроорганизмы, вызывают глобальные изменения в биосфере, наносят ощутимый экономический ущерб. Повышенный уровень загрязнения атмосферного воздуха отражается, прежде всего, на здоровье людей. Особенно опасны воздействия на человека канцерогенных веществ, которые способствуют развитию раковых и других опухолевых образований. Животные, растения, так же, как и человек, подвергаются влиянию загрязнения воздушного бассейна. Загрязнение воздушного бассейна вызывает значительные потери в народном хозяйстве. Загрязнение атмосферы наносит огромный ущерб сельскому хозяйству. Существует зависимость недобора урожая сельскохозяйственных растений от содержания загрязнителей в воздухе.

Проблемы охраны воздушных ресурсов в наше время являются актуальными и, к сожалению, далекими от разрешения.

Пути решения проблемы. Экологические проблемы автомобильного транспорта в современном мире неизбежны. Но всё же их можно решить, если действовать комплексно и глобально. Рассмотрим основные пути решения проблем, связанных с эксплуатацией автомобилей: Чтобы сократить выбросы выхлопных газов, негативно влияющих на окружающую среду, следует использовать качественное очищенное топливо. Водителям рекомендуется переходить на газобаллонные двигатели. Качественно проводить регулировку двигателя. Использовать нейтрализаторы отработанных газов. Выбирать рациональный режим двигателя. Не стоит много и часто ездить на автомобиле, если нет острой необходимости. Зачастую попытки сэкономить приводят к покупке бензина, содержащего опасные соединения. Разработка принципиально новых типов двигателей автомобильного транспорта, использование альтернативных источников энергии. Так, в продаже стали появляться электромобили и гибриды, работающие на электричестве. И хотя пока таких моделей немного, возможно, в будущем они станут более популярными. Важно вовремя устранять неполадки, обеспечить постоянное и комплексное обслуживание, не превышать допустимые нагрузки, придерживаться касающихся управления рекомендаций. Экологическая обстановка наверняка улучшится, если разработать и использовать очистное и фильтрующее оборудование, которое сократит объёмы вредных соединений, выделяемых автомобильным транспортом. Реконструкция двигателя автомобиля с целью повышения КПД и сокращения объёмов расходуемого топлива. Использование других видов транспорта, например, троллейбусов и трамваев. Используйте автотранспорт рационально и старайтесь сокращать его негативное влияние на окружающую среду.

Список использованных источников

1.Бергхольцас И., «Балтия. Национальное и международное экологическое право», Рига, 2016.- с.154 
2.ВДОХ В БОЛЬШОМ ГОРОДЕ: ВЛИЯНИЕ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ НА ЗДОРОВЬЕ ЧЕЛОВЕКА[Электронный источник]-Режим доступа https://tion.ru/blog/vyhlopnye-gazy/ 
3.Влияние выхлопных газов на человека[Электронный источник]-Режим доступа http://www.dishisvobodno.ru/exhaust_gases.html
4.Коробкин В. И., «Техника как двигатель прогресса», Ростов-на-Дону, 2015.- с.312
5.Негативное влияние транспорта на окружающую среду [Электронный источник]-Режим доступа http://vtorothodi.ru/ecology/vliyanie-transporta-na-o.. 
6.Немчинов М. В., «Охрана окружающей среды при проектировании и строительстве автомобильных дорог», М., 2016.- с.268 
7.Оценка чистоты атмосферного воздуха по величине автотранспортной нагрузки [Электронный источник]-Режим доступа http://files.school-collection.edu.ru/dlrstore/a6438f.. 
8.Петров К. М., «Взаимодействие общества и природы», СПб., 2017.- с.214 
9.«Человек и транспорт», М., 2003.- с.82 
10.«Экология города», М., 2014, под редакцией В. В. Денисова. с.83

Приложение А Таблицы

Таблица 1 Значения Yi

| Тип автотранспорта | Средние нормы расхода топлива(л на 100 км) | Удельные расходы топлива Yi(л на 1 км) |
| --- | --- | --- |
| Легковые авто | 11-13 | 0.11-0.13 |
| Грузовые авто | 29-33 | 0.29-0.33 |
| Грузовые дизельные | 31-34 | 0.31-0.34 |
| Автобусы | 41-44 | 0.41-0.44 |

Таблица 2 Значения коэффициентов(К),определяющих выброс  вредных веществ в зависимости от вида горючего.

| Вид топлива | Значение коэффициента(К) |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Угарный газ | Углеводороды | Диоксид азота |
| Бензин | 0.6 | 0.1 | 0.04 |
| Дизельное топливо | 0.1 | 0.03 | 0.04 |

Приложение Б Диаграмма