Тема исследовательской работы:

Моделирование  экологического состояния атмосферы  после техногенного загрязнения парами аммиака.

Автор:

Кузнецова Ирина Сергеевна,

учитель биологии

город Тамбов

Оглавление

1.Введение…………………………………………………….……...3-4

2.Литературный обзор……………………………………….………5-8

2.1 Тамбовский хладокомбинат……………………………….….….5

2.2 Аммиак, его свойства……………………………………….…...5-6

2.3 Будущее аммиака как хладагента………………………….……6-7

2.4 Влияние аммиака на живые организмы…………………….......7-8

3. Методы исследования……………………………………………..8-10

4.Практическая часть………………………………………….……..10-12

5.Выводы и рекомендации……………….	………………………….12-14

6.Литература и информационные ресурсы........................................14

7. Приложения………………………………………………………...15-20

1.Введение

Актуальность

Интенсивное воздействие человека на природу, негативные, часто необратимые последствия этого воздействия обусловливают необходимость глубокого и всестороннего анализа проблемы взаимодействия общества и природы. В последние годы все чаще происходят техногенные аварии и катастрофы, вызванные износом оборудования. (http://www.studfiles.ru/)   Предприятий  функционирующих на территории города с пятидесятых годов прошлого века и использующих в своем производстве ядовитые вещества, в том числе аммиак, много, это, прежде всего, ООО «Пигмент», ОАО «Тамбовский хладокомбинат» и другие.

Оборудование на этих предприятиях достаточно изношенное, о чем свидетельствуют аварии, периодически случающиеся на них. Так, 15 ноября 2010 года в прессе появились сообщения со следующим содержанием: «В понедельник, 15 ноября в 16.42 в Тамбове произошло чрезвычайное происшествие - на территории «Хладокомбината» произошла утечка аммиака объемом 30 – 40 кг( http://www.vz.ru/news/2010/11/15/447545.html). Причиной стало нарушение герметичности технологического трубопровода в компрессорном цехе «ОАО «Тамбовский хладокомбинат»[11] имеет действующий проект предельно допустимых выбросов (ПДВ), в соответствии с которым предприятие имеет 15 организованных и 5 неорганизованных источников выбросов, выбрасывающих 17 ингредиентов, среди которых присутствует аммиак. Разрешение на выброс вредных веществ в атмосферу № 15 выдано 15.03.2010 г. на основании приказа Верхне-Донского управления Ростехнадзора № 119-ЭН. Общее количество загрязняющих веществ выбрасываемых в атмосферу (по разрешению) составляет 7,149 т.год, из выбросы аммиака составляют 5,55 т.год.  Выброс аммиака произошел в результате нарушения герметичности аммиачного оборудования, переданного в аренду ООО «Айсберг», что привело к загрязнению атмосферного воздуха. Согласно лабораторным исследованиям, выброс аммиака превысил норматив в 18 раз» (Официальный сайт прокуратуры Тамбовской области).

Цель исследования:

Спрогнозировать возможные последствия  техногенных аварий на предприятиях, использующих в производстве ядовитые вещества на примере ОАО «Тамбовский хладокомбинат», использующий аммиак.

Гипотеза:

Моделирование экологических ситуаций  при  техногенных авариях позволяет установить  диапазон  территорий возможного негативного воздействия  загрязнителя на окружающую среду. При аварии на ОАО «Тамбовский хладокомбинат», даже при небольших выбросах в безветренную погоду значительно пострадает южная часть города и микрорайон «Пехотка».

Задачи:

- познакомится со свойствами аммиака и его примесей;

- выявить  влияние аммиака на здоровье человека;

- провести анкетирование связанное с осведомлённостью о правилах поведения при сообщениях о выбросах вредных веществ в атмосферу;

- произвести математические расчеты по данным конкретной аварийной ситуации  в 2010 году;

Объект: ОАО «Тамбовский хладокомбинат»

Предмет: Аммиак, его свойства.

2. Литературный обзор

2.1 ОАО «Тамбовский хладокомбинат».

«Хладокомбинат» находится по адресу: г. Тамбов, ул. Клубная, 1. Предприятие использует в качестве хладогента аммиак, ядовитый газ. ОАО «Тамбовский хладокомбинат» — предприятие с полувековым опытом работы. Датой рождения считается 1 июля 1953 года, когда был подписан акт о вводе в эксплуатацию холодильника объемом 5,5 тысяч тонн условного хранения. Основная задача хладокомбината заключалась в координации усилий по обеспечению продуктами питания области и других регионов страны. В 1993 году Тамбовский хладокомбинат стал акционерным обществом. В настоящее время одно из основных направлений деятельности ОАО «Тамбовский хладокомбинат» — переработка и торговля рыбо- и морепродукцией. В холодильных камерах хранятся продукты питания, поставляемые из различных регионов страны от Калининграда до Дальнего Востока.

Комбинат относится к предприятиям, загрязняющим атмосферу, согласно данным  доклада о состоянии и охране  окружающей среды Тамбовской области (2009г.).

2.2 Аммиак, его свойства

АММИАК (от греч. hals ammoniakos, букв. - амонова соль; так назывался нашатырь, который получали близ храма бога Амона в Египте) NH3, бесцветный  газ с резким запахом. Молекула имеет форму правильной пирамиды.

В водном растворе  аммиак частично ионизирован на NH4+ и ОН, что обусловливает щелочную реакцию  раствора. Разложение аммиака на водород и азот становится заметным выше 1200-1300 °С, в присутствии катализаторов - выше 400°С. Аммиак весьма реакционноспособен. Для него типичны реакции присоединения, в частности при взаимодействие  с кислотами. В результате образуются соли аммония, которые по многим свойствам подобны солям щелочных металлов.

Аммиак выпускается в жидком виде либо в виде водного раствора -аммиачной воды, чаще всего с содержанием 25% NH3. Аммиак, поставляемый на нужды промышленности, содержит не менее 99,96% по массе NH3, до 0,04% Н2О, до 2 мг/л машинного масла, до 1,0 мг/л Fe. В технический аммиак, транспортируемый по трубопроводу, добавляется до 0,2-0,4% Н2О для ингибирования коррозии стали. Аммиак обнаруживается по характерному запаху. Бумажка, смоченная раствором Hg2(NO3)2, при действии аммиака чернеет. Малые количества аммиака в водных растворах открывают с помощью реактива Несслера. Количественно аммиак определяют титриметрически. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Аммиак - Википедия)

Применяют аммиак в производстве HNO3, мочевины, NH4NO3, (NH4)2CO3, (NH4)2SO4 и др., аммофоса, уротропина, как жидкое удобрение, в качестве хладагента. Жидкий аммиак хранят при 2,0 МПа или при атм. давлении и — 33°С. Перевозят в стальных баллонах (окрашены в желтый цвет, имеют надпись "Аммиак" черного цвета), железнодорожных и автомобильных цистернах, по воде - в специальных танкерах, транспортируют также по трубопроводам. ПДК 20 мг/м3.

2.3 Будущее аммиака как хладагента

Объем ежегодного оборота аммиака в природе составляет, как минимум, 3 миллиарда тонн. Человек в процессе жизнедеятельности производит около 17 граммов аммиака в сутки, корова - 1 тонну в год. Промышленным способом ежегодно получают около 150 миллионов тонн аммиака, из которых в качестве хладагента используется лишь около полумиллиона тонн.

Естественные потери аммиака на крупных холодильных установках традиционного типа составляют около 5-10% в год, в современных системах они значительно ниже - менее 1%.

Аммиак - единственный хладагент с характерным неприятным запахом, ассоциирующимся у людей с чувством страха. На первый взгляд, это достаточно веская причина, чтобы отказаться от его использования. Однако другого хладагента с такой энергетической эффективностью не существует. Вот почему изобретение технологии производства синтетического аммиака было признано одним из наиболее выдающихся достижений последнего столетия и отмечено Нобелевской премией. А запах на самом деле - это скорее преимущество, поскольку даже самые малые утечки могут быть немедленно обнаружены и устранены.

Технология применения аммиака отличается от использования других хладагентов из-за его высокой теплоты испарения. Низкая текучесть ограничивает использование аммиака для холодильных систем малой холодопроизводительности. Но в будущем аммиак может стать для них альтернативным хладагентом.

2.4 Влияние аммиака на живые организмы

Аммиак является активным и «едким» соединением. Животные и человек используют уже приготовленные растениями азотсодержащие органические соединения, поэтому для нас с вами аммиак, безусловно, яд.

При содержании в воздухе 0,5% по объему аммиак сильно раздражает слизистые оболочки. При остром отравлении поражаются глаза и дыхательные  пути, при хронических отравлениях наблюдаются расстройство пищеварения, катар верхних дыхательных  путей, ослабление слуха. При попадании на кожу концентрированный раствор аммиака вызывает химические ожоги, при вдыхании большого количества аммиака может наступить отек легких – реакция организма на вдыхание почти всех едких веществ. В больших количествах аммиак вреден и для растений.

Вещества, находящиеся в атмосферном воздухе, попадают в организм человека главным образом через органы дыхания. Вдыхаемый загрязненный воздух через трахею и бронхи попадает в альвеолы легких, откуда примеси поступают в кровь и лимфу, что угрожает здоровью человека.

В настоящее время определены предельно допустимые концентрации в атмосферном воздухе более чем 500 веществ.  С учетом вероятности длительного воздействия вредных веществ на организм человека были введены значения среднесуточных предельно допустимых концентраций.

Приложение 4.

К вредным веществам, обладающим суммацией действия, относятся, как правило, близкие по химическому строению и характеру влияния на организм человека, например: диоксид и триоксид серы, аммиак, оксиды азота. Вместе с тем многие вещества при одновременном присутствии в атмосферном воздухе не обладают суммацией действия, т.е. предельно допустимые значения концентраций сохраняются для каждого вещества в отдельности, например аммиак и пары воды.

3.Методы работы:

В работе использован контент-анализ литературы, метод прогнозирования и математического моделирования, программно-технический комплекс приема и обработки космических изображений Земли «Космос-М2», анкетирования.

Условно можно считать, что математическая экология (математическое моделирование и прогноз экологических процессов) возникла не с появлением экологии как науки, а значительно раньше. Например, известное моделирование плодовитости кроликов (1228г., итальянский математик Фибоначчи) представляет одну из первых попыток математического прогноза динамики биологических процессов (Родзин В.И., Семенцов Г.В. – Основы экологического мониторинга).

Программное обеспечение Комплекса Космос- М2 позволяет: осуществлять географическую привязку космического снимка с наложением на изображение координатной сетки, географической карты с указанием населенных пунктов различной численности; определять площадь географических объектов; выявлять опасные погодные явления (грозовые облака и др.); определять поле ветра в циклоне; прогнозировать выпадение осадков. (http://ipk.68edu.ru/index.php Региональный проект "Космические образовательные технологии")

Первые математические модели учитывали закономерности естественного развития экологических систем. В дальнейшем появились модели техносферы и модели, учитывающие антропогенное воздействие на компоненты планетарной экосистемы с проведением численных экспериментов и формированием качественных и количественных прогнозов. Системный экологический анализ позволяет исследовать характер, формы и масштабы экологических взаимосвязей и, проанализировать устойчивость и адаптацию объектов экосферы. В качестве инструментария системного экологического анализа наиболее часто используют математическое и физическое моделирование. Методы экологического моделирования можно условно разделить на физические и математические. При физическом моделировании изучаемое явление воспроизводится в том или ином масштабе с сохранением его физической природы. Математическое моделирование представляет собой способ исследования экологических явлений путем изучения процессов, имеющих различное физическое содержание, но описываемых одинаковыми математическими соотношениями, производится постановка цели и задач исследования с перечнем искомых величин и требований к ним, задаются начальные условия.

Если попытаться построить математическую модель пространственной турбулентной диффузии примесей в атмосфере или водной среде, то мы должны получить некую пространственно-временную функцию, описывающую источник примеси. В качестве примера математической модели можно использовать дифференциальное уравнение в следующем виде:

где t - время;

X - координата;

Р - концентрация примеси в объеме среды;

КХ - коэффициент одномерной продольной диффузии (обмена);

υ - средняя скорость потока в среде;

k - коэффициент неконсервативности примеси (коэффициент, определяющий изменение концентрации примеси в среде за счет физико-химических превращений примеси; коэффициент самоочищения среды);

F(X, t) - пространственно-временная функция, описывающая источник примеси.

При построении математической модели можно использовать программно-технический комплекс «Космос-М2» для расчета параметров распространения выделенного в атмосферу аммиака в результате техногенной аварии в пределах города Тамбова.

4. Практическая часть

Данная работа есть элемент анализа возможной оценки риска воздействия химических веществ, неблагоприятных факторов окружающей среды на состояние здоровья населения города, его микрорайонов (в частности спальных микрорайонов расположенных вблизи промышленных предприятий). Я провела анкетирование среди учащихся 9 – 11 классов своего лицея, предложив  им ответить на несколько вопросов о правилах поведения при утечке аммиака. Приложение 1.

В целом, правильных ответов было 43,5 %, поэтому причиной проведенных исследований является малая осведомленность населения, незнание правил поведения при чрезвычайных ситуациях, панические настроения. Из 236 опрошенных на первый вопрос правильно ответили 98 человек (41,5 %); на второй - 84 (35,6 %); на третий – 113 человек (47,9 %); на четвертый – 116 (49,2 %).

Важным моментом является составление математической модели на основании формализованной (содержательной) схемы изучаемого явления. При этом выделяются сведения, непосредственно характеризующие объект наблюдения. Обычно, расположение источников выбросов и их параметры известны или их можно определить. Зная метеорологические параметры, в том числе «розу ветров» можно с использованием современных компьютерных технологий рассчитать поля концентраций загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Адекватность принятых моделей реальным ситуациям должна проверятся экспериментально, учитывая наш первый опыт таких исследований - математическое моделирование условно.

Для получения репрезентативной информации о пространственной и временной изменчивости загрязнения воздуха, нужно предварительно провести обследование метеорологических условий и характера пространственной и временной изменчивости загрязнения воздуха. Установив степень загрязнения атмосферного воздуха аммиаком, а также характер изменения полей концентрации примесей по территории и во времени с учетом карт загрязнения воздуха, построенных по результатам математического и физического моделирования, можно приступить к разработке схем предупреждения и ликвидации аварии. В нашей стране наибольшее распространение получила модель профессора М.Е. Берлянда. Прогностические схемы загрязнения воздуха в городе разрабатываются для каждого сезона года и каждой половины дня отдельно. Оперативное прогнозирование загрязнения атмосферного воздуха проводится с целью кратковременного сокращения выбросов вредных веществ в атмосферный воздух в периоды неблагоприятных метеорологических условий. Граница слоя атмосферы, в котором преобладает динамическая турбулентность, которая подавляет распространение аммиачного облака вверх, а придавливает его к земле.

Экологическая ситуация 1.

Механическое повреждение герметичности цистерны хранения хладагента аммиака, (взрыв, авария местного значения и т. д.). Известно, что 15 ноября 2010 года в городе Тамбове в атмосферу попало 30-40 кг аммиака. Рассчитаем характер распространение аммиака в зависимости от скорости ветра.

Из архива погоды за 15 ноября видим (http://www.gismeteo.ru/ ):

| 15 | +14 | 754 |  |  | Ю 6м/с | +10 | 754 |  |  | ЮЗ 5м/с |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Ветер был в южном направлении со скоростью 6 м/с. Рассмотрим, как будет зависеть распространения аммиака от скорости ветра. Для расчетов нам необходимо знать массу аммиака, выбрасываемого в атмосферу г/сек. Возьмем значение 0,1 г/сек (масса вещества, выбрасываемого в атмосферу) и рассмотрим распространения аммиака при различной скорости ветра:

Модель 1, распространения паров аммиака при умеренном ветре через 15-20 мин., облако менее рассеянное, более плотное, но также легко испаряется и не достигает района улиц Карбышева, Уральского. Имея малую плотность, газ легко испаряется. На все процессы влияют различные факторы окружающей среды: влажность, температура воздуха, давление атмосферного воздуха и т. д.

Приложение 2. Карта рассеивания для экологической ситуации 1.

Экологическая ситуация 2.

Рассмотрим распространение аммиака при сильном ветре:

Модель 2  со скоростью ветра около 10-13 метров/сек. (сильный ветер по шкале Бофорта), облако - более рассеянное, легко испаряется и достигает улиц Карбышева, Уральского.

Приложение 3. Карта рассеивания для экологической ситуации 2.

Наша модель не очень сложна, но все же имитирует опасность заражения жилых микрорайонов города ядовитыми газами и в этом случае страдает человек. При сильном порыве ветра, ядовитое облако покроет микрорайон за 15-20 минут, а при штиле (0,3 - 1,5 метров/ сек по шкале Бофорта) - облако достигнет микрорайона через 45-55 минут, и концентрация его фактически не будет превышать ПДК. Предельно допустимая концентрация в воздухе рабочей зоны производственного помещения (ПДКр.з.) составляет 20 мг/м³. В атмосферном воздухе населённых пунктов и в жилых помещениях среднесуточная концентрация аммиака (ПДКс.с.) не должна превышать 0,04 мг/м³. Максимальная разовая концентрация в атмосфере — 0,2 мг/м³. Таким образом, ощущение запаха аммиака свидетельствует о превышении допустимых норм. (https://ru.wikipedia.org/wiki/ Аммиак - Википедия)

4.Вывод

На базе рассмотренной модели был проведён вычислительный эксперимент по моделированию состояния атмосферы при различных аварийных сценариях: а) скорость ветра небольшая;  б) скорость ветра большая, в результате которого гипотеза подтвердилась частично, небольшие выбросы при несильном ветре не дадут концентрации опасной для здоровья. Однако выброс всего аммиака будет иметь серьезные последствия, т. к. аммиак - это сильнодействующее отравляющее вещество, даже в малой дозе оно представляет чрезвычайную опасность. Известно, что в результате осаждения выброса 1 тонны аммиака, на которую требуется 20 тонн воды, образуется нашатырный спирт такой концентрации, которая не совместима с жизнью человека, но исследование показывает, что реальная доза выбросов не несёт настолько значительной опасности. Особое место в общей системе прогнозирования и моделирования занимает конструирование возможных критических ситуаций на производствах (аварии, утечка ядовитых веществ, несчастные случаи и т. д.), поскольку это дает возможность определить величину экономических и экологических затрат и последствий, влияния человеческого фактора на экологическое состояние окружающей среды, а также состояние здоровья человека. Выбросы в атмосферу загрязняющих веществ являются основными источниками последующего загрязнения вод и почв в региональном масштабе.

Рекомендации:

Информация, полученная с помощью спутников, используется многими специалистами — географами, биологами, экологами, административными работниками, метеослужбами и службами оперативного реагирования на ЧС, что позволило бы прогнозировать возможный сценарий развития событий при аварийной ситуации на предприятии разработать план защитных мероприятий населения. Применение программно-технического комплекса приема и обработки космических изображений Земли «Космос-М2» даёт изображения Земли, полученные из космоса, колоссальные возможности для исследования процессов, происходящих на планете, имеет большое значение для решения задач экологического мониторинга; позволяет уделять особое внимание безопасности на предприятиях, предусматривать возможности быстрого реагирования и локализации источников загрязнения окружающей среды. В целях повышения осведомленности населения о правилах поведения при чрезвычайных ситуациях мы сделали буклеты и раздали их учащимся и сотрудникам лицея.

5.Литература и информационные ресурсы

- Вавилин В.А. Моделирование - метод исследования при решении задач регионального мониторинга. - Л.: Гидрометеоиздат, 1988.

- Васильев Л.Н. Космические методы изучения биосферы М.: Наука, 2008

- Израэль Ю.А. Экология и контроль состояния природной среды. - Л.: Гидрометеоиздат, 1984.

- Малина И. К., Развитие исследований в области синтеза аммиака, М., 1973; Алексеев А. М. [и др.], 1978, т. 23, [№] 1, с 31-38

- Сборник методик по расчету выбросов в атмосферу загрязняющих веществ различными производствами. - М.: 2006, с 76

- Шахраманьян М.А., Тюхов И.И., Вощенкова Н.С. Космические образовательные технологии: инвестиции в будущее (теория и практика).- Калуга: ИПКРО, 2009, 776 с., ил.

- http://www.gismeteo.ru/

- http://kosmosobr.narod.ru

- ГОСТ 12.1.005-88. Система стандартов безопасности труда. Общие санитарно-гигиенические требования к воздуху рабочей зоны

- СанПиН 2.1.2.1002-00. Санитарно-эпидемиологические требования к жилым зданиям и помещениям

- Деловая газета «Взгляд», 2010/11/15

Приложение 1.

Анкетирование «Правила поведения при сообщениях об аварийных  выбросах в атмосферу»

- Как можно установить присутствие аммиака в воздухе?

- Газ стелется над землей в виде белого тумана

- По присутствию резкого запаха

- По присутствию запаха тухлых яиц

- На каких этажах зданий безопаснее укрыться при невозможности покинуть зону поражения аммиаком?

- На первых

- На самых верхних

- Чем лучше всего смочить ватно-марлевую повязку для защиты от отравления аммиаком (при возможности)?

- 5%-м раствором лимонной кислоты

- 10%-м раствором пищевой соды

- Водой

- Признаки отравления аммиаком это:

- Обильное слезотечение, боль в глазах, химический ожог конъюктивы и роговицы, потеря зрения, приступы кашля, покраснение и зуд кожи

- Потеря обоняния, головные боли, тошнота

- Потеря сознания, резкая боль в груди, сухой кашель, рвота, нарушение координаций движения, одышка, резь в глазах

Приложение 2. Карта рассеивания для экологической ситуации 1.

Приложение 3. Карта рассеивания для экологической ситуации 2.

Приложение  4.

Приложение 5. Соотношение участников  по итогам анкетирования

56,5%

43,5%

Приложение 6. Результаты анкетирования