XVI Соревнования молодых исследователей программы «Шаг в будущее»

в Северо-Западном федеральном округе Российской Федерации

Создание  модуля для проведения мониторинга температуры почвы

Автор:

Кузнецова Виктория Павловна

Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень

МОУ «Кипенская школа», 9 класс

Научный руководитель:

Тихонова Елена Сергеевна, учитель географии,

МОУ «Кипенская школа»

Я, Тихонова Е.С., подтверждаю, что данный проект содержит не более 22 страниц, из них текст статьи и список литературы – не более 11 страниц, приложения – не более 10 страниц.

__________________________________

Подпись

СОЗДАНИЕ МОДУЛЯ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА ПОЧВЫ

Кузнецова Виктория Павловна

Россия, Ленинградская область, Ломоносовский район, д.Кипень,

МОУ «Кипенская школа», 9 класс

Аннотация

В настоящее время сократилось число метеорологических пунктов, которые обеспечивают информацией о влажности, температуре воздуха и почвы, давлении, которая важна в нефтяной и газовой промышленности для мониторинга тепловых потерь нефтепроводов и газопроводов; в строительстве – для мониторинга распределения температуры оснований зданий на вечномерзлых грунтах; в дорожном строительстве –  для мониторинга промерзания грунтов, объектов теплоэнергетики, анализа тепло потерь, в сельском хозяйстве.

Целью работы являлось создание модуля для проведения мониторинга температуры почвы и осуществление передачи данных посредством сети интернет на платформу “Народный мониторинг”.

В процессе работы были использованы следующие методы исследования: наблюдение, сравнение, программирование.

В ходе работы был собран модуль измерителя температуры почвы на основе платы NodeMCU ESP8266 и датчика температуры DS18B20. Для реализации проекта использовалась среда Arduino, на которой осуществлялась разработка автоматизированной системы управления устройства, подключенного к аппаратно-вычислительной плате.  На сайте «Народный мониторинг» был взят скетч, который мы модернизировали. Наш скетч написан на программном языке С++. На дачном участке проведен монтаж по установлению датчика. Показания с датчика, снятые с сайта «Народный мониторинг»,  с помощью формул в программе Excel  усреднены по среднесуточным значениям. Аналогичные действия были проделаны и с датчиком температуры воздуха, взятым на сайте «Народный мониторинг», который располагался недалеко от нашего датчика.

С помощью построения графиков представлена взаимосвязь между изменениями температуры почвы и воздуха.

Результаты работы могут быть полезны в нефтяной и газовой промышленности, строительстве, а также могут быть использованы в быту садоводами.

Ключевые слова: мониторинг температуры  почвы, среда Arduino, сайт «Народный мониторинг», датчик температуры DS18B20, плата NodeMCU ESP8266, модуль для проведения мониторинга температуры почвы.

Введение.

В настоящее время сократилось число метеорологических пунктов, которые обеспечивают информацией о влажности, температуре воздуха и почвы, давлении, которая важна в нефтяной и газовой промышленности для мониторинга тепловых потерь нефтепроводов и газопроводов; в строительстве – для мониторинга распределения температуры оснований зданий на вечномерзлых грунтах; в дорожном строительстве –  для мониторинга промерзания грунтов, объектов теплоэнергетики, анализа тепло потерь, в сельском хозяйстве, и которые могут помочь предотвратить убытки и катастрофы.

## Цель проекта заключается в создании  модуля для проведения мониторинга температуры почвы и передачи данных посредством сети интернет на платформу “Народный мониторинг”.

## Задачи:

## 1. Систематизировать информацию для создания альтернативы метеорологических станций.

2. Создать и запустить работу модуля для проведения мониторинга температуры почвы.

3. Доказать работоспособность модуля.

Объект исследования – температура почвы.

Предмет исследования – мониторинг температуры почвы.

## Гипотеза:

Можно предположить, что создание  модуля для проведения мониторинга температуры почвы и осуществление передачи данных посредством сети интернет  может стать альтернативой метеорологических станций.

Методы исследования:

- метод визуализации данных

- косвенное наблюдение

- сравнительный

- конструирование

- программирование

Место проведения исследования – дачный участок на территории Ленинградской области

Новизна работы заключается в создании экономически доступного модуля для проведения мониторинга температуры почвы.

## Глава 1 Систематизация  информации для создания альтернативного решения для мониторинга температуры почвы.

Данные о температуре почвы нужны не только для сельского хозяйства, но и для решения ряда других задач: строительства, эксплуатации дорог, подземных коммуникационных систем и так далее. В промышленных целях делают это при помощи специальных датчиков.

В 2011 году появился хобби-проект «Народный мониторинг» narodmon.ru, изначально предназначавшийся для отображения на карте температуры, передаваемой самодельными устройствами, которые могут установить все желающие. Сейчас к сервису подключены десятки тысяч устройств по всему миру, которые передают данные о температуре, влажности, атмосферном давлении, уровне радиации, загрязнении воздуха, и других параметрах. (Рис.5)

Кроме того, сервис можно использовать для личного мониторинга (например, контролировать температуру на даче или напряжение в сети).

В работе мы использовали NodeMCU (Рис.1) — это платформа на основе модуля ESP8266. Плата предназначена для удобного управления различными схемами на расстоянии посредством передачи сигнала в локальную сеть или интернет через Wi-Fi.

Размер платы NodeMCU — 6 * 3 см. Плата довольно компактная, это позволяет использовать ее в большем количестве проектов. «Ноги» NodeMCU расположены так, что ее без проблем можно установить в макетную плату (breadboard).

На лицевой части платы разъем Micro USB, с помощью которого в контроллер заливают скетчи или подают питание от powerbank-а или компьютера.

Рядом с разъемом располагаются две кнопки: «Flash» и «Reset». Кнопка «Flash» используется для отладки, а кнопка «Reset» для перезагрузки платы.

Больше всего места на плате занимает чип ESP8266, на котором уставлен микропроцессор с тактовой частотой 80 МГц (можно разогнать до 160 МГц). Плата имеет 4 мегабайта Flash-памяти.

Для питания на плату можно подавать напряжение от 5 до 12В, но рекомендуется от 10В. Можно питать как от Micro USB, так и от контакта Vin (от 5В.).

DS18B20(Рис.2) – это полноценный цифровой термометр, способный измерять температуру в диапазоне от -55оС до +125оС с программируемой точностью 9-12 бит.

Характеристика датчика:

- Напряжение питания: 3V-5.5V

- Протокол обмена данными: 1-Wire

- Способ подключения: прямой / по одной линии с паразитным питанием

- Разрешение преобразования температуры: 9 бит – 12 бит

- Диапазон измерения температуры: от -55 до +125 оС

- Период измерения температуры при максимальной точности 12 бит: 750 мС

- Тип индексации на линии 1-Wire: уникальный 64-битный адрес

- Есть возможность программирования диапазона тревожного сигнала

На основе анализа можно сделать ВЫВОД, что можно самостоятельно создать модуль для проведения мониторинга температуры почвы.

Глава 2 Создание и запуск работы модуля для проведения мониторинга температуры почвы.

Наш проект - это опыт самостоятельного проведения мониторинга температуры почвы в сельской местности, где перестали действовать ранее существующие агрометеорологические посты, а так же реализация функции передачи полученных данных.

## Сборка оборудования.

Произведем подключение датчика DS18В20 к плате NodeMCU ESP8266 по схеме: (Рис.3) (Фото 1,2,3)

Как видим, от датчика температуры черный провод идет к “земле” пин G, желто – коричневый провод идет на пин D1 (вход), оранжево – красный провод идет на пин 3В (питание). Видим по схеме, что провода “вход” и “питание” соединены через резистор 4,7 кОм. Поскольку прямое соединение увеличивает ток, и возможность короткого замыкания, это может привести к повреждению чувствительной логической схемы. Чтобы контролировать ток, нам нужны резисторы с понижением или повышением напряжения. Подтягивающий к питанию (4.7кОм) резистор позволяет контролировать поток тока от источника напряжения питания к цифровым входным контактам.

## Программное обеспечение.

Для реализации проекта использовалась среда Arduino. Необходимо было осуществить разработку автоматизированной системы управления устройства, подключенного к аппаратно-вычислительной плате. Запрограммировать регистрацию и отправку данных с датчика на сайт “Народный мониторинг” самостоятельно не представлялось возможным, поэтому было принято решение взять на сайте “Народный мониторинг” готовый скетч  и модернизировать его под свои нужды. Скетч написан на программном языке С++. (Рис.4, Фото 4), [Приложение 1].  Задача: отправлять на сайт “Народный мониторинг” показания датчика температуры каждые 5 минут.

Измерение температуры почвы.

Описание полевых работ.

На территории частного садового участка Ломоносовского района Ленинградской области было выбрано место установки датчика температуры.  Какие условия необходимо было учесть: близость электропитания, хорошая связь с интернетом; место должно быть не у отапливаемого сооружения и довольно укромное, чтобы случайно не повредить провод. Принято решение  расположить датчик около бытового сооружения. Была выкопана яма нужной глубины, в стене бытовки просверлено отверстие для вывода датчика наружу. (Фото 5,6)

Сам модуль был помещен в защитный корпус и установлен на стену внутри бытового помещения. Через адаптер питания с USB выходом наш модуль был подсоединен к сети питания 220В. (Фото 7,8)

Датчик расположен на границе отсыпки щебня и естественного почвенного покрова, уличным фонариком отмечено место вхождения провода под землю. Бытовка на грунт установлена на фундаментных блоках, выступа крыши нет, место не для постоянного хождения. (Фото 9,10) [1]

## Камеральная обработка данных.

Наш датчик передает данные с интервалом приема от 5 мин (Рис.6), срок хранения показаний 1 месяц, среднечасовых 1 год.

Мы видим, что за 2 часа данные изменяются незначительно. Изменения, скорее всего, связаны с точностью датчика температуры DS18B20. Точность данного прибора колеблется от 0.1 до 0.5 градуса.

Экспортируем с сайта Народный мониторинг данные датчика температуры почвы с 8.11.2020. Данные усреднены по среднечасовым значениям. Для построения графика найдем среднесуточные значения с помощью формул Excel (Рис.7). Получим среднесуточные показания и построим график мониторинга температуры почвы с 8.11.2020 по 13.02.2021 года (График 1). Мы видим, что за этот промежуток времени произошло изменение среднесуточной  температуры почвы от +6,26 до – 0,99 градусов. Очень интересно посмотреть, какая же взаимосвязь изменения температуры почвы от изменения температуры воздуха. Собственного датчика температуры воздуха у нас нет, поэтому мы воспользовались ближайшим прибором к нашему местоположению с сайта народный мониторинг (Рис.8).

Расстояние между приборами 1,31 км. Мы посчитали, что для наших целей допустимо воспользоваться данными с чужого прибора. Мы понаблюдали за точностью этого прибора, сравнивая с обычным термометром и данными Гидрометцентра. Данные удовлетворительные.

Экспортируем с сайта Народный мониторинг данные датчика температуры воздуха с 8.11.2020. Построим график мониторинга среднесуточной температуры воздуха с 8.11.2020 по 13.02.2021 года (График 2).

Мы видим, что за этот промежуток времени произошло изменение среднесуточной температуры воздуха от +8,68 до – 19,04 градусов.

## Анализ данных температуры почвы и температуры воздуха.

Для более глубокого анализа зависимости температуры почвы от температуры воздуха совместим графики (График 3).

Анализируя данный график, делаем вывод:

Температурный режим почв следует за температурным режимом приземного слоя, но отстает от него.

Для конкурса “Шаг в будущее” произведено обновление графика температуры воздуха и почвы. Были добавлены среднемесячные данные температуры. (График 4.)

Применение датчика температуры позволяет дистанционно, без участия человека, проводить мониторинг ситуации на достаточно отдаленных территориях при относительной дешевизне.

Экономическая составляющая.

Экономическая составляющая нашего проекта смотрите в таблице ниже (Табл. 1).

Изучив рынок предлагаемой продукции, мы видим, что в виде готового изделия можно приобрести почвенный термометр фирмы Ziglint производство Китай по цене 1500 рублей, но данным прибор не передает и не сохраняет показания, а показывает в режиме реального времени. Есть компании, предлагающие готовую систему онлайн мониторинга климатических показателей (например, Unimon или АО «ЭКСИС», Москва), но базовая станция с обслуживанием стоит от 50 000 рублей. (Табл. 2).

Заключение

Цель работы, заключающаяся в создании модуля для проведения мониторинга температуры почвы и осуществлении передачи данных посредством сети интернет, достигнута.

## Найдена информация о различных датчиках, платах и проводах, из которых можно было создать модуль для проведения мониторинга температуры почвы, и  систематизирована, что помогло понять, как можно создать альтернативу метеорологической станции.

## После создания модуля для проведения мониторинга температуры почвы, в программе Arduino запрограммировали регистрацию и отправку данных с датчика на сайт “Народный мониторинг” с помощью скетча, который был модернизован под свои нужды. Затем установили модуль и запустили его работу. После чего обработали данные, полученные модулем, и создали график, на котором отчетливо видны изменения температуры почвы.

## Результат работы показал, что модуль является маленькой метеорологической станцией, который также передает данные с модуля и дает возможность наглядно показать результаты мониторинга.

Из проделанной работы можно сделать вывод, что создание  модуля для проведения мониторинга температуры почвы и осуществление передачи данных посредством сети интернет  может стать альтернативой метеорологических станций. Тем самым моя гипотеза подтвердилась.

Практическое применение проекта.

С помощью датчика температуры почвы можно выяснить:

- какова средняя суточная температура за последние дни – является ли она подходящей для посева яровых культур?

- замерзла ли почва – могут ли въехать машины для внесения удобрений?
- какова температура на глубине – существует ли опасность вымерзания?

- является ли температура подходящей для прорастания?

Датчик температуры почвы  постоянно измеряет температуру и показывает нам тенденцию ее изменения. С помощью простого термометра мы узнаем данные не только в конкретный момент, но и среднюю суточную температуру. Это области применения только для сельского хозяйства, а есть и другие сферы.

В нефтяной и газовой промышленности мониторят тепловые потери нефтепроводов и газопроводов,  распределения температуры в резервуарах с неагрессивными жидкостями.

В строительстве мониторят распределения температуры оснований зданий на вечномерзлых грунтах, в дорожном строительстве – промерзание грунтов, объекты теплоэнергетики, анализ теплопотерь.

Список используемой литературы и интернет ресурсов.

1) Атлас почв РФ: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://soil-db.ru/soilatlas/razdel-2-faktory-pochvoobrazovaniya/temperatura-pochv

2) Дамдын, О. С. Понятие, задачи и виды мониторинга земель [Текст] / О.С. Дамдын // Молодой ученый, 2012. — №1. Т.2. — С. 165-166.

3) Действующие метеорологические станции сети Росгидромета: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://esimo.ru/dataview/viewresource?resourceId=RU_RIHMI-WDC_2667

4) Настройка программного обеспечения ESP8266 в Arduino IDE: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://arduinoplus.ru/programmnoe-obespechenie-esp8266-na-arduino-ide/

5) Платформа “Народный мониторинг” : [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://narodmon.ru/

6) Пример отправки данных на сайт “Народный мониторинг”: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://esp8266.ru/forum/threads/primer-otpravki-na-narodmon-ru.917/

7) Роботкласс: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: https://robotclass.ru/articles/node-mcu-arduino-ide-setup/

8) Система дистанционного мониторинга земель сельскохозяйственного назначения: [Электронный ресурс]. - Режим доступа: http://sovzond.ru/

9) Температура грунта на различных глубинах (архивные данные):  [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://neftyaga.ru/v-pomosch-rabotniku-gazovoy-promishlennosti/temperatura-grunta-v-s-na-razlichnich-glubinach-v-nekotorich-punktach-sssr

10) Тепловой режим почвы: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  https://www.activestudy.info/teplovoj-rezhim-pochvy/

11) ФГБУ «Северо-Западное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды»: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://www.meteo.nw.ru/articles/index.php?id=486

12) Цифровая электроника вычислительная техника встраиваемые системы: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:  http://digitrode.ru/articles/1700-chto-takoe-podtyagivayuschiy-rezistor-pull-up-i-pull-down-raschetpodtyagivayuschego-rezistora.html

13) Arduino для Windows: [Электронный ресурс]. - Режим доступа:

https://arduino.download-windows.org/

ПРИЛОЖЕНИЕ

Рис. 1 NodeMCU

Рис. 2 DS18В20

Рис. 3 Схема сборки.

Фото 2 Присоединение резистора.

Фото 1 Модуль.

Фото 3 Модуль.

Рис. 4 Код скетча.

Фото 4 Работа над скетчем.

Фото 5 Глубина расположения датчика температуры почвы.

Рис. 5 Охват территории интернет проектом “Народный мониторинг”

Фото 6  Местоположение датчика температуры почвы.

Фото 8 Крепление модуля внутри нежилого помещения.

Фото 7 Модуль в защитном коробе.

Фото 9 Нежилое помещение, в котором установлен модуль.

Фото 10 Выход датчика температуры почвы из нежилого помещения.

Рис. 7 Расчет среднесуточных температур.

Рис. 6 Данные температуры почвы.

Рис. 8 Местоположение датчиков температуры почвы и температуры воздуха.

График 1 Температура почвы.

График 2 Температура воздуха.

График 3 График температуры воздуха и почвы с 8 ноября 2020 по 8 марта 2021 года.

График 4  График температуры воздуха и почвы с 8 ноября 2020 по 14 октября 2021 года.

Таблица 1. Экономическая составляющая проекта

| № | Наименование | Норма расхода на единицу продукции, шт. | Цена, руб./шт. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | NodeMCU ESP8266 | 1 | 335 |
| 2 | DS18B20 | 1 | 117 |
| 3 | Зарядное устройство | 1 | 350 |
| 4 | Защитный корпус | 1 | 100 |
| 5 | Упаковка проводов | 1 | 50 |
| 6 | Термоусадка | 1 | 10 |
| 7 | Резистор (4.7кОм) | 1 | 9 |
| 8 | Расходы на интернет |  | 100 / мес |
|  | Итого: | 7 | 1071 |

Таблица 2. Сравнение с альтернативными продуктами.

| Технические характеристики | Название |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Наш модуль | Unimon | Ziglint |
| Способ передачи данных | Wi-fi, сайт “Народный мониторинг”, публичный доступ. | Wi-fi, мобильное приложение, персонализированный доступ к данным. | Wi-fi, мобильное приложение, персонализированный доступ к данным. |
| Частота измерений | 5 минут | Нет данных | 1 час |
| Цена | 1071 | 10000 | 1500 |
| Температурный диапазон работы | от -55 до +125 °С | от -30 до +50 °С | от -9 до +50 °С |
| Погрешность измерений | 0,5 °С | 0,5 °С | 1 °С |

Приложение 1. Скетч.

#include <ESP8266WiFi.h>

#include <ESP8266WiFiMulti.h>

#include <OneWire.h>

#include <DallasTemperature.h>

#include <Ticker.h>

ESP8266WiFiMulti WiFiMulti;

Ticker sender;

bool sendtonm;

OneWire oneWire(5); // DS18B20 подключен по схеме

DallasTemperature sensors(&oneWire);

float LastTemp = - 127.0;

void setup() {

WiFi.mode(WIFI_STA); // Режим станции

// Здесь настройки ВАШЕГО WIFI

WiFiMulti.addAP("WiFi", "ХХХХХХХХХ"); // Данные вашего WiFi <<<<< ---------------  ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ.

// Здесь настройки ВАШЕГО WIFI

sender.attach(305, STM); // Создаем событие отправки данных каждые 305 сек (5 мин + 5 сек, чтобы народный мониторинг не ругался если мы на секунду раньше отправили)

sensors.begin(); //Запуск DS18B20

}

void STM() {sendtonm = true;} // Отправка данных разрешена

void loop() {

if((WiFiMulti.run() == WL_CONNECTED)) {

if (sendtonm) { // Если прошло 5 минут, и можно отправлять - работаем.

sendtonm = false; // отключаем флаг отправки данных

float t = 0;

if (LastTemp == -127.0) {

do {

sensors.requestTemperatures(); // Команда на замер температуры.

delay(1000); // Задержка для того чтобы датчик успел провести замер.

t = sensors.getTempCByIndex(0);

} while (t > 50 || t < - 100);

LastTemp = t;

delay(1000);

}

sensors.requestTemperatures(); // Команда на замер температуры.

delay(1000); // Задержка для того чтобы датчик успел провести замер.

DeviceAddress tempDeviceAddress; // Переменная для получения адреса датчика

t = sensors.getTempCByIndex(0);

if (t > - 100 || abs(t - LastTemp) < 2) {

String buf; // Буфер для отправки на NarodMon

buf="#" + WiFi.macAddress() + "#ESP" + "\r\n"; //формируем заголовок

sensors.getAddress(tempDeviceAddress, 0); // Получаем уникальный адрес датчика

buf = buf + "#";

for (uint8_t i = 0; i < 8; i++) {if (tempDeviceAddress[i] < 16) buf = buf + "0"; buf = buf + String(tempDeviceAddress[i], HEX);} // адрес датчика в буфер

buf = buf + "#" + String(t)+ "\r\n"; //и температура

buf = buf + "##\r\n"; // закрываем пакет

WiFiClient client;

client.connect("narodmon.ru", 8283); //Подключаемся

client.print(buf); // И отправляем данные

Serial.print("6");

}

}

}

}