Елисеева Светлана Константиновна

ПЕРСПЕКТИВА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПОЧВЕННЫХ БАКТЕРИЙ

ДЛЯ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕФТЕЗАГРЯЗНЕННЫХ ПОЧВ В УСЛОВИЯХ ХОЛОДНОГО КЛИМАТА

Аннотация: в данной статье представлены результаты микробиологиче- ских исследований почв аварийных объектов нефтегазового комплекса Якутии. Автором установлено, что в процессе самовосстановления почвы недоста- точно очистились от углеводородного загрязнения и находятся в экологической напряженности. Признаками деградации земель служат изреженность или от- сутствие растительного покрова, фитотоксичность, изменения физико-хими- ческих свойств почвы: образование глыбистости почвенной структуры, гидро- фобность, засоленность, высокие значения рН, недостаток подвижного фос- фора, азота нитратов, азота аммиака, фитотоксичность.

Ключевые слова: нефть, микрофлора, бактерии, грибы, экологическая без- опасность, нефтепродукты, деградация, микроорганизмы, экология, биопрепа- раты, почва, углеводородное загрязнение.

Нефтегазовая отрасль Республики Саха (Якутия) развивается в условиях легко ранимой и с трудом восстанавливаемой природной среды. Проблема вос- становления нарушенных экосистем в результате аварийных разливов нефти и нефтепродуктов в регионе актуальны и связаны, главным образом, с природно- климатическими условиями. Самоочищение нарушенных экосистем здесь идет не месяцы и не годы, а многие десятки лет. Причиной этому служат наличие мно- голетнемерзлых почвогрунтов, низкие температуры, слабая минерализация ор- ганических веществ, короткий вегетационный период, нарушение биологиче- ской активности почв.

Одним из экологически обоснованных и наиболее эффективных методов восстановления почв, загрязненных нефтью и нефтепродуктами в настоящее время признан микробиологический метод, основанный на активации почвен- ных микроорганизмов, способных к утилизации нефтяных углеводородов. Для мерзлотных почв Якутии выбор нефтедеструкторов, эффективно работающих в климатических условиях севера, требует специальных исследований и монито- ринга за процессами трансформации и биологической деструкции нефтезагряз- нений.

Цель работы: исследовать влияние почвенного микробоценоза на деграда- цию нефтезагрязнения в условиях холодного климата.

Материалы и объекты исследований:

- нефтезагрязненные и условно чистые почвы и грунты;

- почвенные микроорганизмы.

Методы исследований.

Пробы техногеннозагрязненных и фоновых почв отбирали на глубине 0– 10 см, 10–20 см, в некоторых точках – 40, 60, 100 см, в соответствии с норматив- ными требованиями [1], исходя из того, чтобы каждый образец представлял со- бой часть почвы, типичной для генетических горизонтов.

Культивирование и определение нефтеокисляющей активности УОМ осуществляли методом жидких накопительных культур в мезофильном и психрофильном режимах на минеральной среде Мюнца [2, с. 1024–1030]. Посевы инкубировали в термостатированных качалочных установках «УВМТ- 12–250». Рост УОМ оценивали методом предельных разведений с последующим подсчётом выросших колоний.

Натурные эксперименты по самоочищению мерзлотных почв от нефти и НП проводили в условиях открытой экосистемы в опытных участках, разбитых на аварийных площадках НГК Якутии.

Битумоиды из проб почв извлекали методом экстракции [3]. Биотестирование почвенных образцов на фитотоксичность проведено с ис-

пользованием стандартной методики [4].

Исследования проведены на территориях НГК Якутии.

Результаты и обсуждения:

Микробиологические исследования позволили выяснить динамику разви- тия количественного и родового состава углеводородокисляющих микроорга- низмов (УОМ) на опытных участках и их способность к деструкции нефти. Ис- следования показали, что общая численность почвенных микроорганизмов по мере деструкции нефтепродуктов (НП) увеличивалась на несколько порядков и составляла в начале экспериментов в среднем не менее 1 млрд кл/г АСВ.

Численность олигонитрофильных бактерий, способных расти в условиях незначительного количества связанного азота в окружающей среде, в опытных делянах была ниже, чем в фоновых почвах и составляла в условно – чистых поч- вах не менее 3 млн кл/г АСВ, в нефтезагрязнённых почвах не более 35 тыс. кл/г АСВ. При этом, с глубиной их численность возрастала.

Гетеротрофы, использующие для своего питания готовые органические ве- щества, были обнаружены в большем количестве и главным образом в верхнем горизонте и лесных подстилках (рис. 1).

Рис. 1. Численность олигонитрофильных микроорганизмов в нефтезагрязненных почвах опытных участков

Численность УОМ в фоновых почвах практически не изменялась на протя- жении всего периода наблюдений. Однако в опытных делянах с различными ва- риантами активации почвенной микрофлоры через неделю после внесения або- ригенных УОМ наблюдалось снижение численности, как бактерий, так и грибов. Вероятно, это было связано, с адаптацией вносимых в опытные участки микроб- ных культур, поскольку, через год количество микрофлоры увеличивалось во всех опытах и оставалось стабильным в течение всей продолжительности поста- новки экспериментов (рис. 2).

Рис. 1. Численность углеводородокисляющих

микроорганизмов в нефтезагрязненных почвах опытных участков

Исследования показали, что большинство аборигенных бактерий и грибов, выделенных из нефтезагрязнённых мерзлотных почв Якутии, обладали активно- стью, по отношению к сырой нефти и зимнему дизельному топливу. При этом на участке, загрязнённом сырой нефтью, показатель деструкции загрязнений в те- чение 1 вегетационного периода соответствовал значениям 54,28 – 76,70%.

Наибольшую активность проявили неферментирующие углеводородокис- ляющие бактерии рода Pseudomonas. Деструкция дизельного топлива под дей- ствием УОМ за 1 северное лето составила 91,71%.

После приемов микробиологической очистки почв от нефтезегрязнений, в экспериментальные участки был проведён высев растений. В качестве фитоме- лиорантов испытаны овёс обыкновенный (Avéna sátiva) и пырейник сибирский (Elymus sibiricus).

Установлено, что рост и развитие Avéna sátiva напрямую связаны с механи- ческим составом почвы и видом загрязняющего вещества. Так, семена овса, по- сеянные в супесчаные почвы, загрязнённые сырой нефтью, на территории Ам- гинской нефтебазы, взошли практически на всех участках, однако в начале фазы колошения, остановились в своем развитии, пожелтели и засохли. Колосья не оформились. Снижение надземной массы к осени составило не менее 50–60% от контроля без внесения нефти.

Всхожесть овса в глинистой почве, загрязнённой зимним дизельным топли- вом, на территории ДЭС с. Чапчылган составил 0%. Полное отсутствие всходов отмечено и в болотистой почве. В то время, как в контрольной условно-чистой таёжно-торфяной почве всхожесть овса составила не менее 80%.

Elymus sibiricus в экспериментах был более толерантным к загрязнению нефтепродуктами, чем Avéna sátiva, и взошёл на всех опытных площадках.

При норме высева семян 20 г на 1 кв. м., всходы пырейника сибирского за 1,5 месяца составили не менее 90%. Растения росли интенсивно и к следующему сезону набирали большую биомассу, приближаясь по этому показателю к расте- ниям, выращенным в фоновых почвах.

Исследованиями установлено, что колонизация микроорганизмами около- корневой системы Elymus sibiricus выше, чем у овса. Численность ризосферных микроорганизмов, в т. ч. азотфисирующих, была выше в опытных делянах, обра- ботанных биопрепаратами на основе монокультур бактерий рода Pseudomonas и Bacillus, в сравнении с участками, обработанными смесью бактерий и грибов. Вероятно, здесь срабатывал эффект симбиоза и бактериофагии, что требует до- полнительных исследований, поскольку в почвогрунтах, не загрязнённых нефте- продуктами, количество ризосферной микрофлоры было выше, чем в контроль- ной почве (таб. 1).

Таблица 1

Колонизация ризосферы Elymus sibiricus

| Вариант опыта | Количество микроорганизмов, млн. г/АСВ |  |
| --- | --- | --- |
|  | в почве | в ризосфере |
| Смесь УОМ на вермикулите | 175,0 | 2,4 |
| Смесь УОМ на цеолите | 4,2 | 4,7 |
| Смесь УОМ без сорбентов | 589,1 | 1,8 |
| Смесь УОМ без сорбентов | 571,3 | 67,1 |
| Aspergillus | 624,7 | 2,9 |
| Bacillus | 97,8 | 1042,3 |
| Pseudomonas | 2,5 | 528,4 |
| Промышленный биопрепарат «Дево- ройл» | 2,5 | 21,3 |

Таким образом, установлено, что районированный сорт травянистого расте- ния Пырейник сибирский (Elymus sibiricus) – нефтеустойчивое и быстронакап- ливающее вегетативную массу растение и может рассматриваться как потенци- альный фиторемедиатор нефтезагрязнённых мерзлотных почв.

В результате проведенных опытов выделены бактерии, которые в опреде- ленной степени стимулируют рост растений, на нефтезагрязненной почве.

Работа в этом направлении должна быть продолжена с целью накопления фактического материала, необходимого для разработки эффективной системы биоремедиации нефтезагрязнённых мерзлотных почв в условиях Якутии с при- менением микробно-растительных систем.

Установлена высокая эффективность восстановительных работ при внесе- нии УОМ и одновременном высевании районированных травянистых растений, главным образом, пырейника сибирского (Elymus sibiricus), который может рас- сматриваться как потенциальный фиторемедиатор нефтезагрязнённых мерзлот- ных почв.

Исследования показали, что метод биоремедиации нефтезагрязнённых мерзлотных почв с применением УОМ и одновременном высевании райониро- ванных травянистых растений в условиях Якутии является перспективным для проведения биорекультивации нефтезагрязненных мерзлотных почв на различ- ных объектах нефтегазового комплекса.

Научная работа выполнена в рамках госбюджетного научного проекта VII.59.2.4.: «Геолого-геохимические условия и история формирования место- рождений нефти и газа в Лено-Вилюйском осадочном бассейне» на 2010– 2012 гг.

Список литературы

- ГОСТ 17.4.4.02–84. Охрана природы. Почвы. Методы отбора и подго- товки проб для химического, бактериологического, гельминтологического ана- лизов.

- Керстен Д.К. Морфологические и культуральные свойства индикаторных микроорганизмов нефтегазовой съемки // Микробиология. – 1963. – №5. – С. 1024–1030.

- РД 39–0147098–90. Инструкция по контролю за состоянием почв на объ- ектах предприятий Миннефтегазпрома.

- ГОСТ Р ИСО 22030–2009. Качество почвы. Биологические методы. Хро- ническая фитотоксичность в отношении высших растений.