V ВСЕРОССИЙСКИЙ ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ КОНКУРС

«Моя лучшая методическая разработка»

Московский авиационный институт (научно-исследовательский университет), филиал «Взлет» (г. Ахтубинск)

Авторы: доцент кафедры «Испытания авиационной техники», кандидат технических наук, доцент Николаев Сергей Владимирович, студенты группы МАО 501 - С: Коноплина Анастасия Алексеевна, Остапенко Анна Владимировна, Мулина Мария Александровна.

Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине динамика полета летательных аппаратов

Цель: разработка методических указаний к выполнению лабораторных работ по дисциплине «Динамика полета летательных аппаратов» с применением информационных технологий и привлечением студентов.

Задачи:

- проанализировать методическое обеспечение курса «динамика полета летательных аппаратов»;

- усовершенствовать методическое обеспечение курса «динамика полета летательных аппаратов»;

- внедрить усовершенствованное методическое обеспечение в учебный процесс.

Актуальность, оригинальность и креативность.

Актуальность работы заключается в необходимости поиска новых идей, форм и методов обучения с целью повышения эффективности учебного процесса, в том числе за счет совершенствования методического обеспечения.

Оригинальность и креативность представленной методической разработки заключается в том, что инструменты (программные продукты) для выполнения лабораторных работ предлагается разработать самим студентам.

В процессе работы использованы следующие ИКТ: модели для выполнения лабораторных работ написаны в среде Matlab & Simulink, результаты расчетов экспортируются в среду MS Excel для построения необходимых графических зависимостей.

Результативность. Эффективность представленной методической разработки оценивалась по результатам защиты двух групп студентов по 12 человек в каждой. Одна группа выполняла лабораторные работы, используя старое методическое обеспечение (аналитические формулы и несколько программ в виде exe файлов, разработанных более 20 лет назад). Вторая группа использовала усовершенствованное методическое обеспечение: модели и методические указания по их созданию и выполнению работ, написанные под руководством доцента кафедры Николаева С.В. студентками Коноплиной А. А., Остапенко А. В., Мулиной М. А.

Средний бал защит лабораторных работ первой группой составил 3,9, а второй 4,7. Таким образом, получен прирост эффективности (∆Эф.) учебного процесса за счет улучшения усвояемости материалов на 20% (рисунок 1.)

∆Эф. = 4,73,9=1,2.

Рисунок 1 – Прирост усвояемости материала

Анализ методического обеспечения курса «Динамика полета летательных аппаратов»

Анализ используемого на кафедре методического обеспечения показал наличие лекционного материала в виде рукописей, практических работ в виде нескольких десятков задач по динамике полета и раздаточный материал к выполнению лабораторных работ в виде аналитических выражений и нескольких закрытых программ в виде файлов «ехе» для расчетов.

Анализ успеваемости потоков и групп выявил, что наибольшие проблемы у студентов возникали при выполнении и защите лабораторных работ. Это было обусловлено, в том числе и тем, что студенты не понимали как работают программы, реализующие аналитические выражения. Кроме того их работа была крайне ненаглядна. Поэтому было принято решение начать усовершенствование методического обеспечения курса с переработки материалов для выполнения лабораторных работ.

Автор предложил трём студенткам (соавторам) по имеющимся аналитическим выражениям разработать модели, потребные для выполнения трех лабораторных работ с помощью среды Matlab & Simulink. Разработанные модели были проверены с помощью тестовых примеров, а результаты сравнивались с аналитическими решениями и работой старых закрытых программ. В результате сравнения была получена высокая сходимость результатов, модели признаны адекватными. На основе этих данных и было усовершенствовано методическое обеспечение курса за счет разработки методических указаний по выполнению лабораторных работ.

Оригинальность этой методической разработки заключается в том, что студенты сами разрабатывают программный продукт, с помощью которого потом выполняются лабораторные работы по заданию.

Усовершенствованное методическое обеспечение курса «динамика полета летательных аппаратов»

«Методические указания к выполнению лабораторных работ по дисциплине динамика полета летательных аппаратов»

Лабораторная работа №1. Расчёт и построение кривых потребных и располагаемых тяг.

Задание. Рассчитать по заданным исходным даннным (в соответствии с вариантом) зависимости Xa=Pп=f(M,H) и Pp=f(M,H) для горизонтального полёта самолёта, построить графики этих зависимостей зависимостей.

Алгоритм работы.

- Разработка модели по известным аналитическим выражениям.

- Запуск модели в системе Simulink.

- Введение исходных данных.

- Получение значений располагаемых и потребных тяг.

- Построение графиков зависимости потребных и располагаемых тяг от числа М и высоты полета в пакете Excel.

Используемые для построения модели формулы.

Формула для расчёта потребной тяги:

Pп=Сx0+Cxi*ρH2*aH2*M2*S,                                       (1)

Где ρH – плотность воздуха на высоте полёта,

аH – скорость звука на высоте полёта,

М – число маха,

S – площадь крыла,

Сx0 – коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъёмной силе.

Формула коэффициента индикаторного сопротивления:

Сxi=A*Cya2,                                                           (2)

Где Cya – коэффициент подъёмной силы,

А- коэффициент отвала поляры,

Формула коэффициента отвала поляры для М>1

A=0,25*M2-1                                                     (3)

Формула коэффициента отвала поляры для М<1

A=1π*λ,                                                           (4)

Где λ- удлинение крыла.

Формула для определения располагаемой тяги для режима «Максимал»  до H < 11 км:

Рр=P0*1-0,7*M+0,555*M2+0,123*M3*∆0,85      (5)

Где  ∆=ρHρ0                                                  (6)

Если H > 11 км, то формула для определения располагаемой тяги для режима «Максимал» будет иметь вид:

Pp=pHpH=11 PH=11                                             (7)

Формула для определения располагаемой тяги для режима «Форсаж»:

Ррф=P0*1-0,32*M+0,4*M2-0,01*M3*∆0,6        (8)

Если H > 11 км, то формула для определения располагаемой тяги для режима «Форсаж» будет иметь вид:

Pp=pHpH=11 PH=11                                              (9)

Формула для определения плотности на высоте полета:

ρН=ρ0*e-βH,                                                (10)

Где ρ0=1,225кгм3 ,

β=11*10-5,

H – высота полёта.

Формула для определения температуры на высоте полета:

Т=Т0-6,5*Н,                                               (11)

Где Т0=288,15 К,

Н – высота полета,

Формула для определения скорости звука на высоте полета:

a=20T                                                          (12)

Ход работы.

Для начала работы с готовой моделью необходимо открыть файл «LAB1.slx», схема которого изображена на рисунке 2 и зайти в блок «For» двойным нажатием левой кнопки мыши. Открывается схема для расчета кривых потребных и располагаемых тяг (рисунок 3).

Рисунок 2 – Схема файла «LAB1.slx»

Рисунок 3 – Схема для расчёта Pп и Рр

Переключатель блока «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ», выделенный красным цветом, должен находиться в верхнем положении для определения располагаемой тяги на режиме «Максимал». Если расчёты производятся для режима «Форсаж», то переключатель должен находиться в нижнем положении. Для переключения между положениями используйте двойное нажатие левой кнопки мыши.

Далее необходимо открыть предварительно созданный файл «DANO1.m», структура и вид которого представлены на рисунке 4. Запустить файл с помощью кнопки «Run», местоположение которой находится на панели «Editor», изображенной на рисунке 5.

Рисунок 4 – Файл «DANO1.m»

Рисунок 5 – Панель инструментов

Далее вводим исходные данные в соответствии со своим вариантом задания с необходимым шагом для нужного режима, как показано на рисунке 6. Для задания ранжированной переменной в пакете Matlab используется следующее обозначение: Н=1:2:9, где 1 – начальное значение, 2 – шаг, 9 – конечное значение. После ввода значений величины необходимо нажать на клавиатуре клавишу «Enter».

Рисунок 6 – Исходные данные

Следующим этапом нужно открыть файл «L.xlsx», который создан заранее. Полученные данные в ходе расчета будут записаны в данном файле. Пример изображен на рисунке 7.

Рисунок 7 – Полученные расчетные данные

Для перехода к следующему режиму удалите полученные в таблицах данные, кроме зеленых окрашенных ячеек. Нажмите кнопку сохранить и закройте файл.

Описание процесса создания модели

Схема, представленная на рисунке 8, состоит из блока «For», в который на вход подается параметр высоты Н, на выход - расчетные значения потребной и располагаемой тяги.

Рисунок 8 – Файл «LAB1.slx»

Рассмотрим подсистему блока «For», представленную на рисунке 9. Он содержит блоки «Рп», «Рр м», «Рр ф» и «Switch». В блоках «Switch2» и «Switch3» определяются значения располагаемой тяги в зависимости от высоты. Используя переключатель, изменяем режим, в зависимости от поставленной задачи, на «Максимал», соответствующий верхнему положению переключателя и «Форсаж», соответствующий нижнему положению переключателя. На выходе 2 получаем располагаемую тягу, на выходе 1 – потребную.

Рисунок 9 – Подсистема блока «For»

Рассмотрим подсистему блока «Рп», изображенную на рисунке 10.

Рисунок 10 – Блок-схема определения потребной тяги

На вход 2 подаются значения высоты Н, далее рассчитываем плотность на высоте полета в блоке «roH» по формуле 10. Определяем температуру на высоте полета в блоке «Т» по формуле 11. Затем, используя полученные значения температуры, рассчитываем скорость звука по формуле 12. В блоке «delta» рассчитываем ∆ по формуле 6 и подаем на выход 3.

Далее с помощью блока «Switch» для высот менее 11 км используется нижний входной параметр (рассчитанная скорость звука на высоте полета), а для высот более 11 км – верхний входной параметр (скорость звука равная 295 м/с). Полученную из блока «Switch» скорость звука возводим в квадрат, перемножаем с плотностью, возводим в степень «-1».

На вход 1 подаются числа М. Далее рассчитываем значения коэффициента отвала поляры А для чисел М<1 по формуле 4, а для М>1 по формуле 3, для чего используем блок «Switch».

Число М возводим в степень -2 и умножаем на блок «К», в котором записано выражение 2mgS. Перемножаем данное значение с полученным ранее значением плотности и скорости звука в квадрате, получаем коэффициент Cya. Возведя его в квадрат и перемножив с коэффициентом А, получаем значение коэффициента Cxi.

С помощью блока «Switch» определяем Cx0, в зависимости от числа М. При М > 0,85 Cx0=0,04, а при М <0 ,85 Cx0=0,02.

Складывая значения Cx0 с Cxi и, умножая на выражение ρa2M2S2, получаем значения располагаемой тяги Рп.

Перейдем к рассмотрению подсистемы блока «Рр м», изображенной на рисунке 11. На вход 2 подается значение числа М и в блоке «Рр» совместно с блоком «К» получаем выражение: P0*1-0,7*M+0,555*M2+0,123*M3. В блоке «Рр2» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н>11 по формуле 7. В блоке «Рр1» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н<11 по формуле 5.

Рисунок 11 – Блок-схема «Рр м»

Рассмотрим подсистему блока «Рр ф», изображенную на рисунке 12. На вход 2 подается значение числа М и в блоке «Рр ф» совместно с блоком «К» получаем выражение: P0*1-0,32*M+0,4*M2-0,01*M3. В блоке «Рф1» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н>11 по формуле 9. В блоке «Рф2» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н<11 по формуле 8.

Рисунок 12 – Блок-схема «Рр ф»

Лабораторная работа № 2. Расчет и построение характеристик набора высоты

Задание. Рассчитать по заданным исходным даннным характеристики набора высоты, построить графики зависимостей Vy* = f(M,H), nx = f(М,H).

Алгоритм работы.

- Создание модели по исходным данным своего варианта.

- Запуск модели в системе Simulink.

- Введение исходных данных.

- Получение значений Vy* и nx.

- Построение графиков зависимостей Vy* = f(M,H), nx = f(М,H).

Используемые формулы для разработки модели.

Формула для определения перегрузки nx:

nx=Pр-Рпmg ,                                                     (13)

Где Pр- располагаемая тяга,

Рп-  потребная тяга,

m – масса самолёта,

g – ускорение свободного падения,

Формула для определения энергетической скороподъёмности:

Vy*=nx*aH*M,                                                       (14)

Где nx- продольная перегрузка ЛА,

aH- скорость звука на высоте полёта,

M- число М.

Ход работы.

Для начала работы необходимо открыть созданную модель (файл «LAB2.slx»), структурная схема которого изображена на рисунке 13 и зайти в блок «For» (рисунок 14) двойным нажатием левой кнопки мыши.

Рисунок 13 – Схема файла «LAB2.slx»

Рисунок 14 – Схема для расчёта nx и Vy*

Переключатель блока «ПЕРЕКЛЮЧИТЬ», выделенный красным цветом, должен находиться в верхнем положении для определения располагаемой тяги на режиме «Максимал». Если расчёты производятся для режима «Форсаж», то переключатель должен находиться в нижнем положении. Для переключения между положениями используйте двойное нажатие левой кнопки мыши.

Далее необходимо открыть файл «DANO2.m», который представлен на рисунке 15. Структура файла соответствует структуре исходных данных согласно вашего варианта. Запустить файл с помощью кнопки «Run».

Рисунок 15 – Файл «DANO2.m»

Далее вводим данные с необходимым шагом для нужного режима.

Следующим этапом нужно открыть созданный файл «L2.xlsx». Полученные данные в ходе расчета будут записаны в данном файле. Пример изображен на рисунке 16.

Рисунок 16 – Полученные расчетные данные

Для перехода к следующему режиму удалите полученные в таблицах данные, кроме зеленых окрашенных ячеек. Нажмите кнопку сохранить и закройте файл.

Описание процесса создания модели

Схема, изображённая на рисунке 17, состоит из блока «For», в который на вход подается параметр высоты Н, на выход - расчетные значения скороподъемности и продольной перегрузки.

Рисунок 17 – Файл «LAB2.slx»

Рассмотрим подсистему блока «For», представленную на рисунке 18. Он содержит блоки «Рп», «Рр м», «Рр ф» и «Switch». В блоках «Switch» определяются значения располагаемой и тяги в зависимости от высоты. Используя переключатель, изменяем режим, в зависимости от поставленной задачи, на «Максимал», соответствующий верхнему положению переключателя и «Форсаж», соответствующий нижнему положению переключателя.

Далее при помощи блока «Сумматор» вычитаем потребную тягу из располагаемой и,  умножив на 1mg , на выходе 2 получаем nx. Умножив nx на аН и М, получим на выходе 1 значения скороподъемности.

Рисунок 18 – Схема для расчёта Pп и Рр

Рассмотрим подсистему блока «Рп», изображенную на рисунке 19.

Рисунок19 – Блок-схема определения Рп

На вход 2 подаются значения высоты Н, далее рассчитываем плотность на высоте полета в блоке «roH» по формуле 10. Определяем температуру на высоте полета в блоке «Т» по формуле 11. Затем, используя полученные значения температуры, рассчитываем скорость звука по формуле 12. В блоке «delta» рассчитываем ∆ по формуле 6 и подаем на выход 3.

Далее с помощью блока «Switch» для высот менее 11 км используется нижний входной параметр (рассчитанная скорость звука на высоте полета), а для высот более 11 км – верхний входной параметр (скорость звука равная 295 м/с). Полученную из блока «Switch» скорость звука возводим в квадрат, перемножаем с плотностью, возводим в степень «-1».

На вход 1 подаются числа М. Далее рассчитываем значения коэффициента отвала поляры А для чисел М<1 по формуле 4, а для М>1 по формуле 3, для чего используем блок «Switch».

Число М возводим в степень -2 и умножаем на блок «К», в котором записано выражение 2mgS. Перемножаем данное значение с полученным ранее значением плотности и скорости звука в квадрате, получаем коэффициент Cya. Возведя его в квадрат и перемножив с коэффициентом А, получаем значение коэффициента Cxi.

С помощью блока «Switch» определяем Cx0, в зависимости от числа М. При М > 0,85 Cx0=0,04, а при М <0 ,85 Cx0=0,02.

Складывая значения Cx0 с Cxi и, умножая на выражение ρa2M2S2, получаем значения располагаемой тяги Рп.

Перейдем к рассмотрению подсистемы блока «Рр м», изображенной на рисунке 20. На вход 2 подается значение числа М и в блоке «Рр» совместно с блоком «К» получаем выражение: P0*1-0,7*M+0,555*M2+0,123*M3. В блоке «Рр2» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н>11 по формуле 7. В блоке «Рр1» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н<11 по формуле 5.

Рисунок 20 – Блок-схема «Рр м»

Рассмотрим подсистему блока «Рр ф», изображенную на рисунке 21. На вход 2 подается значение числа М и в блоке «Рр ф» совместно с блоком «К» получаем выражение: P0*1-0,32*M+0,4*M2-0,01*M3. В блоке «Рф1» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н>11 по формуле 9. В блоке «Рф2» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н<11 по формуле 8.

Рисунок 21 – Блок-схема «Рр ф»

Лабораторная работа № 3. Расчет основных характеристик виража

Задание. Построить модель. Рассчитать по заданным исходным даннным (согласно варианта) основные характеристики виража: радиус R=f(M, H), время Т=f(M, H) и угловую скорость ω=f(M, H). Построить их графические зависимости и провести анализ.

Алгоритм работы.

- Разработать модель.

- Запуск модели в системе Simulink.

- Введение исходных данных.

- Получение значений располагаемых и потребных тяг.

- Построение графиков зависимости радиуса, времени и угловой скорости от числа М и высоты в пакете Excel.

Используемые формулы для создания модели.

Формула для расчёта радиуса виража:

Rв=Vω,                                                                     (15)

Где V – скорость полета.

ω – угловая скорость виража:

ωв=gVnyв 2-1,                                                 (16)

Где g – ускорение свободного падения,

nyв – нормальная перегрузка.

Время выполнения виража:

Тв=2πRV                                                              (17)

Нормальная перегрузка при выполнении виража с максимальной тягой:

nyp=1CyCp-Cx0A ,                                                 (18)

Где Cp – коэффициент тяги,

Cy – коэффициент подъемной силы,

Сx0 – коэффициент лобового сопротивления при нулевой подъёмной силе,

А- коэффициент отвала поляры.

Нормальная перегрузка при Cyдоп:

nyCyдоп=CyдопqSmg,                                               (19)

Где Cyдоп – допустимый коэффициент подъемной силы,

q – скоростной напор,

S – площадь крыла.

Нормальная перегрузка при выполнении виража:

nyв=minnyCyдоп;nyp;nymax,                                (20)

Где nymax – максимальная нормальная перегрузка для данного типа самолёта.

Ход работы.

Для начала работы необходимо открыть созданный файл «LAB3.slx», структура которого показана на рисунке 22 и зайти в блок «For» двойным нажатием левой кнопки мыши.

Рисунок 22 – Файл «LAB3.slx»

Схема для расчета данных представлена на рисунке 23

Рисунок 23 – Схема для расчёта данных

Далее необходимо открыть созданный заранее файл «DANO3.m», который представлен на рисунке 24. Запустить файл с помощью кнопки «Run».

Рисунок 24 – Файл «DANO3.m»

Далее вводим исходные данные своего варианта, как показано на рисунке 25.

Рисунок 25 – Исходные данные

Следующим этапом нужно открыть файл «L3.xlsx». Результаты расчета будут записаны в этот файл. Пример изображен на рисунке 26.

Рисунок 26 – Результаты расчетов

Описание процесса создания модели

Схема, изображённая на рисунке 27, состоит из блока «For», в который на вход подается параметр высоты Н, на выход - расчетные значения времени, радиуса и угловой скорости виража.

Рисунок 27 – Файл «LAB3.slx»

Рассмотрим подсистему блока «For», представленную на рисунке 28. Она состоит из основных блоков «Subsystem», «nycdop», «nyp», «w», «T». При вычислении значений nyp, nycdop, nymax, выбирается минимальное в блоке «nyв» в соответствии с формулой 20. Затем рассчитываем в блоке «w»  угловую скорость. Производим расчет радиуса и времени виража.

Рисунок 28 – Подсистема блока «For»

На вход 1 подаются значения высоты Н, далее рассчитываем плотность на высоте полета в блоке «roH». Определяем скорости звука на высоте полета в блоке «аН».

Далее рассмотрим подсистему блока «Subsystem», представленную на рисунке 29.

Рисунок 29 – Блок-схема «Subsystem»

На входе 1 подаются значения М, которые в блоке «Function» возводятся в степень -2 и умножаются на выражение 2mgS, записанное в блоке «К».

На вход 2 подается значение плотности воздуха, на вход 3 – скорость звука в квадрате. Данные значения перемножаются и возводятся в степень -1. Получаем коэффициент Cyв и выражение 1ρ*аН2*М2.

Рассмотрим подсистему блока «nyp», изображенный на рисунке 30.

Рисунок 30 – Блок-схема «nyp»

На вход 1 подаются значения числа М, на входе 3 – значение плотности воздуха, на входе 4 - ∆.

Далее в подсистеме блока «Рр», представленной на рисунке 31 рассчитываем располагаемую тягу. На вход 2 подается значение числа М и в блоке «Рр» совместно с блоком «К» получаем выражение: P0*1-0,7*M+0,555*M2+0,123*M3. В блоке «Рр2» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н>11 по формуле 7. В блоке «Рр1» рассчитываются значения располагаемой тяги для Н<11 по формуле 5.

Рисунок 31 – Блок-схема «Рр»

Далее с помощью блока «Switch» получаем значения располагаемой тяги в зависимости от высоты. Умножив на выражение 2ρ*аН2*М2*S, получаем значение коэффициента Ср.

При помощи блока сумматора и блока деления, получим выражение Cp-Cx0A. Вычислив корень и разделив на Су, получим значения  nyp.

Рассмотрим блок «nycdop», изображенный на рисунке 32. На вход 1, 2 и 3 подаются значения плотности, скорости звука в квадрате и числа М соответственно, перемножив которые с  CyдопS2mg, заключенным в блоке «К», получим nycdop.

Рисунок 32 – Блок-схема «nycdop»

Рассмотрим блок «w», представленный на рисунке 33. На вход 1, 2 подаются значения nyв и 1V соответственно. Блок «Function» содержит выражение nyв 2-1, при перемножении которого с gV, получаем угловую скорость виража.

Рисунок 33 – Блок-схема «w»

В блоке «Т», представленном на рисунке 34, на вход 2, 1 подаются значения R и V соответственно, значения которых разделив друг на друга и умножив на 2π, получим время выполнения виража.

Рисунок 34 – Блок-схема «T»

Внедрение усовершенствованного методического обеспечения в учебный процесс

Оригинальная методическая разработка внедрена в учебном процессе филиала «Взлет» МАИ (НИУ) в г. Ахтубинск кафедрой «Испытания авиационной техники».

В течение первых трех курсов студенты по специальности 24.05.03 «Испытания летательных аппаратов» филиала изучают большое количество базовых дисциплин. В их число входят информатика, моделирование и вычислительная практика. Эти курсы формируют у студентов навыки работы с информационными технологиями и программно-моделирующими системами. Дисциплины «специалитета», куда входит «динамика полета летательных аппаратов» начинаются на 3 курсе. К этому моменту студенты уверенно владеют такими продуктами как Matcad, Matlab & Simulink, Visual Studio, MS Office. В этой связи, уровня детализации последовательности разработки моделей в методических указаниях вполне достаточно для самостоятельной работы.

Практика использования представленных методических указаний и самой идеи разработки студентами инструмента для выполнения лабораторных работ в данном случае себя полностью оправдала.

Прирост эффективности усвоения материала курса «динамика полета летательных аппаратов» составил 20% в пользу данной методической разработки при оценивании двух групп студентов выполняющих лабораторные работы по разным методикам.

Кроме того, методическая разработка использовалась в курсе «Моделирование систем и процессов», где в качестве практических задач студентами выполнялась только разработка моделей, используемых в лабораторных работах по «динамике полета».

Хорошо показал себя прием, когда представленные методические указания к лабораторным работам трансформировались в указания по выполнению курсового проекта. В нем ставилась задача разработать комплекс моделей в среде Matlab & Simulink, с помощью которых, согласно варианта, определить заданные характеристики динамики полета летательного аппарата.