Образец выполнения работы группой 1

Цель: изучить зависимость емкостного и индуктивного сопротивлений от частоты переменного тока и параметров цепи переменного тока.

Порядок выполнения работы

    - Соберём цепь, показанную на рисунке 1.

рис 1.

    - Установим следующие значения параметров:

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц;

Конденсатор – рабочее напряжение 400 В, емкость 10 мкФ;

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом.

    - Изменяя емкость конденсатора от 5 до 50 мкФ (через 5 мкФ), запишем показания вольтметров (напряжение на конденсаторе и на резисторе).

    - Рассчитаем эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости от значения емкости конденсатора (для этого надо напряжение на резисторе разделим на его сопротивление).

    - Определим значения емкостных сопротивлений конденсатора для соответствующих значений его емкости  Xc=UcIэф,  и сравним их с рассчитанными значениями по формуле Xc=1C∙ω=1C∙2π∙ω. (1)

| С, мкФ (10 -6 Ф) | Uc, В | Ur, В | Iэф, А | Xc=UcIэф, Ом | Xc=1C∙ω=1C∙2π∙ϑ, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 95,3 | 29,9 | 0,299 | 318,7 | 318,5 |
| 10 | 84,6 | 53,1 | 0,531 | 159,3 | 159,2 |
| 15 | 72,7 | 68,5 | 0,685 | 106,1 | 106,2 |
| 20 | 62,2 | 78,5 | 0,785 | 79,6 | 79,6 |
| 25 | 53,7 | 84,3 | 0,843 | 63,7 | 63,7 |
| 30 | 46,8 | 88,3 | 0,883 | 53,1 | 53,07 |
| 35 | 41,3 | 91,0 | 0,910 | 45,5 | 45,5 |
| 40 | 36,9 | 92,9 | 0,929 | 39,8 | 39,8 |
| 45 | 33,3 | 94,2 | 0,942 | 35,4 | 35,38 |
| 50 | 30,3 | 95,2 | 0,952 | 31,8 | 31,85 |

Вывод: с увеличением ёмкости конденсатора, ёмкостное сопротивление уменьшается

    - Установим емкость конденсатора 10 мкФ. Изменяя частоту генератора от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторим измерения и расчеты емкостного сопротивления в зависимости от частоты переменного тока.

| , Гц | Uc, В | Ur, В | Iэф, А | Xc=UcIэф, Ом | Xc=1C∙ω=1C∙2π∙ω, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 99,2 | 12,4 | 0,124 | 800 | 796,2 |
| 30 | 98,2 | 18,5 | 0,185 | 530,8 | 530,7 |
| 40 | 96,9 | 24,3 | 0,243 | 398,8 | 398,1 |
| 50 | 95,3 | 29,9 | 0,299 | 318,7 | 318,4 |
| 60 | 93,5 | 35,2 | 0,352 | 265,6 | 265,4 |
| 70 | 91,5 | 40,2 | 0,402 | 227,6 | 227,4 |
| 80 | 89,3 | 44,9 | 0,449 | 198,88 | 199,04 |
| 90 | 87 | 49,2 | 0,492 | 176,83 | 176,92 |
| 100 | 84,6 | 53,1 | 0,531 | 159,3 | 159,2 |

    - Построим график зависимости емкостного сопротивления от частоты переменного тока

Вывод: с увеличением частоты переменного тока ёмкостное сопротивление уменьшается