Образец выполнения работы группой 2

Цель: изучить зависимость индуктивного сопротивлений от частоты переменного тока и параметров элементов.

Порядок выполнения работы

    - Соберём цепь, показанную на рисунке 1.

    - Установим следующие значения параметров:

Генератор – напряжение (эффективное) 100 В, частота 100 Гц;

Катушка - индуктивность 50 мГн;

Резистор – рабочая мощность 500 Вт, сопротивление 100 Ом.

    - Изменяя индуктивность катушки от 50 до 500 мГн (через 50 мГн), запишем показания вольтметров (напряжение на катушке и на резисторе).

    - Рассчитаем эффективное значение токов, текущих в цепи, в зависимости от значения индуктивности катушки (для этого надо напряжение на резисторе разделить на его сопротивление).

    - Определим индуктивные сопротивления катушки для соответствующих значений ее индуктивности XL=ULIэф,  и сравним их с рассчитанными значениями по формуле XL=L∙ω=2∙π∙L∙ω (1).

| L, мГн (10-3) | UL, В | Ur, В | Iэф, А | XL=ULIэф, Ом | XL=L∙ω=2∙π∙L∙ω, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 50 | 29,9 | 95,4 | 0,954 | 31,4 | 31,4 |
| 100 | 53,2 | 84,6 | 0,846 | 62,88 | 62,8 |
| 150 | 68,5 | 72,7 | 0,727 | 94,2 | 94,2 |
| 200 | 78,2 | 62,2 | 0,622 | 125,7 | 125,6 |
| 250 | 84,3 | 53,6 | 0,536 | 157,3 | 157 |
| 300 | 88,3 | 46,8 | 0,468 | 188,6 | 188,4 |
| 350 | 91,0 | 41,3 | 0,413 | 220,3 | 219,8 |
| 400 | 92,9 | 36,9 | 0,369 | 251,8 | 251,2 |
| 450 | 94,2 | 33,3 | 0,333 | 282,9 | 282,6 |
| 500 | 95,2 | 30,3 | 0,303 | 314,2 | 314 |

    - Установим индуктивность катушки 100 мГн. Изменяя частоту генератора от 20 до 100 Гц через 10 Гц, повторим измерения и расчеты индуктивного сопротивления в зависимости от частоты переменного тока.

| , Гц | UL, В | Ur, В | Iэф, А | XL=ULIэф, Ом | XL=L∙ω=2∙π∙L∙ω, Ом |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 20 | 12,4 | 99,2 | 0,992 | 12,5 | 12,56 |
| 30 | 18,5 | 98,2 | 0,982 | 18,84 | 18,84 |
| 40 | 24,3 | 96,9 | 0,969 | 25,07 | 25,12 |
| 50 | 29,9 | 95,4 | 0,954 | 31,3 | 31,4 |
| 60 | 35,2 | 93,5 | 0,935 | 37,65 | 37,68 |
| 70 | 40,2 | 91,5 | 0,915 | 43,93 | 43,96 |
| 80 | 44,9 | 89,3 | 0,893 | 50,3 | 50,24 |
| 90 | 49,2 | 87,0 | 0,87 | 56,55 | 56,52 |
| 100 | 53,2 | 84,6 | 0,846 | 62,88 | 62,8 |

    - Построим графики зависимости индуктивного сопротивления от частоты переменного тока.