Технологическая карта №1

Пришивание пуговиц со сквозными отверстиями

Инструменты и приспособление: игла ручная, ножницы, карандаш, наперсток.

Материалы для работы: деталь из ткани размером 10х10см, пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки №40 или №50 в цвет пуговиц.

| № операции | Технология выполнения | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наметить на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. Отмерить нитку для работы, сложить вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. |  |
| 2. | Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. |  |
| 3. | Пропустить иглу в отверстие пуговицы и вывести иглу с ниткой. |  |
| 4. | Пропустить иглу во второе отверстие пуговицы, ввести в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани. |  |
| 5. | Выполнить 3-5 стежков в отверстия пуговицы. |  |
| 6. | Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. |  |
| 7. | Выполнить работу по пунктам 1-6 для пуговицы с четырьмя отверстиями, при этом выполнить 3-4 стежка в каждую пару отверстий. |  |
| 8. | Оформить образец в альбом. |  |
| 9. | Проверка качества работы: 1)Пуговицы пришиты прочно. 2) Нитки прочно и правильно закреплены в начале и в конце работы. |  |

Технологическая карта №2

Пришивание пуговиц с ушком

Инструменты и приспособление: игла ручная, ножницы, карандаш, наперсток.

Материалы для работы: деталь из ткани размером 10х10см, пуговицы с двумя и четырьмя сквозными отверстиями, швейные нитки №40 или №50 в цвет пуговиц.

| № операции | Технология выполнения | Рисунок |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наметать на детали из ткани место пришивания пуговицы с двумя отверстиями. Отмерить нитку для работы, сложить её вдвое, вдеть в ушко иглы оба конца нитки. |  |
| 2. | Закрепить нитку петлей на лицевой стороне ткани. |  |
| 3. | Пропустить иглу через отверстие ушка пуговицы. |  |
| 4. | Ввести иглу в ткань с лицевой стороны и вывести на изнаночную сторону ткани. |  |
| 5. | Выполнить 4-5 стежков в отверстие ушка пуговицы. |  |
| 6. | Закрепить нитку петлей на изнаночной стороне ткани. |  |
| 7. | Оформить образец в альбом. |  |
| 8. | Проверка качества работы: 1)Пуговицы пришиты прочно. 2) Нитки прочно и правильно закреплены в начале и в конце работы. |  |

Опрос по теме ручные работы.

- Временное ниточное соединение двух деталей

|  | М |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Временное ниточное закрепление подогнутого края детали.

|  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Предохранение среза детали от осыпания с помощью иглы и нитки.

| О |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

- Инструмент для копирования прямыми стежками.

|  |  |  | А |
| --- | --- | --- | --- |

- Тонко скрученное волокно, намотанное на катушку и служащее для создания слоев ткани.

|  |  | Т |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

- Название стежка, которым сметывают детали.

|  |  |  |  |  | Й |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Оценивание проделанной работы.

- Если неправильных ответов нет – оценка «5».

- Если неправильных ответов 1 – оценка «4».

- Если 2 – оценка «3».

- Если неправильных ответов 3 и более – материал не усвоен.