МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ

ДОНЕЦКОЙ НАРОДНОЙ РЕСПУБЛИКИ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

«ХАРЦЫЗСКИЙ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ТЕХНИКУМ»

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ

ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ДОНЕЦКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

МЕТОДИЧЕСКАЯ РАЗРАБОТКА ОТКРЫТОГО ЗАНЯТИЯ

ПО ДИСЦИПЛИНЕ  «ЭЛЕКТРОТЕХНИКА И ЭЛЕКТРОНИКА»

ТЕМА: РАСЧЕТ ОДНОФАЗНЫХ ЦЕПЕЙ ПЕРЕМЕННОГО ТОКА

для специальности 22.02.06 Сварочное производство

Методическая разработка открытого практического занятия Расчет однофазных цепей переменного тока по дисциплине   «Электротехника и электроника» для специальности 22.02.06 Сварочное производство

Разработчик:

Шевченко Н.П.- преподаватель специальных электротехнических дисциплин ГПОУ «ХТТ ДонНТУ»

Рецензенты:

1. Гудым Анна Ивановна. - преподаватель специальных электротехнических дисциплин, специалист высшей квалификационной категории ГПОУ «ХТТ ДонНТУ»

2.  Худолеева Вера Леонидовна – преподаватель электротехнических дисциплин, специалист высшей категории, преподаватель - методист Государственного профессионально образовательного учреждения «Енакиевский металлургический техникум»

Методическая разработка раскрывает технологические этапы подготовки и проведения занятия с использованием мультимедийных и интерактивных технологий, содержит дидактический материал. Методическая разработка может быть полезна преподавателям СПО при подготовке и проведении занятий по дисциплине «Электротехника и электроника» для не электротехнических специальностей

Одобрено и рекомендовано ц/к специальных электротехнических дисциплин и автоматизации  Протокол № 2 от «14» сентября 2022г.

Председатель цикловой комиссии специальных электротехнических дисциплин и автоматизации _____________________О.И.Левицкая

|  | СОДЕРЖАНИЕ | СТР. |
| --- | --- | --- |
|  | ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 4 |
|  | ОРГАНИЗАЦИОННО МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ. | 5 |
|  | СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ. | 9 |
|  | ПЛАН ЗАНЯТИЯ | 10 |
|  | ХОД РАБОТЫ | 12 |
|  | ПРИЛОЖЕНИЯ | 19 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Данная методическая разработка предназначена для проведения открытого занятия по дисциплине «Электротехника и электроника» по специальности 22.02.06 Сварочное производство.

Цель методической разработки  демонстрация эффективных методов и приемов работы по развитию учебно-познавательной активности студентов, способов развития самостоятельной деятельности студентов с применением технологии объяснительно-иллюстративного обучения, демонстрация оптимального использования дидактических и технических средств обучения.

Тема методической разработки практического занятия  Расчет однофазных цепей переменного тока предполагает расширение, обобщение, систематизацию знаний и умений студентов, использование разнообразных приёмов и методов обучения, активизацию деятельности студентов на занятии через интерактивные задания.

Методическая разработка представляет собой учебно-методический комплект практического занятия: методические указания к практической работе, презентацию, приложения с  интерактивными заданиями. Интерактивные задания позволяют активизировать деятельность студентов, способствует развитию познавательной активности студентов; развитию аналитического, логического мышления студентов.

Открытое занятие по дисциплине «Электротехника и электроника»  проводится в группе 2 курса по специальности 22.02.06 Сварочное производство. Основная часть студентов имеет достаточный уровень подготовки, т.е. обладает средними  базовыми знаниями за курс основной школы, но у студентов слабо развито логическое мышление и навыки самостоятельной работы.

ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ

Тема занятия

Расчет однофазных  цепей переменного тока

Формируемые компетенции

ОК 1. Понимать сущность и социальную значимость своей будущей профессии, проявлять к ней устойчивый интерес.

ОК 2. Организовывать собственную деятельность, выбирать типовые методы и способы выполнения профессиональных задач, оценивать их эффективность и качество.

ОК 3. Принимать решения в стандартных и нестандартных ситуациях и нести за них ответственность.

ОК 4. Осуществлять поиск и использование информации, необходимой для эффективного выполнения профессиональных задач, профессионального и личностного развития.

ОК 5. Использовать информационно-коммуникационные технологии в профессиональной деятельности.

ОК 6. Работать в коллективе и команде, эффективно общаться с коллегами, руководством, потребителями.

ОК  7.  Брать  на  себя  ответственность  за  работу  членов  команды

(подчиненных), результат выполнения заданий.

ОК 8. Самостоятельно определять задачи профессионального и личностного развития, заниматься самообразованием, осознанно планировать повышение квалификации.

ОК 9. Ориентироваться в условиях частой смены технологий в профессиональной деятельности.

ПК 1.1. 	Применять различные методы, способы и приемы сборки и сварки конструкций с эксплуатационными свойствами.

ПК 1.2. 	Выполнять техническую подготовку производства сварных конструкций.

ПК 1.3.	Выбирать оборудование, приспособления и инструменты для обеспечения производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 1.4. 	Хранить и использовать сварочную аппаратуру и инструменты в ходе  производственного процесса.

ПК 2.1. 	Выполнять проектирование технологических процессов производства сварных соединений с заданными свойствами.

ПК 2.2. 	Выполнять расчеты и конструирование сварных соединений и конструкций.

ПК2.3. 	Осуществлять технико-экономическое обоснование выбранного технологического процесса.

ПК 2.4. 	Оформлять конструкторскую, технологическую и техническую документацию.

ПК 2.5. 	Осуществлять разработку и оформление графических, вычислительных и проектных работ с использованием информационно-компьютерных технологий.

ПК 3.1. 	Определять причины, приводящие к образованию дефектов в сварных соединениях.

ПК 3.2. 	Обоснованно выбирать и  использовать методы, оборудование, аппаратуру и приборы для контроля металлов и сварных соединений.

ПК 3.3. 	Предупреждать, выявлять и устранять дефекты сварных соединений и изделий для получения качественной продукции.

ПК 3.4. 	Оформлять документацию по контролю качества сварки.

ПК 4.1.  	Осуществлять текущее и перспективное планирование производственных работ.

ПК 4.2. 	Производить технологические расчеты на основе нормативов технологических режимов, трудовых и материальных затрат.

ПК 4.3. 	Применять методы и приемы организации труда, эксплуатации оборудования, оснастки, средств механизации для повышения эффективности производства

ПК 4.4. 	Организовывать ремонт и тех. обслуживание сварочного производства по Единой системе планово-предупредительного ремонта.

ПК 4.5. 	Обеспечить профилактику и безопасность условий труда на участке сварочных работ.

Цели занятия:

Методическая: усовершенствование методов и приемов работы по развитию учебно-познавательной активности студентов, способов развития самостоятельной деятельности студентов

Учебная: применение знаний и формирование у студентов практических умений  системы знаний об элементарных цепях однофазного переменного тока с последовательным соединением активных и реактивных сопротивлений

Развивающая: развитие познавательной активности студентов; развитие аналитического, логического мышления студентов

Воспитательная: создание условий дальнейшего формирования внимательности, старания, учиться видеть проявления изученных закономерностей в окружающей среде

Личностные результаты реализации программы воспитания:

ЛР 4 Проявляющий и демонстрирующий уважение к людям труда, осознающий ценность собственного труда. Стремящийся к формированию в сетевой среде личностно и профессионального конструктивного «цифрового следа»

ЛР 7 Осознающий приоритетную ценность личности человека; уважающий собственную и чужую уникальность в различных ситуациях, во всех формах и видах деятельности

Образовательная технология: технологии объяснительно-иллюстративного обучения.

Продолжительность занятия 90 минут

Организационная форма занятия: практическое занятие с использованием мультимедийных и интерактивных технологий

Оснащение занятия:

- методическое: рабочая программа учебной дисциплины, методическая разработка открытого занятия, раздаточный материал: методические указания к практической работе, листы с домашним заданием

- материально-техническое: проектор, ноутбук

СТРУКТУРА ЗАНЯТИЯ

| Этапы Занятия | Содержание занятия | Время |
| --- | --- | --- |
| I | Организационная часть Проверка присутствующих, подготовка рабочих мест | 1мин |
| II | Сообщение темы и целей занятия Объявление темы занятия, постановка целей перед студентами | 1 мин |
| III | Актуализация опорных знаний студентов Проверка домашнего задания (решение кроссворда) Интерактивное задание «Найди ошибку». | 25 мин |
| IV | Начальная мотивация учебной деятельности (заинтересованность в изучении темы: необходима в профессиональной деятельности, в жизненной ситуации) | 2 мин |
| V | Проведение практической работы Теоретические сведения Решение задачи Построение векторной диаграммы | 50 мин |
| VI | Обобщение и систематизация изученного Интерактивное задание «Займи позицию» | 5 мин |
| VII | Итоговая часть занятия Рефлексия: оценивание своей работы жестами и ответами на вопросы преподавателя | 5 мин |
| VIII | Сообщение домашнего задания Выполнить задание «Ассоциации» Оформить отчет | 1 мин |

ПЛАН ЗАНЯТИЯ

Группа   СП-21/1-9                 Дата "06" декабря 2022 г.                   № 18

Тема занятия: Расчет однофазных  цепей переменного тока

Тип занятия: применение знаний, формирования и закрепления умений и навыков

Вид занятия: практическая работа

Цели занятия:

Методическая: усовершенствование методов и приемов работы по развитию учебно-познавательной активности студентов, способов развития самостоятельной деятельности студентов

Учебная: применение знаний и формирование у студентов практических умений  системы знаний об элементарных цепях однофазного переменного тока с последовательным соединением активных и реактивных сопротивлений

Воспитательная: создание условий дальнейшего формирования внимательности, старания, учиться видеть проявления изученных закономерностей в окружающей среде

Развивающая: развитие познавательной активности студентов; развитие аналитического, логического мышления студентов

Формы проведения занятия: практическое занятие с использованием мультимедийных и интерактивных технологий.

Методы проведения занятия:  наглядные (презентация), практические (решение задач), проблемно-поисковые (проблемные вопросы), репродуктивные (повторение и воспроизведение), самостоятельная работа.

Методическое обеспечение: рабочая программа учебной дисциплины, методическая разработка открытого занятия, раздаточный материал: методические указания к практической работе, листы с домашним заданием

Технические средства обучения: проектор, ноутбук

Межпредметные связи:

Обеспечивающие:  ЕН.01. Математика, ЕН. Физика

Обеспечиваемые: ОП.05 Охрана труда, МДК.01.02 Основное оборудование для производства сварных конструкций, МДК.03.01. Формы и методы контроля качества металлов и сварных соединений

Литература:

Обязательная:

1.Данилов, И.А. Общая электротехника с основами электроники: Учеб. пособие для студентов неэлектротехн. спец. средних спец. учебн. заведений/И.А. Данилов, П.М. Иванов. 6-е изд., стер. – М.: Высш.шк.,2005.-752с.:ил.

Internet - ресурсы:

2. http://www.eltray.com. (Мультимедийный курс «В мир электричества как в первый раз»).

ХОД РАБОТЫ

- Организационная часть (приветствие участников открытого занятия, отметка в журнале отсутствующих, проверка  готовности к занятию студентов, аудитории)

- Сообщение темы и целей занятия

Вот уже, которое занятие по изучению темы Однофазные цепи переменного тока. Как говорится: «Незнающие пусть научатся, а знающие вспомнят еще раз». Сегодня у нас с вами практическое занятие, в ходе которого мы должны научиться применять теоретические знания на практике, т.е. по индивидуальному заданию рассчитать параметры  однофазной  цепи переменного тока и построить векторную диаграмму в масштабе.

- Начальная мотивация учебной деятельности

Вчера пришла домой после работы. Включила свет, компьютер. Как вдруг лампочки замигали. Чуть не погасли и тут же компьютер, и котел отключились… Такое часто бывает. Почему?

В осветительную сеть был включен потребитель с большой мощностью, например, сварочный аппарат, что привело к резкому падению напряжения

И сегодня в ходе выполнения практической работы мы рассмотрим, как ведут себя различные потребители (сопротивления) в цепях переменного тока. Потребители могут обладать сопротивлением:

активным (нити ламп накаливания, спирали электронагревательных приборов и реостатов, резисторы),

индуктивным (катушки индуктивности, обмотки трансформаторов, двигателей, различных типов реле, дроссели (для ограничения тока в электрических цепях))

ёмкостным. Простейший конденсатор – это два проводника, разделенных слоем изоляции. Поэтому многожильные провода, кабели, обмотки электродвигателей и т. д. имеют емкостное сопротивление. (конденсатор, длинные линии электропередачи, электрические кабели). Активным сопротивлением может обладать линии электропередач, соединительные провода, обмотки трансформатора или электродвигателя.

Запишем тему практического занятия

«Расчет однофазной цепи переменного тока с R L C».

- Актуализация опорных знаний студентов

Прежде чем приступить к выполнению практической работы, вам необходимо выполнить некоторые упражнения, которые послужат опорой для правильного решения индивидуального задания.

Проверка домашнего задания (решение кроссворда) (приложение А)

Интерактивное задание «Найди ошибку».

Теперь я предлагаю Вам поменяться со мной местами, т.е. побыть вам в роли преподавателя. Я утверждаю, что для приведённой цепи формулы нахождения тока, напряжения, сопротивления и мощности, их единицы измерения я записала правильно и направления вектора тока относительно напряжения соответствуют. Вам необходимо проверить правильность написанных формул для приведённой цепи. На мой взгляд, я не ошиблась.

Итак, найди ошибку (Приложение Б)

Цепь переменного тока с R

Имеет вид

|  | - XL=1ω∙L=12∙π∙f∙L (Oм) - UR=I∙R (A) - I=UcXC (Oм) - QL=I∙UL=I2∙R (Bт) |
| --- | --- |

Цепь переменного тока с L

|  | - XC=2∙π∙f∙L (Oм) - UL=I∙Xc (B) - I=ULXC (A) - QL=I∙UL=I2∙XL (BA) |
| --- | --- |

Цепь переменного тока с С

|  | - XC=2∙π∙f∙L (Oм) - I=URR (A) - UL=I∙XL (BA) - QC=I∙UC=I2∙XC (Bт) |
| --- | --- |

Цепь переменного тока с R L

|  | - U=UR2+UL2 (B) - I=UR2+X2=UZ - Z=RC2+XL2 (вap) - P=I∙UL=I2∙R=I∙U∙cosφ (BA) |
| --- | --- |

Цепь переменного тока с R C

|  | - U=UR2+UC2 (AB) - I=UC2R2+XC2=UZ - Z=R2+XL2 (Oм) - QL=I∙UC=I2∙XC=I∙U∙cosφ (вap) |
| --- | --- |

Теперь, я уверена в вашей готовности к расчету цепи содержащей R, L, С. Вы отлично справились с ролью преподавателя.

- Проведение практической работы

Запишем тему и цель работы, воспользовавшись методическими указаниями к выполнению практической работы (Приложение В)

Тема «Расчет однофазной цепи переменного тока с R L C»

Цель работы: на практике закрепить теоретические знания по расчету цепей переменного тока с R L C, научиться строить векторные диаграммы в масштабе.

Такая цепь получится, если в сеть переменного тока подключить последовательно соединенные между собой реальную катушку индуктивности, обладающую активным сопротивлением R и индуктивностью L, и конденсатор с ёмкостью С.

Запишите краткое условие задачи, начертите схему и по ходу работы, согласно приведённому алгоритму решения произведите расчеты.

Для определения общего напряжения необходимо построить векторную диаграмму.

При подаче напряжения в цепи возникнет ток, который на каждом из элементов цепи будет создавать падения напряжений:

UR=I∙R - на активном сопротивлении, совпадающий по фазе с током, т.е. φ=0;

UL=I∙XL - на реактивном сопротивлении, индуктивности, опережающее ток по фазе на угол φ=90о;

UС=I∙Xс  - на реактивном сопротивлении, емкости, отстающее от тока по фазе на угол φ= -90о

При построении векторной диаграммы за исходный вектор принимают вектор тока I, который совмещают с положительным направлением оси абсцисс. Вектор активного напряжения UR=RI откладывают по направлению вектора тока I, а вектор индуктивного напряжения UL= XLI проводят под углом 90о к вектору тока I. Вектор емкостного падения напряжения UC отложим с отставанием от вектора тока на угол 90о, то есть повернем его относительно вектора тока по часовой стрелке. Далее выполним сложение четырех векторов U=UR1+UXL+ UR2+UXC Замыкающий (результирующий) вектор напряжения определяет полное напряжение U. Из векторной диаграммы видно, что полное напряжение U опережает по фазе ток I на угол φ.

Сложение векторов. Суммой двух векторов называется третий вектор, который служит диагональю параллелограмма, сторонами которого являются слагаемые векторы. Если два вектора лежат на одной прямой, то сумма таких векторов равна их алгебраической сумме, выраженной вектором.

Вычитание векторов. Чтобы из вектора, (уменьшаемое) вычесть вектор  (вычитаемое), нужно прибавить к вектору, вектор  в противоположном направлении. Если два вектора имеют общее начало, то их разность геометрически изображается вектором, идущим от конца вычитаемого вектора к концу уменьшаемого вектора.

Перед началом построения векторной диаграммы выберите масштаб, следуя методическим указаниям.

После построения диаграммы, измерьте результирующее напряжение. Согласно выбранному вами масштаба, посчитайте чему равно общее напряжение?  Расчетное общее напряжение, равно измеренному напряжению по диаграмме? Если, да, то задача решена правильно! Если есть расхождения, значит, была допущена ошибка, либо в расчетах, либо при построении диаграммы.

Критерии оценивания практической работы приведены в приложении Г

- Обобщение и систематизация изученного материала

Подведем итоги занятия с  помощью жестов. Каждый из вас в ходе практической работы сделал для себя выводы, т.е. занял определенную позицию. Я задам вам пять вопросов, если вы согласны -  покажите «лайк», не согласны -  «дизлайк».

Интерактивное задание «Займи позицию»  (Приложение Г).

- В действительности неразветвленная цепь переменного тока имеет в себе только два элемента, а не четыре, как показано на схеме?

2. При определении напряжения, приложенного к цепи, полного сопротивления, а также результирующей реактивной мощности между индуктивными и емкостными параметрами ставиться знак «-»?

3. При построении векторной диаграммы для рассмотренной цепи указывается только один вектор тока из-за того, что через все элементы цепи протекает одинаковый ток, т.к. они соединены последовательно.

4. На векторной диаграмме для неразветвленной цепи вектора напряжения на индуктивности UL и емкости UC имеют угол сдвига по фазе 90°.

5. В отличие от цепей постоянного тока в цепях тока переменного для определения напряжения, приложенного ко всей цепи, используют арифметическое суммирование?

- Итоговая часть занятия

Как Вы оцениваете полученные сегодня знания, навыки и опыт (глубокие, осознанные; предстоит осознать; неосознанные)?

Студенты оценивают себя и демонстрируют

| Глубокие | Осознанные | Предстоит осознать | Неосознанные |
| --- | --- | --- | --- |

Преподаватель задает вопросы, просит подумать каждого над поставленным вопросом, спрашивает выборочно у студентов:

Что представляло наибольшую трудность?

Что оказалось для Вас полезным?

Что интересного запомнилось Вам на занятии?

- Сообщение домашнего задания.

1) Дооформить отчет по практической работе, кто не успел.

2) Выполнить задание «Ассоциации» (Приложение Д). Из предложенных величин, используя арифметические знаки собрать формулы.

Благодарю всех за активное участие

Приложение А

Кроссворд по теме 1.3 Однофазные цепи переменного тока

|  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 10 | 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 11 |  | 4 |  |  |
|  |  | 12 | 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 7 |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Образец ответа

|  |  |  |  |  |  |  |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ч | А | С | Т | О | Т | А |  | И |  | Н | О | Л | Ь |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | К |  | Н |  |  | П |  |  |  | М | И | К | Р | О |
|  |  | Д | Е | Й | С | Т | В | У | Ю | Щ | Е | Е |  |  |  |  | О |  |  |
|  | Г |  | М |  |  | И |  | С |  |  | Р |  |  |  | С |  | С |  |  |
| Р | Е | А | К | Т | И | В | Н | О | Е |  | Е |  |  |  | Д |  | И |  |  |
|  | Р |  | О |  |  | Н |  | И |  |  | Ж |  |  |  | В |  | Н |  | Ф |
|  | Ц |  | С |  |  | О |  | Д |  |  | А | М | П | Л | И | Т | У | Д | А |
|  |  |  | Т |  |  | Е |  | А |  |  | Е |  |  |  | Г |  | С |  | З |
|  |  |  | Ь |  |  |  |  |  |  |  | Т |  |  |  |  |  |  |  | А |

По вертикали:

1 Форма графика переменного тока. 2 Сопротивление, в котором электрическая энергия преобразуется в другой вид. 3 Напряжение на индуктивности ……….ток. 4 Одна из функций угла. 5 Единица измерения частоты. 6 Элемент электрической цепи, на котором ток опережает напряжение на 90о. 7 Буквой φ в цепях переменного тока обозначается ………по фазе. 8 Угол между током и напряжением в цепи.

По горизонтали:

9 Количество полных изменений переменной величины за 1 секунду. 10 Величина угла между током и напряжением в цепи с активным сопротивлением. 11 Дольная часть, обозначается 10-6. 12 Значение переменного тока, меньшее максимального в 1,41 раза. 13 Сопротивление, в котором электрическая энергия расходуется на создание собственного электрического поля. 14 Максимальное значение переменной величины

Приложение Б

Интерактивное задание «Найди ошибку»

Цепь переменного тока с R

| Задание с допущенными ошибками | Эталон ответа |
| --- | --- |
| - XL=1ω∙L=12∙π∙f∙L (Oм) - UR=I∙R (A) - I=UcXC (Oм) - QL=I∙UL=I2∙R (Bт) | - R=URI - UR=I∙R(B) - I=URR (A) - P=I∙UR=I2∙R (Вт) |

Цепь переменного тока с L

| Задание с допущенными ошибками | Эталон ответа |
| --- | --- |
| - XC=2∙π∙f∙L (Oм) - UL=I∙Xc (B) - I=ULXC (A) - QL=I∙UL=I2∙XL (BA) | - . - XL=2∙π∙f∙L (Oм) - UL=I∙XL(B) - I=ULXL (A) - QL=I∙UL=I2∙XL(BAp) |

Цепь переменного тока с С

| Задание с допущенными ошибками | Эталон ответа |
| --- | --- |
| - XC=2∙π∙f∙L (Oм) - I=URR (A) - UL=I∙XL (BA) - QC=I∙UC=I2∙XC (Bт) | - Xc=1ω∙C=12∙π∙f∙C (Oм) - I=UCXC (A) - UC=I∙XC(B) - QC=I∙UC=I2∙XC(BAp) |

Цепь переменного тока с R L

| Задание с допущенными ошибками | Эталон ответа |
| --- | --- |
| - U=UR2+UL2 (B) - I=UR2+X2=UZ - Z=RC2+XL2 (вap) - P=I∙UL=I2∙R=I∙U∙cosφ (BA) | - . - U=UR2+UL2 (B) - I=UR2+XL2=UZ (A) - Z=R2+XL2 (Ом) - S=P2+QL2(BA) |

Цепь переменного тока с R C

| Задание с допущенными ошибками | Эталон ответа |
| --- | --- |
| - U=UR2+UC2 (AB) - I=UC2R2+XC2=UZ - Z=R2+XL2 (Oм) - QL=I∙UC=I2∙XC=I∙U∙cosφ | - U=UR2+UC2 (B) - I=UR2+XC2=UZ (А) - Z=R2+XC2 (Oм) - S=P2+QС2(BА) |

Приложение В

Методические указания к практической работе

ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 2

Тема «Расчет однофазной цепи переменного тока с R L C»

Цель работы: на практике закрепить теоретические знания по расчету цепей переменного тока с R L C, научиться строить векторные диаграммы в масштабе.

Ход работы.

- Ознакомиться с заданием. Согласно своему варианту записать условие задачи.

Цепь однофазного переменного тока содержит разные элементы (резисторы, индуктивность и емкость), которые соединены последовательно (рисунок 1). Значение сопротивлений, а так же один дополнительный параметр цепи приведены в таблице 1.

Начертите схему цепи для своего варианта и определите следующие величины, если они не приведены в таблице:

- Напряжение U, приложенное к цепи;

- Величину тока I в цепи;

- Полное сопротивление цепи Z;

- Угол сдвига между током и напряжением;

- Активную Р, реактивную Q, и полную мощности S цепи;

- Построить в масштабе векторную диаграмму.

Рисунок 1 – Схема к заданию

Таблица 1 – Исходные данные к задаче по вариантам

| Задаваемая величина | Число десятков шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| U, В | 100 |  |  |  |  | 200 |  |  |  | 150 |
| I,A |  | 10 |  |  | 5 |  | 20 |  |  |  |
| S,BA |  |  | 500 |  |  |  |  | 800 |  |  |
| P, Вт |  |  |  | 400 |  |  |  |  | 300 |  |
|  | Число единиц шифра |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 0 |
| R1, Ом | 6 | 3 | 8 | 10 | 6 | 3 | 6 | 2 | 5 | 8 |
| ХL, Ом | 4 | 10 | 10 | 50 | 16 | 14 | 20 | 13 | 16 | 4 |
| ХC, Ом | 16 | 14 | 22 | 10 | 4 | 8 | 4 | 5 | 10 | 16 |
| R2, Ом | 10 | 10 | 8 | 20 | 10 | 5 | 6 | 4 | 3 | 4 |

2. Согласно приведеному алгоритму произвести расчеты

1. По закону Ома

U=I∙Z,

где Z- полное сопротивление цепи

R=R1+R2

Z= R2+ XL-XC2

Ток в цепи определяется величиной этого сопротивления

I=UZ

2. Коэффициент мощности находится из треугольника сопротивлений. Угол сдвига фаз лучше находить по синусу во избежание потери знака угла (косинус является четной функцией)

sinφ= XL-XCZ

cosφ=R1+R2Z=RZ

sinφ2+cosφ2=1

- Активная мощность цепи определяется

P= I 2  (R1 +R2)   или

P=U∙Icosφ

- Реактивная мощность цепи определяется

Q= I 2  XL-Xc  или

Q=U∙Isinφ

- Полная мощность цепи определяется

S=P2+Q2  или

S=U∙I

6. При подключении цепи  последовательно соединенными  активным, индуктивным и емкостным сопротивлением к источнику синусоидального напряжения,  в ней устанавливается синусоидальный переменный ток. При прохождении такого тока по цепи на ее участках создаются падения напряжений

UR1=I∙R1 и  UR2=I∙R2 - на активных сопротивлениях;

UL=I∙XL  - на реактивном сопротивлении, индуктивности;

UС=I∙Xс– на реактивном сопротивлении, емкости.

Из  теории геометрическая сумма напряжений равняется напряжению источника питания:

U= UR2+ UL-UC2

3.  Построить векторную диаграмму по полученным расчетам

Построение векторной диаграммы

Для цепей последовательного соединения на диаграммах строят векторы:

- Силы тока I - - он единственный, потому что токи через участки цепи равны

- Напряжений UR1.,UR2,UL,UC (падений  напряжений на участках) - их четыре по числу соединенных элементов.

Согласно теории на активном сопротивлении нет сдвига по фазе между вектором напряжения и вектором тока, поэтому вектора этих величин совпадают по направлению (угол φ=0)   рисунок  2 (а)

Рис.2а)

На индуктивном сопротивлении вектор напряжения и вектор тока сдвинуты на φ=90º,причем напряжение опережает ток (рисунок 2б), а на емкостном – напряжение  отстает от тока на такой же угол φ=90º. Минус говорит о противоположном характере сдвига (рисунок 2в)

| Рис.2б) | Рис 2в) |
| --- | --- |

.

С учетом вышесказанного, если расположить вектор тока (в принятом масштабе отрезок определенной длины) горизонтально, то вектора напряжения  на участках согласно схемы будут располагаться так, как на приведенных без масштабных  диаграммах

Диаграмма 1.- индуктивное сопротивление больше емкостного сопротивления

Диаграмма 2 - индуктивное  сопротивление меньше емкостного сопротивления

Вектор напряжения  U на клеммах цепи строится на основе второго закона Кирхгофа как сумма векторов U=UR1.+UR2+UXL+UXC

Величины напряжений на участках. определяются по закону Ома,. А  потом с помощью масштаба находятся длины векторов

lU=UMU,

lI=IMI

Например U=60В, принимаем масштаб  Ми = 10В/ 1см, тогда длина вектора lu =60/10=6см

4. Сделать выводы о проделанной работе

Отчет должен содержать: номер практической работы, тему практической работы, номер варианта, краткое условие задачи по своему варианту, схему к заданию, решение с приведенными формулами и пояснениями к ней, векторную диаграмму, построенную в масштабе, выводы о проделанной работе

Приложение Г

Интерактивное задание «Займи позицию»

При позиции «ДА» - студент показывает

При позиции «НЕТ» - студент показывает

- В действительности неразветвленная цепь переменного тока имеет в себе только два элемента, а не четыре, как показано на схеме?

а)	да;		б)	нет.

2. При определении напряжения, приложенного к цепи, полного сопротивления, а также результирующей реактивной мощности между индуктивными и емкостными параметрами ставиться знак «-»?

а)	да;		б)	нет.

3. При построении векторной диаграммы для рассмотренной цепи указывается только один вектор тока из-за того, что через все элементы цепи протекает одинаковый ток, т.к. они соединены последовательно.

а)	да;		б)	нет.

4. На векторной диаграмме для неразветвленной цепи вектора напряжения на индуктивности UL и емкости UC имеют угол сдвига по фазе 90°.

а)	да;		б)	нет.

5. В отличии от цепей постоянного тока в цепях тока переменного для определения напряжения, приложенного ко всей цепи, используют арифметическое суммирование?

а)	да;		б)	нет.

Приложение Д

Задание «Ассоциации»

Из предложенных величин, используя арифметические знаки собрать формулы.

- QL; QC; S; P

- UR; UC; U; UL

- cosφ ; S; P;

- sinφ ; XL; XC; Z;

- XL; XC; Z; R.

Домашнее задание

Из предложенных величин, используя арифметические знаки (собрать формулы ( по каждому из пунктов по 1 формуле)

| Величины | Собранная формула |
| --- | --- |
| - QL; QC; S; P |  |
| - UR; UC; U; UL |  |
| - cosφ ; S; P; |  |
| - sinφ ; XL; XC; Z; |  |
| - XL; XC; Z; R. |  |

Приложение В

Слайды презентации

Приложение Г

Критерии оценивания практической работы

Оценка результатов осуществляется в форме дифференцированного зачета и  происходит с использованием традиционной пятибалльной  технологии оценки.

отметка «5» ставится, если:

•	работа выполнена полностью;

•	в логических  рассуждениях и обосновании решения нет пробелов и ошибок;

•	в решении нет математических ошибок (возможна одна неточность, описка, не являющаяся следствием незнания или непонимания учебного материала).

отметка «4» ставится, если:

•	работа выполнена полностью, но обоснования шагов решения недостаточны;

•	допущена одна ошибка или два-три недочета в схеме, диаграмме.

отметка «3» ставится, если:

•	допущены более одной ошибки или более двух-трех недочетов в съеме, диаграмме, но обучающийся владеет обязательными умениями по теме.

отметка «2» ставится, если:

•	допущены существенные ошибки, показавшие, что обучающийся не владеет обязательными умениями по данной теме в полной мере.

•	работа показала полное отсутствие у обучающегося, обязательных знаний и умений по проверяемой теме или значительная часть работы выполнена не самостоятельно.