Практическое занятие

Раздел 3. Машиностроительное черчение

Тема 3.2 Винтовые поверхности и изделия с резьбой. Крепежные изделия

Тема занятия:  Основные типы резьб. Условное изображение резьбы, стандартных резьбовых крепежных деталей

Цель работы: изучить резьбы, их условные изображения и обозначения на чертежах в соответствии с ГОСТ; получить навыки построения чертежей деталей с резьбой.

Комплексно-методическое оснащение: презентация по теме, плакаты, технические чертежи, образцы графических работ, крепежные детали и детали с резьбой.

Теоретический материал

Основные сведения о резьбах

Резьба – это поверхность, образованная при винтовом движении плоского контура по цилиндрической или конической поверхности.

Резьбы классифицируют по различным признакам:

По направлению винтовой линии: правая, левая.

По форме профиля: треугольная, трапецеидальная, прямоугольная, круглая.

По расположению на детали: внешняя, внутренняя.

По характеру поверхности: цилиндрическая, коническая.

По назначению: крепежная, крепежно-уплотняющая, ходовая (для передачи движения), специальная.

По числу заходов: однозаходная, многозаходная.

Параметры резьбы

Диаметр резьбы (d1) – диаметр поверхности, на которой будет образована резьба.

Шаг резьбы (Р) – расстояние по линии, параллельной оси резьбы между средними точками ближайших одноименных боковых сторон профиля резьбы, лежащими в одной осевой плоскости по одну сторону от оси вращения (ГОСТ 11708-82).

Ход резьбы – относительное осевое перемещение детали с резьбой за один оборот, равное произведению nР, где n – число заходов резьбы. У однозаходной резьбы ход равен шагу.

Резьбу, образованную движением одного профиля, называют однозаходной, образованную движением двух, трех и более одинаковых профилей, называют многозаходной (двух-, трехзаходной и т.д.).

Характеристика основных видов резьбы

Резьба метрическая

Резьба метрическая (рис.1) является основным типом крепежной резьбы. Профиль резьбы установлен по ГОСТ 9150–81 и представляет собой равносторонний треугольник с углом профиля α = 60°.

|  | Рисунок 1 – Изображение профиля резьбы метрической |
| --- | --- |

Основными параметрами резьбы метрической являются: номинальный диаметр – d (D) и шаг резьбы – Р, устанавливаемые ГОСТ 8724–81 в миллиметрах. Метрические резьбы бывают с крупным и мелким шагом. Каждому номинальному размеру резьбы с крупным шагом соответствует несколько мелких шагов.

Резьбы с мелким шагом применяются в тонкостенных соединениях для увеличения их герметичности, для осуществления регулировки в приборах точной механики и оптики, с целью увеличения сопротивляемости деталей самоотвинчиванию.

Если одному диаметру соответствует несколько значений шагов, то в первую очередь применяются большие шаги. Диаметры и шаги резьб, указанные в скобках, по возможности не применяются.

Метрическая резьба с крупным шагом обозначается букой М и размером наружного диаметра, например М16, М42.

Метрическая резьба с мелким шагом обозначается буквой М, размером наружного диаметра и шагом резьбы, например М16×0,5. Для указания левой резьбы после обозначения ставят буквы LH. Примеры обозначений резьбы метрической показаны на рисунке 2.

Рисунок 2 – Примеры обозначения резьбы метрической на чертеже

Резьба трубная цилиндрическая

Резьбу трубную цилиндрическую (рис. 3) используют как крепежно-уплотняющую, она применяется для соединения труб, где требуется герметичность. В соответствии с ГОСТ 6367–81 трубная цилиндрическая резьба имеет профиль дюймовой резьбы, т.е. равнобедренный треугольник с углом при вершине, равным 55°.

|  | Рисунок 3 – Изображение профиля резьбы трубной цилиндрической |
| --- | --- |

Для резьбы трубной цилиндрической установлено два класса точности А и В.

Условное обозначение резьбы дается по внутреннему диаметру (в дюймах) трубы, на которой она нарезана.

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16” до 6” при числе шагов z от 28 до 11. Номинальный размер резьбы условно отнесен к внутреннему диаметру трубы (к величине условного прохода). Так, резьба с номинальным диаметром 1 мм имеет диаметр условного прохода 25 мм, а наружный диаметр 33,249 мм.

В условное обозначение (рис.4) резьбы трубной цилиндрической входят: буква G, обозначение размера трубы и класс точности, например: G 1- А – резьба трубная цилиндрическая, размер резьбы 1, класс точности А.

Рисунок 4 – Примеры обозначение резьбы трубной цилиндрической на чертеже

Резьба трубная коническая

Резьбу трубную коническую (рис. 5) используют как крепежно-уплотняющую, она применяется в случаях, когда требуется повышенная герметичность соединения труб при больших давлениях жидкости или газа. Применяется в основном для резьбовых соединений топливных, масляных, водяных и воздушных трубопроводов машин и станков. Конические резьбы обеспечивают герметичность соединения резьбовых деталей без специальных уплотнений. Параметры и размеры трубной конической резьбы определены ГОСТ 6211–81, в соответствии с которым профиль резьбы соответствует профилю дюймовой резьбы (55°).

Резьба стандартизована для диаметров от 1/16” до 6” (в основной плоскости размеры резьбы соответствуют размерам трубной цилиндрической резьбы).

|  | Рисунок 5 – Изображение профиля резьбы трубной конической |
| --- | --- |

Нарезаются резьбы на конусе с углом конусности φ/2 = 1°47'24”, что соответствует конусности 1:16.

В условное обозначение резьбы трубной конической входят: буквы (R – для конической наружной резьбы, Rс – для конической внутренней резьбы) и обозначение размера резьбы. Левая резьба дополняется буквами LH. Например: резьба внутренняя коническая с размером 1¼, левая – Rс1¼ LH. Обозначение резьбы трубной конической показано на рисунке 6.

Рисунок 6 – Обозначение резьбы трубной конической

Трапецеидальная резьба

Резьба трапецеидальная относится к кинематическим резьбам и предназначена для передачи движения. Эта резьба применяется главным образом для преобразования вращательного движения в поступательное при значительных нагрузках. Резьба может быть одно- и многозаходной (ГОСТ 24738–81 и 24739–81), а также правой и левой. Профиль и основные размеры определяет ГОСТ 9484-81

Профиль резьбы – равнобокая трапеция, с углом 30° между ее боковыми сторонами. Для червяков червячных передач угол профиля α = 40°.

|  | Рисунок 7 – Изображение профиля резьбы трапецеидальной |
| --- | --- |

Основные размеры диаметров и шагов трапецеидальной однозаходной резьбы для диаметров от 10 до 640 мм устанавливают ГОСТ 9481–81.

В условное обозначение резьбы трапецеидальной входят: буквы Tr, размер наружного диаметра и шаг резьбы, например, Tr28×5.

В обозначении многозаходной трапецеидальной резьбы указываются наружный диаметр, ход резьбы, и в скобках буква Р и числовое значение шага, например, Tr20×8 (Р4). Обозначение резьбы трапецеидальной показано на рисунке 8.

Рисунок 8 – Обозначение резьбы трапецеидальной

Упорная резьба

Резьба упорная (рис. 9) применяется при больших односторонних усилиях, действующих в осевом направлении. Форма профиля и значение диаметров шагов для упорной однозаходной резьбы устанавливает ГОСТ 10177–82. Резьба имеет профиль неравнобокой трапеции, одна из сторон которой наклонена к вертикали под углом 3°, т.е. рабочая сторона профиля, а другая – под углом 30°.

|  | Рисунок 9 – Изображение профиля резьбы упорной |
| --- | --- |

Резьба стандартизована для диаметров от 10 до 600 мм с шагом от 2 до 24 мм и

В условное обозначение резьбы упорной входят: буква S, номинальный диаметр и шаг, например, обозначение для упорной резьбы наружного диаметра 80 мм и шага 16 мм – S 80×16. Обозначение резьбы упорной показано на рисунке 10.

Рисунок 10 – Обозначение резьбы упорной

Изображение и обозначение резьбы на чертежах

Правила изображения и нанесения обозначения резьбы на чертежах устанавливает ГОСТ 2.311-68*.

Резьбу изображают:

а) на стержне – сплошными основными линиями по наружному диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по внутреннему диаметру на всю длину резьбы, включая фаску. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную оси стержня, по внутреннему диаметру резьбы проводят дугу сплошной тонкой линией, равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте, но не по осям (рис. 11, а);

б) в отверстии – сплошными основными линиями по внутреннему диаметру резьбы и сплошными тонкими линиями – по наружному диаметру. На изображениях, полученных проецированием на плоскость, перпендикулярную к оси отверстия, по наружному диаметру резьбы проводят дугу сплошной тонкой линией, равную 3/4 окружности, разомкнутую в любом месте (рис 11,б).

а б

Рисунок 11 – Изображение резьбы на чертежах:

наружная – на стержне (а), внутренняя – в отверстии (б)

Сплошную тонкую линию на изображении резьбы наносят на расстоянии не менее 0,8 мм от основной линии и не более величины шага резьбы. Линию, определяющую границу резьбы, наносят на стержне и в отверстии с резьбой в конце полного профиля резьбы (до начала сбега). Границу резьбы проводят до линии наружного диаметра резьбы и изображают сплошной основной или штриховой линией, если резьба изображена как невидимая (рис. 12, 13), где lст – длина стержня на которой нарезается резьба, lсв – глубина сверления отверстия под резьбу.

Штриховку в разрезах и сечениях проводят до линии наружного диаметра резьбы на стержнях и до линии внутреннего диаметра в отверстии, т.е. в обоих случаях до сплошной основной линии.

| Рисунок 12 – Изображение видимой границы резьбы | Рисунок 13 – Изображение невидимой границы резьбы |
| --- | --- |

Стандартные резьбовые крепежные изделия

Болт

Болт представляет собой резьбовой стержень с головкой различной формы, чаще всего, в форме шестигранной призмы (рис. 14). Размеры и форма головки позволяют использовать ее для завинчивания болта при помощи стандартного гаечного ключа. На головке болта выполняется коническая фаска, сглаживающая острые края головки. Существует значительное количество типов болтов. Наиболее распространены болты с шестигранной головкой нормальной точности, размеры которых определяет ГОСТ 7798-80, предусматривающий изготовление болтов в четырех исполнениях. На рисунке 14 дано изображение болта 1 исполнения.

Рисунок 14 – Изображение болта

Обозначение: Болт М12х1,25 – 6gх60.58 ГОСТ 7798-80 – болт исполнения 1 (исполнение 1 не указывают) с наружным диаметром резьбы 12 мм, с шагом 1,25 мм, длиной 60 мм, классом прочности 5.8, без покрытия.

Винт

Винт представляет собой резьбовой стержень с головкой под отвертку или ключ.

Винты подразделяются на крепежные и установочные (нажимные, регулировочные и др.).

Наиболее широко применяют винты крепежные общего назначения с цилиндрической головкой по ГОСТ 1491-80* (рис 15, а); с полукруглой – по ГОСТ 17473-80* (рис. 15, б); с потайной – по ГОСТ 17475-80* (рис 15, в), установочный — по ГОСТ 1477-93(рис.15, г).

| а | б | в | г |
| --- | --- | --- | --- |

Рисунок 15 – Изображение винтов: а – с цилиндрической головкой, б – с полукруглой головкой, в – с потайной головкой, г – установочный

Обозначение: Винт А.М8 – 6gх50.48 ГОСТ 1491-80*;

Винт В2.М8х1–8gх50.48 ГОСТ 17475-80* – А и В – классы точности; 2 – исполнение.

Шуруп

Шурупы – винты с заостренным концом для скрепления деревянных и пластмассовых деталей. Наибольшее распространение получили шурупы с потайной (конической) головкой (рис. 16, а) и с полукруглой (сферической) головкой (рис. 16, б).

| а | б | в |
| --- | --- | --- |

Рисунок 16 – Изображение шурупа а – с потайной головкой, б – с полукруглой в – внешний вид

Обозначение: Шуруп 1 – 3х20 ГОСТ 1145-80, где 1 – исполнение, 3 – диаметр, 20 – длина шурупа с потайной головкой.

Шпилька

Шпилька – цилиндрический стержень, с обеих сторон которого нарезана резьба (рис. 17). Резьбовой конец шпильки lвв называется ввинчиваемым или посадочным резьбовым концом. Он предназначен для завинчивания в резьбовое отверстие одной из соединяемых деталей. Длина lвв определяется материалом детали:

lвв = (0,8…1)d – для стальных и латунных деталей;

lвв = (1,2…1,6)d – для чугунных;

lвв = (2…2,5)d – для легких сплавов (алюминий…);

lвв = 2,5d – для деталей из полимерных материалов.

Резьбовой конец шпильки l2 предназначен для навинчивания на него гайки при соединении скрепляемых деталей. Под длиной шпильки L понимается длина стержня без ввинчиваемого резьбового конца. Длина гаечного конца l2 может иметь различные значения, определяемые диаметром резьбы d и высотой гайки.

Номер стандарта определяет длину ввинчиваемого конца.

Обозначение: Шпилька 2М10х1,25-6gх200.58 ГОСТ 22040-76, где 2 – исполнение, 10 – наружный диаметр метрической резьбы, 1,25 – шаг мелкий в мм, 6g – поле допуска, 200 – длина в мм, 5.8 – класс прочности, шпилька с ввинчиваемым концом длиной 2,5d.

Рисунок 17 – Изображение шпильки

Гайка

Гайки в зависимости от назначения и условий эксплуатации бывают шестигранные, шестигранные прорезные, корончатые, гайки-барашки, круглые шлицевые, колпачковые и другие.

Наиболее широко применяют гайки шестигранные, выпускаемые в одном, двух и трех исполнениях нормальной, повышенной и грубой точности (классов А, В, С соответственно), нормальной высоты, низкие, высокие, особо высокие (рис.18 ).

Обозначение: Гайка 2М12х1,25 – 6Н.12.40Х.016 ГОСТ 5915 – 70*, где 2 – исполнение, 12 – наружный диаметр метрической резьбы, 1,25 – мелкий шаг в мм, 6Н – поле допуска, 12 – класс прочности, 40Х – марка стали, 016 – вид и толщина покрытия. Класс точности, высоту гайки, размер «под ключ» определяет стандарт.

Рисунок 18 – Изображение гайки

Шайба

Шайбы применяют для предохранения поверхности детали от повреждения гайкой при затяжке последней и увеличения опорной площади гайки, головки болта или винта, для устранения возможности самоотвинчивания гаек при испытываемых ими вибрациях, изменения температуры и в других случаях. Различают шайбы круглые, квадратные, пружинные (рис. 19. а,б), стопорные, быстросъемные и другие. Изготавливают шайбы вырубкой из листового материала (металла, кожи, резины, пластмассы) или точением из пруткового металла.

Обозначение: Шайба А.12.01.08кп ГОСТ 11371-78, где А – класс точности, 12 – диаметр резьбы крепежа в мм, 08кп – марка стали (группа 01).

| а | б |
| --- | --- |

Рисунок 19 – Изображение шайбы (а – обычная шайба ГОСТ 11371-78, б – пружинная ГОСТ 6402-70)

Шплинт

Шплинты применяют для предупреждения самоотвинчивания прорезных и корончатых гаек при вибрации изделия, а также для контровки (рис. 20 ). Шплинт имеет кольцевую петлю и два конца. Длина шплинта выбирается так, чтобы его концы можно было развести для фиксации его в прорези гайки.

Обозначение: Шплинт 5х45.3.036 ГОСТ 397-79, где 5 – диаметр отверстия в крепежной детали, 45 – длина в мм, 3 – условное обозначение материала, 036 – никелевое покрытие.

Рисунок 20 – Шплинт

Задание практической работы:

- Изучить теоретический материал в виде представленной лекции и презентации.

- Ответить на вопросы письменно в рабочей тетради:

- Что называется резьбой?

- Какие разновидности резьбы существуют в зависимости от формы профиля?

- Что входит в обозначение резьбы метрической? Приведите пример резьбы с крупным и мелким шагом.

- Как обозначается и расшифровывается резьба упорная? Приведите пример.

- Как обозначается резьба наружная на стержне на чертежах?

- Расшифровать в тетради следующие марки резьб:

- М30×1,5

- G 1    LH  - В

- Tr 24×10 (P5)

- S 60×9 LH

- R

- Выполнить в рабочей тетради рисунок 2 из теоретического материала (по указанным размерам – М20 – это значит диаметр стержня и отверстия – 20 мм.).