Практическая работа №1

Трехмерное построение многогранников в Компас 3D.

Задание №.1. Построение параллелепипеда операцией выдавливания.

Цель задания: Построить трехмерную модель параллелепипеда в программе Компас 3D.

Определения:	Прямоугольный 	параллелепипед  —	параллелепипед,  все  грани которого являются прямоугольниками.

Порядок выполнения задания

| 1.Запустите программу Компас 3Д. 2. Выбрать создание детали (Файл—Создать—Деталь). * или выбрать иконку на основном поле под названием «Деталь» |  |
| --- | --- |
| 3. Выбрать в дереве модели плоскость ХУ |  |
| 4. Включить режим Эскиз (кнопка на панели управления) |  |
| 5. На панели инструментов выбрать «Панель Геометрия» |  |
| 6. Выбрать инструмент «Прямоугольник» |  |
| 7. Ввести параметры: координаты т l (начала) - 0,0; координаты т2 (конец) - 30,50. *При создании прямоугольника начните работу с начала координат (автоматически точка 1 будет 0,0)! |  |
| 8. Нажать на рабочее поле левой клавишей мыши, автоматически должен построится прямоугольник. |  |
| 9. Для выхода из панели геометрия. Нажать на инструмент STOP, который находится на панели Параметры. |  |
| 10. На панели редактирования детали выбрать ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ |  |
| 11. В окне «Параметры» на вкладке «Операция выдавливания» установить параметры: -прямое направление; -расстояние 40 мм (высота параллелепипеда) и нажать кнопку Создать. |  |
| 12. Чтобы изменить цвет граней, необходимо выбрать грань параллелепипеда и в контекстном меню выбрать Свойства грани. Выбрать Цвет и закончить редактирование кнопкой Создать объект. 12.1 Контекстное меню нужно вызвать, нажав на одну из граней параллелепипеда левой кнопки мыши. 12.2 Следующий шаг. Уберите галочку с ячейки, Использовать цвет источника. И выберите новый цвет. Повторите с другими гранями тоже самое. |  |