Практическая работа №3

Трехмерное построение тел вращения в Компас 3DLT.

Задание №1. Построение модели операцией вырезание выдавливанием.

Цель задания: Построить трехмерную модель в программе Компас 3DLT с применением операции выдавливание вырезанием.

Порядок выполнения

1.Запустите программу Компас 3Д.

2. Выбрать создание детали (Файл—Создать—Деталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость ХУ

4. Включить режим Эскиз (кнопка на панели управления)

5. На панели инструментов выбрать «Панель Геометрия»

6. Выбрать инструмент «Прямоугольник»

7. Ввести параметры: координаты т l (начала) - 0,0; координаты т2 (конец) - 35,75.

8. Нажать на рабочее поле левой клавишей мыши, автоматически должен построится прямоугольник.

Для выхода из панели геометрия. Нажать на инструмент STOP, который находится на панели Параметры.

9. На панели редактирования детали выбрать ОПЕРАЦИЯ ВЫДАВЛИВАНИЯ

10. В окне «Параметры» на вкладке «Операция выдавливания» установить параметры: прямое направление; расстояние 55 мм (высота параллелепипеда) и нажать кнопку Создать.

11. Выберите одну из поверхностей получившегося прямоугольника, нажав левой кнопкой мыши. Выберите ЭСКИЗ.

12. При помощи панели Геометрии нарисуйте окружность с параметрами Т 10, 15 и нажмите Создать объект.

13. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). Или на STOP (прервать операцию), на панели свойства объекта

14. На панели редактирования детали выбрать Операция вырезать выдавливаем.

И задать параметры: Прямое направление; Расстояние 55 мм.

15. Создать объект.