Практическая работа №2.

Трехмерное построение тел вращения в Компас 3DLT.

Задание №1. Построение цилиндра операцией выдавливания.

Цель задания: Построить трехмерную модель цилиндра в программе

Компас 3DLT.

Порядок выполнения

1. Запустить программу Компас 3DLT.

2. Выбрать создание детали (Файл-Создать-Деталь).

3. Выбрать в дереве модели плоскость ХУ.

4. Включить режим эскиз (кнопка панели управления ).

5. Выбрать панель Геометрия. Инструмент Окружность.

6. Ввести параметры: координаты центра - 0,0; диаметр окружности - 35 мм.

и нажать кнопку Enter. После этого у вас появится образ будущей детали (цвет черный).

7. Выберите месторасположение вашего будущего цилиндра, и нажать левой кнопкой мыши.

8.   Нажать на инструмент Создать объект.

7. Закончить редактирование эскиза (повторно нажать на кнопку «эскиз»). Или на STOP (прервать операцию), на панели свойства объекта.

8. На панели редактирования детали выбрать Операция выдавливания.

9. В окне Параметры на вкладке Операция выдавливания установить

параметры: прямое направление; расстояние 50 мм (высота цилиндра) и нажать на кнопку Создать объект.