Автосцепка СА-ЗТ для вагонов тяжеловесного движения

Конструкцией автосцепки модели СА-3, массово применяемой на железных дорогах более 80 лет без существенных изменений, обеспечиваются сцепление и исключение разъединения вагонов при движении поезда в случае, если перед сцеплением разница по высоте между автосцепками не превышает 100 мм.

Причиной такого ограничения является необходимость обеспечить достаточную величину площадки перекрытия замков.

При превышении установленной разницы сцепление будет ненадежным, и при проходе по криволинейным участкам пути может произойти саморасцеп.

Ограничение вертикальной области сцепления автосцепки СА-3 не позволяет уменьшить жесткость подвешивания тяжеловесного грузового вагона, что в свою очередь необходимо для выполнения требований, устанавливающего нормы воздействия на железнодорожный путь.

В рамках комплекса научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ специалистами ООО «ВНИЦТТ» разработаны автосцепка модели                                                СА-ЗТ, а также конструкции и технологии изготовления комплекта деталей и узлов автосцепного устройства для применения в составе тяжеловесного грузового вагона.

В АО «Тихвинский вагоностроительный завод» (ТВСЗ) освоено производство содержащихся в автосцепном устройстве ответственных литых деталей.

Автосцепка СА-ЗТ предназначена для применения в тяжеловесных вагонах с максимальной статической осевой нагрузкой не менее 25 тс до 27 тс производство которых начато в 2018 году с разгрузочными люками и глухими торцевыми стенами (рисунок 1), имеющие пониженный уровень хребтовой балки вследствие применения литой консоли хребтовой балки и/или тележек с увеличенным прогибом рессорного комплекта.

Рисунок 1 - Тяжеловесный вагон с максимальной статической осевой нагрузкой не менее 25 тс

Конструкция автосцепки СА-ЗТ (рисунок 2), в отличии от автосцепки                СА-З, имеет малый зуб и замок, увеличенной высоты.

а)

б)

в)

Рисунок 2 – Общий вид автосцепки СА-3Т:

а) со стороны малого зуба; б) со стороны большого зуба; в) вид с лицевой стороны

Конструкция автосцепки СА-ЗТ позволяет расширить вертикальную область надежного сцепления на 70 мм в сравнении с автосцепкой СА-З.

Корпус и замок автосцепки СА-ЗТ не взаимозаменяемы с деталями автосцепки СА-З. Контур зацепления по ГОСТ 21447-75 показан на рисунке 3. Совершенствование корпуса автосцепки и замка, направленные на увеличение области вертикального сцепления приведено на рисунке 4. Износостойкая защита поверхностей закалкой ТВЧ корпуса автосцепки и замка приведена на рисунке 5. Твердость закаленного слоя не менее 40HRC, глубина – не менее 3 мм.

Рисунок 3 – Контур зацепления

Автосцепка СА3            Автосцепка СА3Т

Рисунок 4 – Совершенствование корпуса автосцепки и замка

Рисунок 5 – Износостойкая защита корпуса автосцепки и замка

Хвостовик автосцепки имеет овальное отверстие крепления автосцепки отличное от отверстия хвостовика автосцепки СА-З и сферическую торцевую часть хвостовика корпуса.

Анализ наиболее частых повреждений корпуса этой автосцепки в процессе эксплуатации показал, что более 70% приходится на зону шарнирного соединения хвостовика с клином тягового хомута.

Поэтому конструкция хвостовика корпуса автосцепки СА-ЗТ в этом месте изменена таким образом, чтобы снизить возникающие в процессе эксплуатации контактные напряжения. Наряду с расширенными функциональными характеристиками, автосцепка СА-ЗТ обладает увеличенными прочностью и ресурсом.

Тяговые поверхности большого и малого зубьев корпуса и замыкающая поверхность замка изготавливаются с применением технологии поверхностной закалки, повышающей износостойкость.

Крепление клина тягового хомута, после соединения автосцепки СА-3Т с хомутом тяговым (рисунок 6), осуществлено типовым способом с применением двух болтов и гаек с фиксацией планками и шпильками. При креплении концы планки замка и шпильки стопорной подогнуть к грани гаек после их затяжки.

Рисунок 6 – Крепление клина тягового хомута автосцепки СА-3Т:

1 – автосцепка СА-3Т; 2 – хомут тяговый; 3 – клин тягового хомута; 4 – болт; 5 – планка упорная; 6 – проволока; 7 – шпилька стопорная; 8 – планка – замок; 9 – гайка шестигранная нормальная

Клин тягового хомута 3 выполнен в виде валика, номинальным диаметром 90 мм, для крепления клина применяют болты с длинной стержня 175±3 мм. ЗАПРЕЩАЕТСЯ применять болты крепления клина длинной 145±3 мм.

Сцепляемость автосцепки СА-ЗТ с существующими на сети автосцепками обеспечивается стандартным контуром зацепления по ГОСТ 21447-75. Для оценки работоспособности механизма сцепления и проверки сцепляемости автосцепки СА-ЗТ с аналогичной автосцепкой, а также с автосцепкой СА-З были проведены соответствующие расчеты в специализированной программе кинематического и динамического анализа механизмов Siemens NX Motion Simulation. Проверка сцепляемости проводилась при максимальных возможных горизонтальных и вертикальных отклонениях и углах поворота смежных автосцепок. Чтобы оценить напряженно-деформированное состояние корпуса автосцепки для тяжеловесных вагонов при продольных эксплуатационных нагрузках, был проведен конечный-элементный расчет в программе Siemens NX Advanced Simulation. Расчет выполнялся с учетом физической нелинейности, связанной с упругопластическим поведением материала, и геометрической, обусловленной большими деформациями и контактным взаимодействием деталей конструкции.

Корпус автосцепки относится к наиболее ответственным частям грузового вагона и работает в сложных условиях знакопеременного случайного нагружения, поэтому прогнозирование усталостной прочности (долговечности) этой детали является необходимым условием для обеспечения безопасности при эксплуатации подвижного состава. Высокий уровень расчетных напряжений в наиболее нагруженных зонах корпуса автосцепки обуславливает необходимость использования методов оценки сопротивления усталости в малоцикловой постановке. Оценка долговечности также выполнялась с помощью программного комплекса Siemens NX Advanced Simulation.В качестве исходных данных для расчета на сопротивление усталости использовались амплитудные значения деформаций, полученные из статического расчета напряженно-деформированного состояния корпусов при эксплуатационных нагрузках.

Важнейшей характеристикой свойств материала при циклическом нагружении является диаграмма малоцикловой усталости (Басквина-Каффина-Мэнсона), связывающая амплитуды упругой и пластической деформации с количеством циклов до разрушения. С целью получения параметров обобщенной диаграммы Басквина-Каффина-Мэнсона было проведено испытание на малоцикловую усталость образцов стали 20ГЛ, полученных из металла отливки корпуса производства АО «ТВСЗ».

В результате расчета были получены картины распределения долговечности корпуса автосцепки для тяжеловесных вагонов. Согласно полученным результатам минимальное значение долговечности наиболее нагруженной зоны проушины вновь проектируемого корпуса автосцепки на 28 лет превышает значение долговечности для корпуса СА-3. Наиболее нагруженной зоной корпуса автосцепки СА-ЗТ при действии растягивающих усилий является зона большого зуба, что соответствует рекомендациям , согласно которым разрушение корпуса автосцепки при действии растягивающего усилия должно происходить в виде излома большого зуба либо раскрытия зева.

Для оценки разработанной конструкции автосцепки СА-ЗТ в рамках опытно- конструкторских работ был проведен комплекс испытаний опытных образцов. Исследования включали ресурсные и статические испытания корпусов автосцепки и автосцепки в сборе, испытания по проверке обеспечения сцепляемости автосцепки СА-ЗТ. Все эти испытания проведены с учетом взаимодействия автосцепок СА-ЗТ как между собой, так и с автосцепкой модели СА-З при максимальных вертикальных смещениях, допускаемых конструкцией автосцепки СА-ЗТ. Результаты опытно-конструкторских работ получили положительную оценку приемочной комиссии.

Грузовые вагоны Типа 1 (ГОСТ 26725-97) характеризуются традиционной конструкцией хребтовой балки, состоящей из продольных балок, в консольной части которой размещаются передний и задний упоры автосцепного устройства.

Грузовые вагоны Типа 2 (ГОСТ 26725-97) характеризуются новой конструкцией хребтовой балки, консольная часть которой выполнена литой, объединяющей передний и задний упоры автосцепного устройства, надпятниковую коробку и пятник. Грузовые вагоны данного типа имеют хребтовую балку, расположенную по высоте ниже в сравнении с вагонами Типа 1. В зависимости от установки на вагон проверка разницы высот сцепленных автосцепок производится шаблонами:

1 Шаблон 873 применяется для вагонов Типа 1, когда оба сцепленных вагона оборудованы автосцепкой СА-3Т.

2 Шаблон 1004Т (рисунок 7), предназначен только для проверки разницы высот сцепленных автосцепок, применяется для вагонов Типа 2 в следующем  порядке:

Рисунок 7 – Шаблон 1004Т для измерения автосцепки СА-3Т

- перед началом проверки шаблоном 1004Т убедиться, что только один из сцепленных вагонов относится к Типу 2 (с хребтовой балкой новой конструкции «заниженной», во всех остальных случаях необходимо использовать шаблон 873);

- в зависимости от положения автосцепки вагона Типа 2 относительно автосцепки соседнего вагона проверку необходимо производить длинной и короткой сторонами шаблона 1004Т;

- в случае, когда автосцепка вагона Типа 2 находится ниже сцепленной с ней автосцепкой вагона или локомотива (рисунок 8), проверку разности высот автосцепок необходимо производить длинной стороной. Шаблон 1004Т упирают при этом в замок автосцепки, расположенной выше. Если при этом между нижним выступом шаблона и низом замка соседней автосцепки будет зазор, то разница высот соответствует требованиям. В противном случае разница высот автосцепок не соответствует.

Рисунок 8 – Шаблон 1004Т установка длинной стороной

- в случае, когда автосцепка вагона Типа 2 находится выше сцепленной с ней автосцепкой (рисунок 9), проверку разности высот автосцепок необходимо осуществлять короткой стороной шаблона 1004Т. Шаблон 1004Т упирают в замок автосцепки, расположенной выше. Если при этом между нижним выступом шаблона и низом замка соседней автосцепки будет зазор, то разница высот соответствует требованиям. В противном случае разница автосцепок не соответствует.

3 Параметры разницы по высоте между продольными осями сцепленных автосцепок модели СА-3Т (рисунок 10) соответствует «Инструкции по техническому обслуживанию вагонов в эксплуатации». Положение автосцепки относительно горизонтали определяется измерениями в точках «П» и «Р». Высота оси автосцепки определяется измерениями в точке «МЗВ» (рисунок 11), которая в эксплуатации вагона называется местом замера высоты автосцепки.

Рисунок 9 - Шаблон 1004Т установка короткой стороной

Рисунок 10 – Замер разницы по высоте

Рисунок 11 – Обозначение высоты замера на действующей автосцепке

Сравнение положения автосцепок при максимально допустимой разности высот при сцеплении вагонов (рисунок 12).

1 Для случая сцепления автосцепок СА-3 в составе поезда с разностью высот по замкам 100мм (размер А) перекрытие замков по высоте составляет:

283 – 100 = 183мм, где 283  - высота замка автосцепки са-3, а 100 – разность высот по замкам между сцепленными автосцепками СА-3.

2 Для случая сцепления автосцепок СА-3первого вагона и локомотива с разностью высот по замкам 110мм перекрытие замков по высоте составляет: 283 – 110 = 173мм, где 283 – высота замка автосцепки СА-3, а 110 – разность высот по замкам между сцепленными автосцепками СА-3 вагона и локомотива.

3 Для случая сцепления автосцепки СА-3 с автосцепкой СА-3Т в составе поезда с разностью высот по замкам 170мм (размер Д) перекрытие замков по высоте составляет:

353 - 170 = 183мм, где 353 – высота замка автосцепки СА-3Т, а 170 – разность высот по замкам между сцепленными автосцепками СА-3Т и СА-3.

4 Для случая сцепления автосцепки СА-3 локомотива с автосцепкой СА-3Т первого вагона с разностью высот по замкам 180мм перекрытие замков по высоте составляет:

353 – 180 = 173мм, где 353 – высота замка автосцепки СА-3Т, а 180 – разность высот по замкам между сцепленными автосцепками СА-3Т вагона и СА-3 локомотива.

Очевидно, что при увеличении разности высот по замкам (например, в процессе движения поезда) величина перекрытия замков для обоих случаев сцепления («СА-3 + СА-3» и «СА-3 + СА-3Т») будет уменьшаться на одинаковую величину. Таким образом в автосцепке СА-3Т обеспечена равная автосцепке СА-3 надежность сцепления при возникновении разности высот автосцепок.

Рисунок 12 – Сравнение в перекрытии замков при сцеплении с автосцепкой СА-3