Региональная студенческая научно-практическая конференция

«МОЛОДЫЕ НЕФТЯНИКИ»

Секция	«Проектно-исследовательская деятельность школьников»

Научно- исследовательская работа на тему:

Коррозия трубопроводов при добыче нефти

Corrosion of pipelines during oil production

Баянов Данил Ильгамович,

ученик 10-б  класса

МБОУ "Джалильская средняя

общеобразовательная школа  №2"

Сармановского  района

Республики Татарстан

Руководитель:   учитель

химии высшей квалификационной категории

Л.Р. Талипова

г.  Альметьевск,  2023г.

Содержание:                                                                                                                         стр.  2

Цель исследования…………………………………………………………………………....… 2

Введение…………………………………………………….………………................................3

Основная часть:   I.  Общая характеристика НГДУ "Джалильнефть"……………..................3

II. Сущность понятия "коррозия"………………………………………………......…………...5

III. Защита НПО от коррозии ...............………………......................................................…......6

  - Анализ порывности нефтепроводов....................................................................................7

3.2.   Анализ порывности водоводов ……..........................................................................…...12

3.3.  Защита трубопроводов от внутренней коррозии..............................................................18

3.4.  Защита трубопроводов от наружной коррозии.................................................................22

Мероприятия по охране природных комплексов.....................................................................22

Краткие выводы…………………………………………………………………………….......24

Список использованной литературы………………………………………………….............25

Цель  исследования: изучить коррозию трубопроводов при добыче нефтив НГДУ "Джалильнефть», чтобы самоопределиться.

Для выполнения поставленной  цели, сформулировали  ряд задач, которые нам нужно выполнить:

- Набрать нужную информацию и изучить  добычу нефти в   «НГДУ Джалильнефть»

- Понять, что такое  коррозия, её виды, способы защиты от коррозии.

- Узнать условия, способствующие или препятствующие коррозии.Наблюдать за веществами и происходящими с ними изменениями

- Совершествовать умения работать с учебными материалами, выделять главное.

- Проводить исследовательские процедуры и формулировать выводы.

Наш проект может пригодиться как пособие для учителя географии (как общей географии, так и географии Татарстана, учителя геологии). А для нас этот проект важен, так как мы можем усовершенствовать свои навыки в проектной деятельности,   потому что это связано с нашей будущей профессией.

Использовали математические  методы и экономического исследования:

- наблюдение и сбор фактов;

- статистический;

- анализ и синтез, системный подход;

- исторический и логический;

- графический

Наша работа актуальна по нескольким  причинам:

Топливно-энергетический комплекс – основа развития всех отраслей экономики России. Важнейшим его элементом является система магистральных трубопроводов для транспорта нефти, газа и продуктов их переработки.

В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысловых трубопроводов, что почти в 9 раз больше длины экватора. Нефтяники считают трубопроводы миной замедленного действия, которая может «взорваться» в любой момент. Защита металлов от коррозии является важной государственной задачей.

Введение.

Топливно-энергетический комплекс – основа развития всех отраслей экономики России.  Разработка нефтяных месторождений в экологическом отношении является сложным и ответственным видом деятельности человека. Её последствия – это загрязненные почвы, поверхностных и подземных вод, атмосферного воздуха. Серьезно заниматься вопросами экологической безопасности в объединении "Татнефть" начали в конце 70-х годов прошлого века. В НГДУ  "Джалильнефть" в октябре 1997 года был создан отдел по охране природы и окружающей среды, который сегодня называется "отдел по борьбе с коррозией и охране природы".

Деятельность отдела по борьбе с коррозией и охране природы       НГДУ «Джалильнефть» по обеспечению экологической безопасности  осуществляется в соответствии с законами РФ и РТ «Об охране окружающей среды», в рамках долгосрочной «Экологической программы ПАО «Татнефть» на период 2016-2020гг», отвечающих всем действующим природоохранным нормам и правилам.

Состав отдела: начальник,  2 ведущих инженера по экологии,1 ведущий инженер по коррозии и оператор ЭВиВМ. В оперативном подчинении находятся мастер по рекультивации ЦППД и водная группа ХАЛ ЦКППН-1. С 01.02.2017г. цех АКЗО переведен в состав БМЗ.

Основная часть:   I.   Общая характеристика НГДУ "Джалильнефть"

«Джалильнефть» - нефтегазодобывающее управление ОАО «Татнефть» по разработке нефтяных месторождений, добыче, подготовке и сдаче нефти, проектированию, строительству и эксплуатации объектов нефтяной и газовой промышленности. Территория его деятельности охватывает четыре административных района Республики Татарстан:  Сармановский, Альметьевский, Азнакаевский и Заинский, площадью 1370 кв.км. Эта территория богата плодородными пашнями, лесными массивами, множеством  водоемов; здесь расположены замечательные памятники природы – реки Мензеля и Иганя, Бухарайский сосновый бор.

Сегодня НГДУ «Джалильнефть» разрабатывает 5 девонских площадей Ромашкинского месторождения (Чишминскую, Ташлиярскую, Сармановскую, Восточно-Сулеевскую, Алькеевскую) и залежи №12 и №31 бобриковского горизонта нижнего карбона. Основными эксплуатационными объектами разработки являются кыновский и пашийский горизонты верхнего девона. На их долю приходится более 75% от общей добычи нефти управления. Одновременно разрабатывается 2 горизонта: 1-ый - высокосернистой нефти на глубине в интервале 700 -1000 метров; 2-ой - девонской нефти 1200 -1600 метров глубины.

С начала эксплуатации из разрабатываемых месторождений добыто более 566  млн тонн нефти. Пик максимальной годовой добычи пришелся на 1977  год, тогда было отобрано 21,9 млн.т. нефти. Сейчас добывают  в 5 раз меньше.Общий пробуренный фонд скважин составляет 6685 единиц, из них добывающих 3404, нагнетательных 1645. Для добычи нефти в НГДУ эксплуатируются316 ГЗУ (Групповые Замерные Установки), 25 ДНС (Дожимные Насосные Станции). Технологические  объекты связаны сетью нефтепроводов различного диаметра протяженностью более 4361 км.

В настоящее время  НГДУ  "Джалильнефть" – это семь нефтегазодобывающих цехов (ЦДНГ),  два цеха поддержания пластового давления (ЦППД),  два цеха  комплексной подготовки и перекачки нефти (ЦКППН), два цеха подземного ремонта скважин (ЦПРС), цех автоматизации производства (ЦАП) и отдел по борьбе с коррозией и охране природы.

Основными рабочими профессиями в НГДУ являются: оператор по добыче нефти, оператор по подземному ремонту скважин, машинист по закачке реагента, оператор по подготовке нефти, электрогазосварщики, электрики, слесари-ремонтники по ремонту оборудования, водители. Каждый пятый из молодых обладает высшим образованием.  В подразделениях НГДУ работают 257 наставников, обучающих основам рабочих профессий 391 подшефного.

Как происходит добыча нефти.

Сырая нефть взрывоопасна и почти не используется. Поэтому нефть перерабатывается в бензин, керосин, соляр, мазут. Из нефти получают пластмассы, полимеры, химические волокна и др.

Добычу нефти производят двумя способами: фонтанным и насосным. При фонтанном - нефть, находящаяся под давлением, сама поступает на поверхность. Этот способ дешевле. Насосный тип делится на ЭЦН (электроцентробежные насосы), ШГН (штангово-глубинные насосы), винтовые и диафрагменные, которые приводятся в действие с помощью электрической энергии. Для поддержания в рабочем состоянии скважинного и другого оборудования применяется специальная техника.

Производственный процесс добычи нефти - это комплекс следующих разнородных процессов:

1) монтаж и демонтаж механического и энергетического оборудования;

2) исследование скважин и пластов;

3) нагнетание рабочего агента в пласт

4)  добыча нефти;

5) комплексная подготовка и транспортировка нефти;

Нефть со скважины по нефтепроводу поступает на групповую замерную установку, где по скважинно измеряется добытая жидкость. Затем жидкость поступает в дожимную насосную станцию, в некоторых из которых происходит предварительный сброс воды. Далее жидкость поступает в цех для комплексной  подготовки и перекачки нефти, что включает в себя отстой от механических примесей, обезвоживание, обессоливание и стабилизацию. Оттуда товарная нефть уходит по нефтепроводам покупателям.

Подготовленная нефть транспортируется по продуктовым трубопроводам в город Альметьевск на сооружение нефтепроводного управления и дальше в города Татарстана (Нижнекамск), России (Нижний Новгород, Подмосковье), Украины (Кременчуг) в зависимости от договоров на поставку сырья. В связи с трудностями транспортировки и составления выгодных договоров высокосернистой нефти в городе Нижнекамске  "Татнефть"  построил свой завод «Танеко» по переработке высокосернистой нефти, первая очередь которого уже заработал в 2010 году.

Рис.1. Добыча и транспорт нефти.

Расшифровка:

н – нефть   г – газ    в – вода

ГЗУ – групповая замерная установка

ГУ – групповая установка

ДНС – дожимная насосная станция

КНС – кустовая насосная станция

УПСВ – установка предварительного сброса воды

УКППН- установки комплексной переработки и подготовки нефти

АРНУ – Альметьевское районное нефтепроводное управление

ГПЗ – газоперерабатывающий завод

II. Сущность понятия "коррозия"

Топливно-энергетический комплекс – основа развития всех отраслей экономики России. Важнейшим его элементом является система магистральных трубопроводов для транспорта нефти, газа и продуктов их переработки. В настоящее время на территории России эксплуатируется 350 тыс. км промысловых трубопроводов. Ежегодно на нефтепромысловых трубопроводах происходит около 50-70 тыс. отказов. 90% отказов являются следствием коррозионных повреждений. Из общего числа аварий 50-55% приходится на долю систем нефтесбора и 30-35% - на долю коммуникаций поддержания пластового давления. 42% труб не выдерживают пятилетней эксплуатации, а 17% -даже двух лет. На ежегодную  замену  нефтепромысловых сетей расходуется 7-8 тыс. км труб или 400-500 тыс. тонн стали. В настоящее время в НГДУ «Джалильнефть» находятся в эксплуатации 4191,9 км нефтесборных сетей.

Коррозия может приводить к серьезным убыткам, производственным рискам, потере продукции, представляет угрозу безопасности. Приводит к уменьшению надежности работы оборудования, к простоям производства из-за замены вышедшего из строя оборудования, к потерям сырья и продукции. Коррозия так же приводит к загрязнению продукции, и к снижению ее качества.

Проблема защиты металлов от коррозии, знакомые человечеству с древних времён по сей день остается чрезвычайно актуальной. Ежегодные потери металлов из-за коррозии только в России составляют до 12% общей массы металлофонда, что соответствует утрате до 30% ежегодно производимого металла. Кроме связанных с коррозией прямых потерь, существуют еще большие косвенные потери. К ним относятся расходы, обусловленные потерей мощности металлического оборудования, его вынужденными простоями из-за аварий, а также расходы на ликвидацию последствий аварий, часто носящих характер экологических катастроф. Суммарно в большинстве стран потери от коррозии составляют от 4 до 6% национального дохода.Ежегодные потери из-за коррозии составляет от 20 до 30 млн. тон металла. Прямой экономический ущерб от неё исчисляется сотнями миллиардов долларов в год. В связи с этим исследование механизма коррозии и разработка методов защиты от неё имеют большое значение.

Коррозия - это разрушение металла под действием внешней среды.

Коррозия - это окислительно-восстановительный процесс, при котором атомы металлов переходят в ионы (идет процесс окисления)

В роли окислителя, как правило, выступают

- O2 и H+

- Fe-2e ->Fe+2

- Cu0-2e -> Cu+2

2. Виды коррозии.

Коррозия от латинского :. - разъедать.По механизму протекания разрушений различают 2 типа коррозии: химическую и электрохимическую.

Химическая коррозия - это разрушение металлов в результате взаимодействия их с сухими газами или жидкостями, не проводящими электрический ток (в газах, нефти), при высоких температурах, когда невозможна конденсация водяного пара. Ей подвергаются арматура печей, детали двигателей внутреннего сгорания, лопатки газовых турбин, аппаратура химической отрасли промышленности.

Например:

- 2Fe0+3Cl20  -> 2Fe+3Cl3

- 3Fe+2O2 -> Fe3O4

При химической коррозии электроны переходят от металла к окислителю непосредственно.

Электрохимическая коррозия - это разрушение металлов при контакте двух металлов в воде или среде электролита. Электрохимическая коррозия распространена значительно шире, чем химическая. Ей подвергаются подводные части судов в морской и пресной воде, паровые котлы, металлические сооружения и конструкции под водой и в атмосфере, проложенные в грунте трубопроводы и др.

При электрохимической коррозии окислительно- восстановительная реакция разбивается на полу реакции окисления и восстановления и электроны переходят по металлу от восстановителя к окислителю, наряду с химическим процессом идет электрический -перенос электрона, то есть возникает электрический ток.

| A (+) на железе | на меди К (-) |
| --- | --- |
| Fe 0-2e=Fe 2+ | 2H + +2e=2H 0 >H20 |

Коррозия железа, находящегося в контакте с медью и раствором слабой кислоты.

Этот вид коррозии приносит большой вред!

3. Условия, способствующие электрохимической коррозии:

а) положение металлов в ряду напряжений, чем дальше расположены металлы друг от друга в ряду, тем быстрее происходит коррозия;

б) чистота металла (с примесями металлы быстрее подвергаются коррозии);

в) неровность поверхности металла, трещины;

г) блуждающие токи;

д) грунтовые воды;

е) среда электролита (наличие раствора сильного электролита, например, морская вода, усиливает коррозию);

ж) повышение температуры тоже способствует коррозии;

з) одним из важнейших факторов влияющих на электрохимическую коррозию, является действие микроорганизмов.

По данным зарубежных исследований, на счет микроорганизмов может быть отнесено до 75% всех потерь от коррозии, а в нефтедобывающей промышленности даже 80%. Процесс коррозии, идущий под действием бактерий и грибов, называют биокоррозией

Прииспользование металлических материалов очень важен вопрос о скорости их коррозии, от чего зависит скорость коррозии?

1. Коррозия железа резко усиливается в присутствии кислорода.

2. Коррозия усиливается, если железо соприкасается с более активным металлом.

3. Скорость коррозии зависит от состава омывающей металл среды, хлорид ионы усиливают коррозию железа.

4. Коррозия железа ослабляется в присутствии гидроксид-фосфат, хромат -ионов.

Великий Гёте сказал : "Просто знать - еще не всё, знания нужно уметь использовать !"

5. Нейтрализация тока, возникающего при коррозии, постоянным током, пропускаемым в противоположном направлении. Так обычно защищают трубы нефтепровода, газопровода. Ни в коем случае нельзя перепутать полюсы тока, ошибки должны быть исключены.

6. Добавление ингибиторов. Использование замедлителей коррозии (органические и неорганические вещества )

III. Защита НПО от коррозии

Коллективом НГДУ в 2017 году продиагностировано с экспертизой промышленной безопасности  1239,3 км трубопроводов и проведен комплекс мероприятий для решения проблем внутренней и наружной коррозии действующих трубопроводов с целью  снижения их порывов, а так же контроль качества на всех этапах строительства  и ремонта трубопроводов. По сравнению с 2000 годом порывность по состоянию на 01.01.2018г была снижена в 7,2 раз(диаграмма 3.1.).За 2017 год количество порывов по системе нефтесбора снизилось на 7,3%, если в 2016 году их было 150, то за 2017 год зарегистрировано 139 случаев отказа.

Диаграмма 3.1.

За счет проведения капитального ремонта доля нефтепроводов в антикоррозионном исполнении увеличилась с 65 до 66%, доля защищенных водоводов осталась на уровне 2016 года и составила 86%. Оснащенность электрохимической защитой трубопроводов составляет 58%, что аналогично 2016 году, но при этом доля эффективной защиты уменьшилась с 97 до 96%. Необходим капитальный ремонт ЭХЗ 158,0 км трубопроводов.    Для защиты нефтепромыслового оборудования от внутренней коррозии за 2017 год было применено 1219,413 т  ингибиторов коррозии, в том числе 163,9 т бактерицида. По направлению борьбы с коррозией и трубопроводному транспорту подано 5 лучших практик, направленных на снижение эксплуатационных затрат, внедрено 3 лучшие практики с экономическим эффектом 247,36тыс.руб., подано 21 Кайдзен предложения, 30 рационализаторских предложений с экономическим эффектом 653,73 тыс. рублей.

  - Анализ порывности  нефтепроводов.

В 2017 году проведен комплекс мероприятий для решения проблем внутренней и наружной коррозии действующих трубопроводов с целью  снижения их порывов, а так же контроль качества на всех этапах строительства  и ремонта трубопроводов.

Не смотря на выполнение антикоррозионных мероприятий по всем направлениям деятельности, включая строительство, замену аварийных участков, защиту от наружной и внутренней коррозии, изменение дозировок и способа подачи ингибитора коррозии порывность в системе нефтесбора не удалось выйти на уровень 2013-2015гг.

Удельная порывность за 2017 год и динамика отказов нефтепроводов по структурным подразделениям ПАО «Татнефть» представлена на диаграммах 3.2. и 3.3.

Диаграмма 3.2.

Диаграмма 3.3.

86,3% порывов за 2017 год приходится на нефтепроводы старше 16 лет (диаграмма 3.4.).

Диаграмма 3.4.

В 2017 году  по сравнению с аналогичным периодом предыдущего  года произошло увеличение порывности по причине наружной коррозии на 5,1% (с 37 до 39). Снижение количество порывов по внутренней коррозии с 93 до 87 (6,4%) (диаграмме 3.5).

## Диаграмма 3.5.

За отчетный период на выкидных линиях произошло - 95 порывов, на нефтесборных и напорных нефтепроводах - 34 и 10 порывов соответственно. Произошел рост порывов на выкидных трубопроводах с 83 до 95. На нефтесборных и напорных трубопроводах наблюдается снижение количества порывов по причине наружной коррозии (Диаграмма 3.8.). На выкидных и напорных трубопроводах количество порывов по внутренней коррозии увеличилось. Порывы в количестве 7шт по внутренней коррозии произошли на 3 напорных трубопроводах. Из них по 3 порыва по ВК произошли на напорном нефтепроводе ДНС-24 – ЯТП ЦДНГ-2, ДНС-6 – ЧТП ЦДНГ-5. Порывы в количестве 55шт. по внутренней коррозии произошли на 30 выкидных трубопроводах. По 4 порыва по ВК произошли на выкидных трубопроводах скв.15847 – ГЗУ-31С ЦДНГ-5. На нефтесборных трубопроводах количество порывов по внутренней коррозии уменьшилось с 34 до 25. Порывы в количестве 25шт по внутренней коррозии произошли на 11 нефтесборных трубопроводах.  Из них 11 порывов по ВК произошли нефтесборных трубопроводах ГЗУ-78 – ГЗУ-77(ДНС) ЦДНГ-5.      Диаграмма 3.6.

Снижение количества порывов по причине наружной коррозии наблюдается в ЦДНГ-2 и ЦДНГ-4, ЦДНГ-5 (диаграмма 3.7.). Увеличение порывов по причине наружной коррозии произошло в ЦДНГ-6, ЦДНГ-7.Диаграмма 3.7.

Увеличение количества порывов по внутренней коррозии наблюдается в ЦДНГ-2, ЦДНГ-4, ЦДНГ-5. Снижение количество порывов по внутренней коррозии наблюдается в ЦДНГ-1, ЦДНГ-6, ЦДНГ-7 .                                                                          Диаграмма 3.8.

Динамика строительства, капитального и кусочного ремонта нефтепроводов представлена на диаграммах 3.11.

Диаграмма 3.9.

Кусочным ремонтом заменено 2540м нефтепроводов.

Основные причины порывов по наружной коррозии:

- Недостаточная защищенность трубопроводов  от наружной коррозии средствами ЭХЗ из - за плохой изоляции старых нефтепроводов (напорные и нефтесборные трубопровода защищены на 78,6%, выкидные нефтепровода на – 73%.)

- Естественное старение трубопроводов (78% от общего количества порывов по наружной коррозии  эксплуатация трубопроводов более 20 лет).

Основные причины порывов по внутренней коррозии:

- Наличие СВБ в перекачиваемой жидкости (7,5%);

- Высокаяобводненность перекачиваемой жидкости, являющейся агрессивной средой на всех трубопроводах;

- Бездействие трубопроводов  в течение длительного времени из– за высокойобводненности скважин и другим причинам (11%);

- Высокое давление в нефтепроводе (3,2%);

- Пропарка трубопроводов, в результате чего в перекачиваемую среду попадает кислород (2,2%);

- Естественное старение трубопроводов (57% от общего количества порывов по внутренней коррозии  эксплуатация трубопроводов более 20 лет).

Предложения по сокращению порывности нефтепроводов:

- При выводе скважины в длительное бездействие (согласно технологического режима) предварительно перед остановкой производить закачку антикоррозионной жидкости в нефтепровод;

- Не допускать превышения давления выше рабочего на всех нефтепроводах, соблюдать графики промывок нефтепроводов от АСПО, обеспечивать непрерывную подачу  деэмульгаторов в нефтепроводы;

- Увеличить объем капитального ремонта нефтепроводов до минимально необходимого;

- По результатам диагностирования необходимо производить замену неудовлетворительных участков трубопроводов;

5. Рекомендуется составить мероприятия по кусочному ремонту нефтепроводов на 2017 год для замены аварийных участков трубопроводов с учетом результатов расследования  некатегорийных отказов  за 2016 год и обеспечить их выполнение

  - Анализ порывности водоводов

По состоянию на 01.01.2017 года действующий фонд водоводов НГДУ «Джалильнефть» составляет 2716,4 км, из них 2337,3 км в антикоррозионном исполнении, в числе которых 2450,0 км разводящие водоводы и 266,4 км - подводящие

Диаграмма  3.10.

Диаграмма 3.11.

Количество порывов на  водоводах за 2017 год по системе ППД ПАО «Татнефть» представлено на диаграмме 3.12.

Диаграмма 3.12.

По сравнению с 2016 годом  в 2017 году произошло снижение количества порывов с 253 до 161 случая, т.е.  на 36,4 %.  (диаграмма 3.13).Диаграмма 3.13.

За 2017 год в системе ППД произошел 161 порыв. 161 порыв произошел на 116 трубопроводах, из них:

На 100 водоводах, перекачивающих сточную воду:

-  7 порывов на подводящем водоводе ЧТП -  КНС-75 (2000г.).

-  6 порывов на подводящем водоводе СТП – КНС-58 (1996г).

- 4 порыва КНС-75 – скв.7698 (1992г);

-  3 порыва на 3-х разводящих и 1-ом подводящем водоводах: КНС-73 – скв.7702 (1996г); КНС-61 – скв.30127 (2001г.); КНС-72 – скв.7609 (1991г), ОС ЯТП– КНС-55.

-   по 2 порыва на 20 водоводах;

-   по 1 порыву на 73 водоводах.

На 16 водоводах, перекачивающих пресную воду:

-  4 порыва на водоводе КНС-153 – скв.12165 (1990г).

-   по 1 порыву на 15 водоводах.

Диаграмма  3.14.

В 2017 году количество порывов на пресных водоводах составляет 11,8% (19шт), на сточных – 80,7% (130шт).

В 2017 году удельная порывность водоводов снижается по мере увеличения сроков эксплуатации водоводов – наибольшая на водоводах со сроком эксплуатации более 16 лет службы.

По данным  ТатНИПИнефть порывы из-за наружной коррозии при отсутствии блуждающих токов в массовом порядке начинаются через 10-15 лет эксплуатации всех категории трубопроводов независимо от наличия наружной изоляции. При наличии блуждающих токов, источниками которых являются катодно-защищенные подземные сооружения в случае отсутствия специальных мер их ограничения,  этот срок может снизиться до 3-5 лет.

За 2017 год на водоводах, перекачивающих пресную воду, произошло 19 порывов (в 2016г- 30 порывов), из них: по причине наружной коррозии – 4 порывов, внутренней коррозии – 11 порывов, КРН – 3, по прочим причинам - 1.

На пресных водоводах высокого давления количество порывов уменьшилось с 29 отказов в 2016 году до 18 в 2017 году. На водоводах низкого давления  (подводящих) порывы показаны на диаграмме 3.15.

На пресных водоводах количество порывов снизилось – порывность на водоводах со сроком эксплуатации от 15 лет и более составляет 100%. Т.е. основной причиной порывов на водоводах, перекачивающих пресную воду, является работа водоводов выше нормативного срока.

Диаграмма 3.15.

На водоводах перекачивающих сточную воду в 2017 году произошло 142 порыва  (за аналогичный период 2016 года – 223 порыва), из них: по причине наружной коррозии – 33 порывов, внутренней коррозии – 86 порывов, КРН – 10, по прочим причинам – 13.

Наибольше число порывов по причине внутренней коррозии произошло на трубопроводах 1994-1998гг строительства (67шт) и 2000года (18шт).  Наибольшее количество порывов по наружной коррозии также произошло на трубопроводах 1991 -1996 годов строительства (20шт.)

Причиной высокой порывности водоводов 1994 -1998 годов строительства является не соблюдение ГОСТ 380-94 заводами изготовителями при изготовлении трубопроводов.

90 порывов (63,4 % от общего количества порывов на сточной воде) произошли на водоводах, отработавших нормативный срок.

На диаграмме 3.16.представленапорывность водоводов подводящих и разводящих сточную воду, в том числе защищенных от внутренней коррозии МПТ за  2015 -2017гг.

Диаграмма  3.16.

Как видно из диаграммы на защищенных МПТ водоводах за 2017 год произошло 139 порывов (из них 137 порывов на сточных водоводах).

По видам коррозии порывы на трубопроводах в МПТ исполнении распределились следующим образом:

-  на подводящих сточных водоводах 37 порывов, в том числе: ВК–32 порыва; БС – 1 порыв; БЗ – 2 порыва; КРН – 1 порыв; АЗ на ЭИС – 1 порыв;

-  на разводящих сточных водоводах 100 порывов, в том числе: НК - 31 порыв, ВК - 52 порыва, КРН – 9 порывов, АЗ на ЭИС – 4 порывов, брак строительства – 2 порыва, мех.воздействие – 1 порыв, разгерметизация на ЭИС – 1порыв.

Всего по внутренней коррозии на МПТ водоводах произошло 84 порыва (60,4% от общего количества порывов на МПТ). За 2017г. Из-за износа протекторной втулки в зоне полевого сварного шва назащищенных МПТ произошло – 68 порывов (за 2016 год – 109 порывов).

Одной из причин преждевременных отказов трубопроводов из МПТ является установки «черных отводов, катушек и тройников». При установке черной вставки нарушается герметичность между стальной трубой и наконечником, из-за непровара по свариваемому стыку наконечника с трубой. В результате этого перекачиваемая агрессивная жидкость попадает между защищаемой стальной трубой и полиэтиленовой пленкой, образуя застойный участок, где начинает происходить интенсивная очаговая коррозия.Выполнение кусочного ремонта водоводов представленана диаграмме 3.17.

Диаграмма 3.17

Кусочным ремонтом заменено 3,7м водоводов.

Основной причиной порывов водоводов, перекачивающих пресную воду, за 2016 год явилось естественное старение трубопроводов (90% водоводов со сроком эксплуатации более 25 лет).

Основными причинами порывов водоводов, перекачивающих сточную воду, за 2016 год явились:

- Наибольшее количество порывов произошло на трубопроводах 1993 - 1996 год строительства и 2000 года строительства – 101 порыв (45,3% от общего количества порывов на сточной воде) по наружной, внутренней коррозии и КРН, возможно из–за несоблюдения ГОСТ 380-94 заводами изготовителями при изготовлении трубопроводов;

- Порывы водоводов со сроком эксплуатации водоводов более 15 лет – 85%;

- Несовершенство конструкции сварного стыка МПТ исполнения. 80 порывов в зоне полевого сварного шва (49 % от общего количества порывов на сточной воде);

- «Черные вставки и отводы» - причина порывов по внутренней коррозии МПТ водоводов в 20 случаях или 13,3% от 150 порывов по ВК;

- Высокая коррозионная агрессивность перекачиваемых сред на всех водоводах.

Для сокращения порывности водоводов по причине наружной и внутренней коррозии необходимо:

- Продолжить ингибирование добываемой жидкости. Строго выполнять требования  РД 153-39.0-933-15 «Организация ингибиторной защиты трубопроводов и нефтепромыслового оборудования».

- Рекомендуется производить кусочный и капитальный ремонт по замене участков  в зоне полевых сварных швов на  МПТ водоводах с порывами, произошедшими из-за выработки протекторных втулок.

Цеху ППД неукоснительно выполнять рекомендации по ликвидации порывов заменой катушек поврежденных участков трубопроводов

  - Защита трубопроводов от внутренней коррозии

Для защиты от внутренней коррозии в НГДУ «Джалильнефть» применяются ингибиторы коррозии (ИК), бактерициды и трубопроводы коррозионностойкого исполнения (МПТ, ППТ, ТПС-У, МПТ-К). На диаграмме 3.18. представлена протяженность выкидных, н/сборных  и напорных линий, оснащенность их трубами МПТ (ППТ) и защищенность ингибиторами коррозии.    Защищенность ИК выкидных и сборных + напорных нефтепроводов составляет соответственно 0,9 % и 36,6 %, оснащенность МПТ (ППТ) – для выкидных –    66,6 %,  для сборных и напорных – 66,7 %. Выкидные нефтепровода в ТС исполнении обрабатываются ИК по мере выявления отказов по причине внутренней коррозии.

## Диаграмма 3.18.

В 2017г было применено 1219,413т ингибиторов коррозии, в том числе бактерицидов 163,9т.

Диаграмма 3.18

Для защиты 342,5 км нефтесборных и напорных трубопроводов от ВК подано 469,092т ИК.                                                                                                   Диаграмма 3.19.

В связи со строительством нефтесборных трубопроводов в антикоррозийном исполнении  количество точек подачи ИК в 2017 году в системе нефтесбора сократилось на 15 дозаторов. Протяженность  сборных и напорных нефтепроводов в ППТ и МПТ исполнении увеличилось с 601,9км до 623,1км (увеличение на 3,5%), количество трубопроводов находящихся под ингибиторной защитой уменьшилось с 387,0км до 342,5км (на 11,5%). Динамика охвата нефтепроводов ингибиторной защитой представлена на диаграмме 3.20.                                                                                           Диаграмма 3.20

В системе ППД за 2017 год было использовано 748,978тн ингибиторов коррозии. Подача ИК осуществляется с 13 узлов дозирования, расположенных на объектах подготовки сточных вод. Защищенность водоводов сточных вод ингибиторами коррозии составляет 100%.

Для разработки эффективных технологических мероприятий по борьбе с внутренней коррозией, оценки скорости коррозии нефтепромысловых объектов, определения эффективности применяемых методов защиты от коррозии, проводится коррозионный мониторинг на узлах коррозионного контроля (УКК). На 01.01.2018г. скорость коррозии на объектах НГДУ определяется на 166 точках, из них в системе ППД - на 59, в системе нефтесбора – на 104, в системе газосбора – 9шт. Охват нефтепроводов коррозионным мониторингом составляет 100 %                                             Диаграмма 3.21

С целью оптимизации и сокращения затрат, в 2017 году  было продолжено применение различных технологий обработки ингибиторами коррозии трубопроводов системы нефтесбора и ППД:

- пробковая обработка;

- защита системы футерованных полиэтиленом водоводов путем периодической подачи ингибиторов коррозии;

- оптимизация подачи ИК, с учетом эксплуатации трубопроводов коррозионно-стойкого исполнения.

Технология пробковой обработки сборных нефтепроводов сегодня применяется на трех ДНС: ДНС-1 ЦДНГ-5, ДНС-44 и ДНС-45 ЦДНГ №2.

При плане 267,0 г/т, фактический удельный расход ИК в 2017 году составил 277,7 г/т (диаграмма 3.22.).                                                                                              Диаграмма 3.22.

Снижение расхода ИК  обусловлено остановкой фонда скважин.

Начиная с 1999 года, ведется мониторинг зараженности объектов СВБ. Учитывая, что микробиологический фактор в общем коррозионном процессе в условиях НГДУ играет значительную роль, первостепенным становится вопрос выявления источников заражения с целью их подавления и снижения скоростей коррозии.

Определение зараженности сульфатвосстанавливающими бактериями ведется по технологической цепочке (ОС-ТП-ДНС-ГЗУ-скважина).

Для снижения и подавления бактериальной зараженности нефтепромысловых объектов,  проводятся бактерицидные обработки  путем  подачи бактерицида на вход горизонтальных емкостей ДНС, обработка дренажных емкостей, пресных КНС и обработка выкидных нефтепроводов методом заливки раствора бактерицида в межтрубное пространство скважин с остановкой их на реагирование.

За 2017 год, согласно утвержденных программ, проведены работы по снижению и подавлению биоценоза в системе нефтесбора и ППД. Обработано 56 добывающих скважин при периодической подаче бактерицида марки «Реком 6017 А2» в  затрубное пространство.

3.4.  Защита трубопроводов от наружной коррозии.

В НГДУ выполняется большой объем работ по защите трубопроводов от наружной коррозии, а именно строительство протекторной и катодной защиты (ЭХЗ). На 01.01.2018г (Диаграмма 3.28.) протяженность трубопроводов с протекторной защитой  составляет 2708,948 км, из них: по ЦДНГ– 1834,558км, ЦППД – 787,453км, ЦКППН (напорные) - 21,340км, газопроводы – 65,597км.

Диаграмма 3.23.

В 2016 году протяженность трубопроводов, охваченных протекторной защитой уменьшилась на 157,834 км.  Обустроили протекторной защитой 42,858 км вновь построенных трубопроводов, но при этом перевели под катодную защиту 197,544 км  трубопроводов с протекторной защитой. Защищенность трубопроводов, построенных с 1998 года, средствами электрохимзащиты составляет по нефтесбору – 100%, по системе ППД – 85,6%

На 01.01.18г  эксплуатируются 1105 СКЗ, которые защищают обсадные колонны 1827 скважин и 830,578 км выкидных трубопроводов.

Согласно протокола производственного совещания по рассмотрению целесообразности применения катодной защиты обсадных колонн скважин №3860/157-28 от 29.07.2016г временно принято решение об отмене внедрения катодной защиты скважин и трубопроводов с 01.08.2016г.  На объектах капитального строительства и капитального ремонта выполняется протекторная защита трубопровода.

Мероприятия по охране природных комплексов

Мероприятия по охране окружающей среды при разработке нефтяных месторождений должны быть направлены на предотвращение загрязнения земли, поверхностных и подземных вод, воздушного бассейна нефтепродуктами (жидкими и газообразными), промысловыми и сточными водами, химреагентами, а также на рациональное использование земель и пресных вод.

Уже при бурении скважин задумываются об охране недр, при спуске трубы (направление) перекрываются неустойчивые четвертичные и верхнепермские отложения.

Кондуктором перекрываются неустойчивые пермские отложения, а также пласты, содержащие пресные воды, с целью предотвращения их истощения и засолонения. Кондуктор спускается на 30-50 метров ниже кровли артинского (где расположены артезианские воды) горизонта.

Для строительства скважин, находящихся в санитарно-защитных зонах, на участках развития карстовых образований, битумных залежей и других, предусматривается конструкция скважины с включением промежуточного кондуктора.

Для перекрытия прогнозируемых потенциальных зон катастрофических осложнений допускается увеличение глубины спуска направления, кондуктора.

Направление, промежуточный кондуктор, кондуктор, эксплуатационная колонна цементируется на всю длину до устья скважины.

Также мероприятия  включают в себя:

Обработку ингибиторами коррозию и полную утилизацию промысловой сточной воды в результате ее закачки в продуктивные или поглощающие пласты.

При необходимости, обработку закачиваемой в продуктивные пласты воды антисептиками с целью предотвращения ее заражения сульфатвосстанавливающими бактериями, приводящими к образованию сероводорода в нефти и воде.

Использование герметизированной системы сбора, промыслового транспорта и подготовки продукции скважины.

Полную утилизацию нефтяного газа, использование замкнутых систем газоснабжения при газлифтной эксплуатации скважин.

Быструю ликвидацию аварийных разливов нефти, строительство нефтеловушек на реках, в местах ливневых стоков.

Создание сети контрольных пунктов для наблюдения за составами поверхностных и  подземных вод.

Исключение при нормальном ведении технологического процесса попадания на землю, в поверхностные и подземные воды питьевого водоснабжения ПАВ, кислот, щелочей, полимерных растворов и других химических реагентов, используемых как при нефтеотдаче, так и для других целей.

Применение антикоррозийных покрытий, ингибиторов для борьбы с солеотложениями и коррозией нефтепромыслового оборудования.	
        Охрана природы одно из основных мер деятельности предприятия. В связи с этим для осуществления природоохранных работ разработаны экологические программы. Ведётся систематический контроль над чистотой поверхностных и подземных вод, ведутся целые исследования по выявлению источников их загрязнения. Осуществляется ежедневный отбор проб воды с водоёмов и речек, расположенных на территории деятельности предприятии, и проверяется на содержание хлоридов. Для предотвращения попадания нефтепродуктов в водоемы функционируют 105 нефтеулавливающих сооружений. Осуществляются работы по повышению герметичности и надежности нефтепромысловых сооружений – это строительство и замена трубопроводов. В результате чего содержание хлоридов в реках находится в пределах допустимой нормы.

Также стабильное снижение загрязненности рек и подземных вод, почвы, которое обеспечило снижение коррозии  нефтепромыслового оборудования,  за счет увеличения точек подачи ингибиторов  коррозии.

Краткие выводы

Способы защиты металлов от коррозии.

1. Применение защитных покрытий.

а) Металлические изделия покрывают лаками, красками, эмалями, стекло кристаллические покрытия.

б) металлические изделия покрывают другие металлами. В качестве металлов для покрытия применяют металлы, образующие на своей поверхности защитные пленки. К таким металлам относятся хром, никель цинк, олово и другие.

2. Приготовление сплавов стойких к коррозии части машин, инструменты и предметы быта изготовляют из нержавеющей стали и других сплавов, стойких к коррозии. В сплав вводят хром, никель, кремлей, кобальт, алюминий.

3. Электрохимические методы защиты.

а) применение заклепок изготовленных из более активных металлов.

б) Прикрепление пластинок из более активного металла для защиты основного металлического изделия. Например в паре Zn-Fe (оцинкованное железо)защищено железо, в паре Sn-Cu защищена медь и т. д.

К днищам кораблей прикрепляют протекторы -слитки более активного металла, чем обшивка днища корабля-это протекторная защита с помощью цинка (анодная защита) Катодная защита - защита менее активным металлом (лужёное железо)Особые требования - не допускать разрушении целостности покрытия.

4. Нейтрализация тока, возникающего при коррозии, постоянным током, пропускаемым в противоположным направлении. Так обычно защищают трубы нефтепровода, газопровода. Ни в коем случае нельзя перепутать полюсы тока, ошибки должны быть исключены.

5. Добавление ингибиторов. Использование замедлителей коррозии (органические, неорганические вещества)

В ПАО "Татнефть"  создана целая индустрия по комплексному решению проблемы надежности скважин и подземных нефтепромысловых коммуникаций. Она включает:

- входной контроль труб, поступающих от производителей;

- подготовку труб к покрытию (подготовка концов, очистка поверхностей);

- технику и технологию соединения труб в плеть (длиной около 30 м) и в трубопровод;

- нанесение внутренней и внешней изоляции;

- защиту сварных стыков;

- контроль за качеством строительства и эксплуатации трубопроводов;

- производство материалов и нестандартного оборудования.

Практика эксплуатации трубопроводов с внутренними защитными покрытиями показала, что для полного снижения отказов должны быть решены три основные проблемы:

*       надежное внутреннее покрытие;

*       надежная внешняя изоляция;

*        защита сварных стыков с обеих сторон.

Для предотвращения внутренней коррозии нефтесборных трубопроводов в  выбраны следующие направления:

- для перекачки беспарафинистых серосодержащих нефтей используются МПТ, коррозионно-стойкие гибкие трубки производства КВАРТ (г.Казань);

- для парафинистых нефтей применяются трубы со специальным защитным покрытием, выдерживающем температуру эксплуатации до 150°С.

Наличие производства полиэтиленовых труб позволило выполнить работы по восстановлению бездействующих трубопроводов. Было восстановлено 460 км труб диаметром 89-530 мм методом протаскивания полиэтиленовых труб вовнутрь стальной (с цементированием или без цементирования межтрубного пространства). Эти операции эффективны для быстрого восстановления работоспособности трубопроводов в критических ситуациях, так как за один прием может быть восстановлен участок длиной до 600 м. Это важно при переходах через водные преграды, болота, полотна дорог по бестраншейной технологии.

С 1988г. стеклопластиковые трубы безотказно работают в качестве НКТ, диаметр 89 мм. Положительные результаты получены по системе нефтесбора: диаметр 159 мм и давление 2,8 МПа. Отрицательные результаты получены при испытании стеклопластиковых труб в системе ППД в качестве разводящего водовода (давление 12,5 МПа): не выдержали давления клеевые соединения, повороты (колена).

Таким образом, многолетний опыт производства и применения труб с защитными покрытиями позволил ОАО "Татнефть" практически решить проблему надежности нефтепромысловых коммуникаций и сэкономить более 6600 млн. кВт.ч электроэнергии (за счет уменьшения гидравлических потерь) при эксплуатации металлопластмассовых труб.

Весь комплекс работ ПАО "Татнефть" отвечает мировым стандартам.

Что дало нам наша исследовательская работа

1. Мы научились вести исследовательскую работу, рассмотреть изучаемый объект с разных сторон,  выявляя взаимосвязи, научились делать  анализ;

2. Теперь мы можем понять широко используемые на практике способы предупреждения и борьбы с коррозией. Однако они полностью не защищают металлы от разрушения, поэтому учёные заняты поиском новых, более перспективных способов защиты. Коррозия металлов осуществляется в соответствие с законами природы, и поэтому её нельзя полностью устранить, её можно лишь замедлить.

Литература:

1. Годовая отчетность НГДУ «Джалильнефть» за 2012-2017 гг.

2. Материалы Международной научно-практической конференции, посвященной 60-летию высшего нефтегазового образования в Республике Татарстан «Достижения, проблемы и перспективы развития нефтегазовой отрасли». – Альметьевск: Альметьевский государственный нефтяной институт. – 2016. Т. 1. – 508 с.

3. Материалы исследовательских работ учащихся МБОУ "Джалильская СОШ №2"  из сайта http://project.1september.ru/

4. Трубопроводный транспорт нефти и газа : учеб.пособие /

Е. Л. Полубоярцев, Е. В. Исупова. – Ухта : УГТУ, 2014. – 144 с.

Приложения

Динамика порывности трубопроводов по срокам ввода в эксплуатацию представлена в таблице 3.1.

Таблица 3.1.

|  | Срок эксплуатации нефтепроводов |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | до 5 лет | 6-12 лет | 13-15лет | 16-20лет | 21-30лет | более 30лет | Итого |
| 2001г | 29 | 144 | 85 | 295 | 644 | 234 | 1431 |
| 2002г | 31 | 102 | 90 | 195 | 475 | 139 | 1032 |
| 2003г | 12 | 73 | 68 | 91 | 329 | 101 | 674 |
| 2004г | 14 | 58 | 31 | 79 | 225 | 89 | 496 |
| 2005г | 3 | 55 | 47 | 75 | 163 | 95 | 438 |
| 2006г | 13 | 49 | 21 | 63 | 143 | 77 | 366 |
| 2007г | 10 | 54 | 13 | 52 | 107 | 78 | 314 |
| 2008г | 9 | 58 | 21 | 47 | 92 | 75 | 302 |
| 2009г | 3 | 37 | 14 | 36 | 81 | 80 | 251 |
| 2010г | 4 | 42 | 17 | 40 | 74 | 96 | 273 |
| 2011г | 3 | 23 | 16 | 24 | 59 | 71 | 196 |
| 2012г | 1 | 10 | 13 | 10 | 60 | 57 | 151 |
| 2013г | 0 | 8 | 11 | 15 | 37 | 51 | 122 |
| 2014г | 1 | 7 | 14 | 18 | 18 | 47 | 105 |
| 2015г | 3 | 2 | 20 | 21 | 14 | 39 | 99 |
| 2016г | 2 | 7 | 8 | 46 | 47 | 40 | 150 |
| 2017г | 1 | 6 | 12 | 38 | 36 | 46 | 139 |

В 2017 году в системе нефтесбора выявлено 64 объекта, продукция которых заражена СВБ                                                                                                               Таблица 3.2.

| ЦДНГ | Действующий фонд | Обследовано на СВБ |  |  |  | Итого объектов | Обнаружено СВБ |  |  |  | Итого объек-тов | % зараженных скважин к обследов. | % зараженных скважин к дейст.фонду |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Бриг.вх. в ТП | ДНС | ГЗУ | скв-ны |  | Бриг.вх. в ТП | ДНС (дренаж.емкости) | ГЗУ | скв-ны |  |  |  |
| 1 | 353 | 3 | 1 | 13 | 317 | 334 | - | 1 | - | 6 | 7 | 1,9% | 1,7% |
| 2 | 547 | 4 | 6 | 22 | 471 | 503 | - | 0 | - | 10 | 10 | 2,1% | 1,8% |
| 4 | 473 | 1 | 3 | 11 | 403 | 418 | - | 1 | - | 20 | 21 | 5,0% | 4,2% |
| 5 | 513 | 2 | 3 | 22 | 91 | 118 | - | 2 | - | 7 | 9 | 7,7% | 1,4% |
| 6 | 435 | 4 | 2 | 26 | 92 | 124 | - | 1 | - | 2 | 3 | 2,2% | 0,5% |
| 7 | 521 | 1 | 1 | 41 | 82 | 125 | - | 3 | - | 11 | 14 | 13,4% | 2,1% |
|  | 2842 | 15 | 16 | 135 | 1456 | 1622 | - | 8 | - | 56 | 64 | 3,8% | 2,0% |

Сводная таблица зараженности СВБ в системе нефтесбора по годам представлена в таблице 3.3.                                                                                                                                            Таблица 3.3.

| Года | цех | Объекты |  |  |  |  |  |  |  |  |  | % зараженных к обследованным скважинам |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | обследовано на СВБ |  |  |  | Итого объектов | обнаружено СВБ |  |  |  | Итого объектов |  |
|  |  | Бриг.вх. в ТП | ДНС, УПС, ГЗНУ | ГЗУ | обследовано скважин |  | Бриг.вх. в ТП | ДНС, УПС, ГЗНУ | ГЗУ | количество заражённых скважин |  |  |
| 2006 | 5-7 | 19 | 26 | 211 | 1194 | 1454 | 8 | 6 | 47 | 159 | 220 | 13,3 |
| 2007 | 1-4 | 19 | 31 | 271 | 1905 | 2226 | 4 | 10 | 53 | 233 | 300 | 12,2 |
| 2008 | 5-7 | 27 | 32 | 382 | 1041 | 1482 | 3 | 10 | 32 | 113 | 158 | 10,8 |
| 2009 | 1-4 | 31 | 35 | 382 | 1509 | 1957 | 1 | - | 4 | 64 | 69 | 4,2 |
| 2010 | 5-7 | 30 | 31 | 378 | 1695 | 2134 | 1 | - | 3 | 69 | 73 | 4,1 |
| 2011 | 1-4 | 28 | 31 | 279 | 1507 | 1846 | - | 9 | - | 43 | 52 | 2,9 |
| 2012 | 5-7 | 28 | 31 | 374 | 1520 | 1953 | - | 7 | - | 49 | 56 | 3,2 |
| 2013 | 1-4 | 28 | 31 | 365 | 1599 | 2023 | - | 11 | - | 71 | 82 | 4,4 |
| 2014 | 5-7 | 28 | 31 | 366 | 1744 | 2169 | - | 7 | - | 61 | 68 | 3,5 |
| 2015 | 1-4 | 28 | 31 | 243 | 1562 | 1864 | - | 9 |  | 69 | 78 | 4,4 |
| 2016 | 5-7 | 15 | 17 | 256 | 1759 | 2047 | - | 9 | - | 55 | 64 | 3,1 |
| 2017 | 1-4 | 15 | 22 | 135 | 1456 | 1628 | - | 8 | - | 56 | 64 | 3,8% |