МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное бюджетное образовательное

учреждение высшего образования

«тюменский индустриальный университет»

Многопрофильный колледж

Отделение машиностроения и

переработки нефти

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности

15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очной формы обучения

Составитель Е.М. Парфенова,

преподаватель без высшей квалификационной категории

Тюмень

ТИУ

2024

Материаловедение: Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очной формы обучения / сост. Е.М. Парфенова; Тюменский индустриальный университет. – 1 изд., - Тюмень: Издательский центр БИК, ТИУ, 2024. – 12 с.

Ответственный редактор: О. А. Крылов, председатель ЦК ТМиРПО

Методические указания рассмотрены и рекомендованы к изданию на заседании цикловой комиссии отделения автоматизации, технологии и ремонта протокол №1 от «26» 10.  2024 г.

Аннотация

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине ОП.4. Материаловедение предназначены для обучающихся по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям).

Методические указания по выполнению практических работ по дисциплине ОП.4.  Материаловедение  состоят из пояснительной записки, перечня тем практических работ, методических рекомендаций, критериев оценивания и списка литературы.

Методические указания могут оказать помощь преподавателям в организации практических работ, а также могут использоваться обучающимися при подготовке к занятиям и зачету.

СОДЕРЖАНИЕ

| ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА | 4 |
| --- | --- |
| ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ | 5 |
| #### КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ ОБУЧАЕМЫХ | 5 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №1 | 7 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №2 | 7 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №3 | 7 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №4 | 7 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №5 | 8 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №6 | 8 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №7 | 8 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №8 | 9 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №9 | 9 |
| ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА №10 | 9 |
| ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ | 10 |
| СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ | 11 |

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА

Методические указания предназначены для организации практической работы по учебной дисциплине ОП.4. Материаловедение для обучающихся по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям) очной формы обучения.

Главная задача методических указаний – помочь обучающимся самостоятельно освоить некоторые теоретические вопросы и выполнить практические задания по учебной дисциплине ОП.4. Материаловедение.

Настоящие методические указания содержат работы, которые позволяют обучающимся самостоятельно овладеть знаниями, профессиональными умениями, опытом творческой и исследовательской деятельности.

Компетенции, формируемые в процессе выполнения практических работ:

ОК 1. Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам.

ОК 2. Использовать современные средства поиска, анализа и интерпретации информации и информационные технологии для выполнения задач профессиональной деятельности.

ОК 3. Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие, предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере, использовать знания по финансовой грамотности в различных жизненных ситуациях.

ОК 4. Эффективно взаимодействовать и работать в коллективе и команде.

ОК 5. Осуществлять устную и письменную коммуникацию на государственном языке Российской Федерации с учетом особенностей социального и культурного контекста.

ОК 6. Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей, в том числе с учетом гармонизации межнациональных и межрелигиозных отношений, применять стандарты антикоррупционного поведения.

ОК 7. Содействовать сохранению окружающей среды, ресурсосбережению, применять знания об изменении климата, принципы бережливого производства, эффективно действовать в чрезвычайных ситуациях.

ОК 9. Пользоваться профессиональной документацией на государственном и иностранном языках.

Перечень профессиональных компетенций:

Код	Наименование профессиональных компетенций

ПК 1.1.Осуществлять работы по подготовке единиц оборудования к монтажу.

ПК 1.2.Проводить монтаж промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

ПК 1.3.Производить ввод в эксплуатацию и испытания промышленного оборудования в соответствии с технической документацией.

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫПОЛНЕНИЮ ПРАКТИЧЕСКИХ РАБОТ

Практическая работа, сдаваемая на проверку, должна быть выполнена и оформлена в соответствии со следующими требованиями.

Практическая работа выполняется в отдельной тетради в клетку. На обложке тетради пишется: наименование образовательного учреждения, наименование учебной дисциплины, номер практической  работы, номер варианта, фамилия, имя и отчество обучающегося.

Можно выполнить контрольную работу на расчётных листах с основной надписью формата А4. Работы надо выполнять аккуратным почерком, шариковой ручкой, с интервалами между строчками (обычно через одну клетку). Для замечаний преподавателя оставлять поля шириной не менее 40 мм.

Тексты условий задач переписывать обязательно, рисунки к задачам должны быть выполнены чётко, карандашом. Решение задачи делится на пункты. Каждый пункт должен иметь подзаголовок с указанием, что и как определяется, по каким формулам или на основе каких теорем, законов, правил, методов. Преобразования формул, уравнений в ходе решения производить в общем виде, а уже затем подставлять исходные данные.

Порядок подстановки числовых значений должен соответствовать порядку расположения в формуле буквенных обозначений этих величин. После подстановки исходных значений вычислить окончательный или промежуточный результат.

При решении задач необходимо применять только Международную систему единиц физических величин (СИ) и стандартные символы для обозначения этих величин.

Правильность всех вычислений надо тщательно проверить, обратить особое внимание на соблюдение единиц, подставляемых в формулу значений величин и оценить правдоподобность полученного ответа.

Если работа не зачтена, то согласно указаниям преподавателя она выполняется заново полностью или частично.

КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ РАБОТ ОБУЧАЕМЫХ

Оценка «отлично» ставится в том случае, если обучающийся выполнил:

а) работу в полном объёме с соблюдением необходимой по-следовательности проведения опытов и измерений;

б)  в представленном отчёте правильно и аккуратно выполнил все записи, таблицы, рисунки, чертежи, графики, вычисления и сделал выводы;

в)    соблюдал требования безопасности работ (88-100 баллов).

Оценка «хорошо» ставится в том случае, если выполнены требования к оценке «отлично», но:

а)   работа проводилась в условиях, не обеспечивающих достаточной точности измерений;

б)   допущено два-три недочёта, или не более одной негрубой ошиб-ки и одного недочёта  (76-87 баллов).

Оценка «удовлетворительно» ставится, если работа выполнена не полностью, но объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы, или если в ходе проведения опыта и измерений были допущены следующие ошибки:

а) в отчёте были допущены в общей сложности не более двух ошибок (в записях единиц, измерениях, в вычислениях, графиках, таблицах, схемах и т.д.), не принципиального для данной работы характера, но повлиявших на результат выполнения;

б)  не выполнен совсем или выполнен неверно анализ погрешностей;

в) работа выполнена не полностью, однако объём выполненной части таков, что позволяет получить правильные результаты и выводы по основным, принципиально важным задачам работы (61-75 баллов).

Оценка «неудовлетворительно» ставится в том случае, если:

а) работа выполнена не полностью, и объём выполненной части не позволяет сделать правильных выводов;

б) опыты, измерения, вычисления, наблюдения производились не-правильно;

в) в ходе работы и в отчёте обнаружились в совокупности все недостатки, отмеченные в требованиях к оценке «удовлетворительно» (60 и менее баллов).

По итогам изучения дисциплины обучающийся может получить оценку согласно шкале (на основании Положения о текущей и промежуточной аттестации обучающихся по программам среднего профессионального образования Тюменского государственного нефтегазового университета 2020 г.):

88 до 100 баллов – «отлично»;

76 до 87 баллов – «хорошо»;

61 до 75 баллов – «удовлетворительно»;

60 баллов и менее – «неудовлетворительно».

Практическое занятие №1.

Определение твердости по методу Бринелля.

Испытание на твёрдость методом Бринеля (НВ) состоит во вдавливании стального закалённого шарика в образец при заданной нагрузке. При этом методе определяют площадь отпечатка и вычисляют отношение силы к площади.  Показания твёрдости определяют, используя таблицы перевода площади в НВ.

Практическое занятие № 2.

Определение твердости по методу Роквелла.

Для определения твёрдости методом Роквелла применяют прибор с твёрдым наконечником – индентором, который под нагрузкой проникает в поверхность. Измеряют глубину отпечатка. Для определения твёрдости применяют три шкалы с диапазоном единиц твёрдости  2 мм,  измерениями по шкалам определяют показания твёрдости НRА, НRВ, НRС.  Шкалы А и С – применяют для испытания твёрдых сплавов алмазным конусом. Шкала В – стальным шариком для мягких сплавов.

Практическое занятие № 3.

Диаграмма состояния сплава  Железо-углерод.

Указать параметры состояния сплава на диаграмме.

Вертикальные оси показывают температуры плавления. Горизонтальные оси показывают две шкалы – массовое содержание углерода в сплаве от 0 до 6,67%  и процентное содержание цементита в сплаве от 0 до 100%  Точки А и D  показывают температуру плавления железа и цементита.  АВСD – кривая температуры начала кристаллизации жидких расплавов  АЕСF – кривая температуры начала плавления твёрдых сплавов,  ниже которой все сплавы – в твёрдом состоянии.

При нормальной температуре  сталь содержит структурные составляющие: феррит -  углерода  менее 0,006 %,  феррит и перлит при углероде менее 0,83 %, - доэвтектоидная сталь;  Перлит при 0,83 %, - эвтектоидная сталь;  эвтектика и эвтектоидная сталь – легкоплавкая смесь.

Практическое занятие № 4.

Диаграмма состояния сплава  Медь-серебро.

Указать параметры состояния сплава на диаграмме.

Температура плавления серебра  960 градусов Цельсия ,  меди  1083 градусов Цельсия. В точке  С температура плавления  эвтектического сплава  – 779 градусов Цельсия. Состав 72% серебра и  28% меди. Неэвтектические сплавы имеют температуру плавления . При составе 50 и 50 % получим точки 1 и 2. Разница между линиями солидуса и ликвидуса называется интервалом плавления. Сплавы с интервалом плавления называются неэвтектическими. В точке С происходит полный расплав без интервала плавления. Используется для припоя. В точке С происходит полный расплав без интервала плавления. Сплав называется эвтектическим.

Практическое занятие № 5.

Исследование свойств материалов на основе полимеров.

Провести классификацию свойств материалов на основе  полимеров.

Полимеризация – химический процесс, в результате которого из мономера при раскрытии кратных связей образуется полимер. Полимерное образование из двух  разных способных к полимеризации мономеров называется сополимеризацией – полистирол, поливинил. Поликонденсация – химический процесс, в результате которого образуется необратимо высокомолекулярное вещество с выделением побочных продуктов.  Термореактивные пластмассы образуют неплавкие продукты после  и первого нагрева – необратимы. Термопластичные пластмассы способны многократно плавиться при нагревании – обратимые – полиэтилен, капрон, полистирол.

Проводят их испытание на прочность при ударном изгибе. Назвать свойства материалов: коррозионно- и химически стойкие, имеют оптические свойства, изоляторы - плохие проводники, низкая теплопроводность, горючи, антифрикционные свойства.

Практическое занятие № 6

Материалы с диэлектрическими свойствами

Классифицировать материалы с диэлектрическии свойствами:

- Техническая керамика – материал, полученный спеканием оксидов глины  и неорганических соединений.  Свойства – высокая прочность, вакуумная плотность, химическая стойкость, жаростойкость. Бромеллитовая керамика в составе которой окись бериллия применяется для изоляторов, электроприборов имеет высокую теплопроводность.

- Резина – вулканизат – продукт  вулканизации каучука и наполнителей – пластификаторов и оксидантов для получения упругости и эластичности, амортизации.

- Изделия из резины полученные   прессованием в формы, нагревом и  вулканизацией.

Практическое занятие № 7

Изучение свойств полупроводников

Проведение опытов по выявлению свойств полупроводиков в электрической цепи.

Полупроводники занимают промежуточное  место между металлами и диэлектриками. Основное свойство полупроводников  электронно-дырочного перехода  - это способность проводить ток в прямом направлении и не проводить в обратном. Диоды предназначены для выпрямления переменного тока, преобразования электроколебаний частот и стабилизации тока и напряжения. Имеют  один р-н переход. Транзисторы предназначены для генерирования и усиления электрических колебаний, мощности, преобразования напряжений и переключения. Имеют два р-н перехода. МОП-транзисторы состоят: металл-оксид-полупроводник.

Практическое занятие № 8

Материалы для микросхемы

Визуальное исследование микросхемы и её составляющих компонентов. Микросхемы – функциональные устройства,  состоящие из элементов: активных (диодов и транзисторов) и пассивных (резисторов).

Полупроводниковая микросхема имеет монолитную структуру в  виде кристалла, все компоненты которой находятся в объёме и на поверхности. Тонкоплёночная микросхема – монолитная структура, все элементы которой нанесены на диэлектрическую поверхность. 0,001-10 мкм.

Практическое занятие № 9

Технологические процессы получения

композиционных материалов

Систематизировать технологические процессы получения композиционных материалов:

- Композиционные материалы состоят из пластичной основы – матрицы для связки компонентов (порошки, волокна, стружки, нитевидные кристаллы). Виды КМ – волокнистые, армированные.

- Металлополимеры – материалы на основе термопластов, синтетических смол или каучуков, содержащие наполнитель в виде порошков металла или волокон. Имеют высокую теплопроводность.

- Многослойные металлические материалы получаются нанесением гальванического или термодиффузионного покрытия, погружением в расплав полимера, металлизацией, плазменным напылением.

Практическое занятие № 10

Способы резки металла на заготовки

Ознакомиться с видами резки металла мультимедийными средствами и описать процессы:

- Заготовка – полуфабрикат, предназначенный для дальнейшей обработки и получения готового изделия.

- Способы резки материала на заготовки: пилы круглые, фрезы прорезные и отрезные, станочные пилы ножовочные и ленточные, вертикальные и горизонтальные, сегментные круглые пилы, дисковые ножницы – с вертикальными, горизонтальными и наклонными параллельными осями, ножевые штампы, отрезные и шлифовальные металлоасбестовые круги, абразивные круги, пилы трения беззубые,  приводные ножницы вибрационные и пресс-ножницы.

# ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАЕНИЕ

Вертикальные оси показывают температуры плавления. Горизонтальные оси показывают две шкалы – массовое содержание углерода в сплаве от 0 до 6,67%  и процентное содержание цементита в сплаве от 0 до 100%  Точки А и D  показывают температуру плавления железа и цементита.  АВСD – кривая температуры начала кристаллизации жидких расплавов  АЕСF – кривая температуры начала плавления твёрдых сплавов,  ниже которой все сплавы – в твёрдом состоянии. При нормальной температуре  сталь содержит структурные составляющие: феррит -  углерода  менее 0,006 %,  феррит и перлит при углероде менее 0,83 %, - доэвтектоидная сталь;  Перлит при 0,83 %, - эвтектоидная сталь;  эвтектика и эвтектоидная сталь – легкоплавкая смесь.

Температура плавления серебра  960 градусов Цельсия,  меди  1083 градусов Цельсия. В точке С температура плавления  эвтектического сплава  – 779 градусов Цельсия. Состав 72% серебра и  28% меди. Неэвтектические сплавы имеют температуру плавления. При составе 50 и 50 % получим точки 1 и 2. Разница между линиями солидуса и ликвидуса называется интервалом плавления. Сплавы с интервалом плавления называются неэвтектическими. В точке С происходит полный расплав без интервала плавления. Используется для припоя. В точке С происходит полный расплав без интервала плавления. Сплав называется эвтектическим.

Расшифровка обозначений и область применения железоуглеродистых сплавов.  Сочетания букв и цифр дают характеристику легированной стали. Если впереди марки стоят две цифры, они указывают среднее содержание углерода в сотых долях процента. Одна цифра впереди марки указывает среднее содержание углерода в десятых долях процента. Если впереди марки нет цифры, это значит, что углерода в ней либо 1%, либо выше 1%. Цифры, стоящие за буквами, указывают среднее содержание данного элемента в процентах, если за буквой отсутствует цифра – значит содержание данного элемента около 1% (не более 1,5%).

СПИСОК РЕКОМЕНДУЕМОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Чумаченко Ю.Т. Материаловедение и слесарное дело [Текст] : учеб.пособие для учащихся проф. лицеев и училищ / Ю. Т. Чумаченко. - 7-е изд. - Ростов н/Д : Феникс, 2020. - 258 с.

2. Адаскин, Анатолий Матвеевич. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 1: учебник для СПО [Текст : Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Адаскин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан.col. - М :Издательство Юрайт, 2020. - 258 с. - (Профессиональное образование). –Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/F41DFC3E-E1A8-4A14-8126-E7EF4FE2A534

3. Адаскин, Анатолий Матвеевич. Материаловедение машиностроительного производства. В 2 ч. Часть 2 : учебник для СПО [Текст : Электронный ресурс] : Учебник / А. М. Адаскин. - 2-е изд., испр. и доп. - Электрон.дан.col. - М : Издательство Юрайт, 2020. - 291 с. - (Профессиональное образование). – Режим доступа: http://www.biblio-online.ru/book/37CB4B49-FA3D-46DB-BF97-889D08CFAA7B

- Заплатин, В. Н. Основы материаловедения: учебное пособие / В. Н. Заплатин, Ю. И. Сапожников. – М.:  Машиностроение, 2022. – 256 с.

- Чередниченко, В. С. Технология конструкционных материалов: учебник /  В. С. Чередниченко В. С. -  М: ОМЕГА-Л, 2022.  – 720 с.

- Колесов, С. Н. Материаловедение и технология конструкционных материалов: учебник / С. Н.  Колесов, И. С. Колесов. - М.: Высшая школа, 2021. - 535 с.

Учебное издание

МАТЕРИАЛОВЕДЕНИЕ

Методические указания к практическим занятиям для обучающихся по специальности 15.02.12 Монтаж, техническое обслуживание и ремонт промышленного оборудования (по отраслям), очной формы обучения

Составитель

Парфенова Екатерина Максимовна,

Преподаватель без высшей квалификационной категории

в авторской редакции

Подписано в печать ……….. Формат ……... Усл. печ. л. 2,0

Тираж 30 экз. Заказ № ____

Библиотечно-издательский комплекс

федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования

«Тюменский индустриальный университет».

625000, Тюмень, ул. Володарского, 38.

Типография библиотечно-издательского комплекса

625039, Тюмень, ул. Киевская, 52.