ПОЛОЖЕНИЕ

о проведении олимпиады

по   Геодезии

для 2 курсов

всех специальностей

2023

Участвуют группы, изучающие основы геодезии и геодезию.

Дата проведения: 16 февраля 2023г. 
(в рамках недели специальности: Информационные системы обеспечения градостроительной деятельности)

Руководители: 
Место проведения: кабинет с проектором № У1, начало: 15час.50 мин.

Время: 2 часа

Цель олимпиады:

- ориентированность на решение конкретных проблем и получение четких ответов на вопросы;

- преобладание краткосрочных вариантов работы;

- умение в критической ситуации собраться и решить поставленную проблему;

- развитие интереса к геодезии, изучению геодезических приборов

Олимпиада позволяет выявить способных ребят для участия в городских олимпиадах, а также популяризировать углубленное изучение предметов.

Подготовка:

Задание 1. Подготовить приветствие (девиз) и название команды

.

Задание 2. Повторить темы:

Работа с картой.

Изучение теодолита и работа с ним.

Изучение нивелира и работа с ним.

Наглядные пособия и обеспечение: мультимедийное оборудование, тест-задание.

## Межпредметные связи: география , математика,геометрия.

I Организационный момент –

Вопросы олимпиады разбиты и даны 3 варианта ответов, (всего 40 вопросов), с практическим заданием.

Количество участников – команд не ограничено.

В жюри – преподаватель , студенты старших курсов

II. Порядок проведения конкурса:

2.1. Всей командой произносят приветствие и девиз

2.2. Задания для работ с геодезическими приборами

2.3. Задания для заполнения журналов измерения.

2.4. Решают тест

## III. Критерии оценки работ участников

3.1. Жюри оценивает работы участников по балльной системе:

- правильность выполнения задания оценивается в соответствии с критериями.

Протоколы находятся в приложениях В, Г.

Критерии оценки:

- В зависимость от соответствия выполнения поставленной задачи начисляются баллы.

- Итоговые места распределяются согласно сумме набранных баллов

## IV. Подведение итогов конкурса

## 5.1. По результатам проведения олимпиады жюри определяет трёх команд- победителей.

## Победители конкурса награждаются призами и грамотами победителей за I, II и III место.

## V. Задание для конкурса находится в приложении А, Б, Д, Е.

## VI. Литература

## Основная литература

## 1. Михелев Д.Ш. Инженерная геодезия [Текс]: учебник/-  М: Высшая школа, 2012-464с.

## 2 .Поклад Г.Г., Геодезия. [Текс]: учебник/   – М: Академический проект, 20008г.- 590с

## Дополнительная литература

## 3. Михелев Д.Ш., Киселев М.Н. Основы геодезии. М.: Высшая школа, 2001

## 4.Сборник инструкций по производству поверок геодезических приборов. – М.: Недра, 1988. – 77 с

## 5. Куштин И.Ф. Геодезия. Учебно-практическое пособие. – М.: Издательство ПРИОР, 2001. – 448 с.

Приложение А

Задания к олимпиаде:

Указать правильный ответ

- Абсолютная отметка точки это - …

- превышение между точками

- высота точки от уровня Балтийского моря

- отметка точки

- Линия пересечения земного шара с плоскостью, проходящей через центр  Земли перпендикулярно ее вращению, называется

- ось Земли

- экватор

- ось абсцисс

- Назначение градусной сетки на глобусе

- для определения координат точки

- для ориентирования

- для определения высоты точки

- Уменьшенное изображение земли или ее частей на плоскости при помощи условных знаков называется

- чертеж

- план

- карта

- Понятие, показывающее, во сколько раз каждая линия, нанесенная на карту, уменьшена по отношению к ее действительным размерам на местности, называется

- масштаб

- уклон

- откос

- Расстояние между горизонталями на карте или плане называется

- превышение

- заложение

- уклон

- Разность между соседними по высоте горизонталями называется

- превышение

- высота сечения рельефа

- отметка

- Отношение разности высот между двумя отдельно взятыми точками к расстоянию между ними называется:

- превышение

- уклон

- высота

Величина точности масштаба плана

- 1 мм

- 0,01 мм

- 0,1 мм

- Разность между проектными и существующими отметками - это:

  - рабочая отметка

  - красная отметка

  - черная отметка

- Крутизну ската выражает

- откос

- уклон

- превышение

- Поперечные линии, условно проведенные по поверхности Земли, параллельно экватору называются

- меридианы

- параллели

- экватор

- Где на глобусе находится точка с координатами 0°Ш, 0°Д

- пересечение экватора и гринвичского меридиана

- на северном полюсе

- на южном полюсе

- Линия, соединяющая на плане точки с одинаковыми высотами

  - вертикаль

  - горизонталь

  - экватор

- При каком положении пузырька уровня зрительной трубы допускается производство отсчетов?

  - нуль-пункт

  - место нуля

  - ровном

- Высота горизонта инструмента равна:

  - НГИ = НRp + a

  - НГИ = НRp - a

  - НГИ = Н + a

- Совокупность неровностей физической поверхности земли называется:

  - план

  - рельеф

  - карта

- Может ли румб линии быть больше азимута той же линии?

  - да

  - нет

  - и да и нет

- Дирекционный угол может принимать значения от …° до …°

  - от 0° до 90°

  - от 0° до 180°

  - от 0° до 360°

- Винт, приводящий в нуль-пункт контактный уровень нивелира

  - юстировочный

  - элевационный

  - становой

- Расстояние от уровенной поверхности до точки поверхности Земли называется:

  - высота

  - отметка

  - длина

- Отсчет по вертикальному кругу при горизонтальном положении визирной оси и оси цилиндрического уровня при алидаде вертикального круга называется:

  - нуль-пункт

  - место нуля

  - угол наклона

- Геодезический прибор в рабочее положение приводится с помощью:

  - юстировочных винтов

  - станового винта

  - подъемных винтов

- Процесс установки геодезического прибора над точкой:

  - уравнивание

  - центрирование

  - визирование

- Расстояние от нивелира до рейки называется:

  - плечо

  - домер

  - проложение

- Уменьшенное изображение вертикального разреза местности:

  - выемка

  - створ

  - профиль

- Целый пикет имеет длину:

  - 150 м

  - 100 м

  - 50 м

- Найти проектную отметку Hв по данным Нв-1 = 102.00 м; i = 0,005; d = 800 м

  - 104 м

  - 98 м

  - 106 м

- Линия силы тяжести совпадает с линией:

  - осевой линией Земли

  - отвесной линией

  - перпендикулярной

- Черта на горизонтали, показывающая направление ската:

  - уклон

  - берг-штрих

  - скат

- Количество основных осей теодолита

- 4

- 5

- 6

- Способ нивелирования при установке нивелира между нивелирными точками

  - «вперед»

  - «из середины»

  - центрирование

- Модель Земли:

  - шар

  - глобус

  - макет

- Способы геометрического нивелирования

  - «из середины», смешанное, «вперед»

  - «из середины», сложное, «вперед»

  - «из середины», «вперед»

- Если румб r = ЮЗ : 20°, то дирекционный угол равен:

  - 200°

  - 160°

  - 220°

- Если дирекционный угол  = 310°, то румб равен:

  - 40° ЮВ

  - 70° СЗ

  - 50° СЗ

- Разница координат двух точек называется:

- приращением

- проложением

- заложением

- Элевационный винт в нивелирах служит для

- взятия отсчетов

- установки пузырька уровня зрительной трубы  в нуль-пункт

- уравнивания

- Острый угол, отсчитываемый от ближайшего (северного или южного) направления осевого меридиана до определяемой линии называется:

  - азимут

  - румб

  - дирекционный угол

- Роль связующей точки при нивелировании по квадратам:

  - контролирующая

  - определяет превышения

  - является репером

Приложение   Б

Задание 1 Определение превышения (20 баллов)

Определить среднее превышение между двумя точками методом геометрического нивелирования способом «из середины». Измерения выполнять нивелиром 3Н-5Л, двухсторонними рейками с разностью начальных оцифровок красной и черной сторон 4800мм. Заполнить журнал технического нивелирования и выполнить расчет.

1.Установка прибора в рабочее положение. (5 баллов)

2.Порядок взятия отсчетов. (5 баллов)

3.Вычисления и заполнение журнала. (10 баллов)

Задание 2 Измерение горизонтальных углов (20 баллов)

Измерить горизонтальный угол между двумя направлениями способом приёмов, техническим теодолитом 2Т30П. Вычислить среднее значение угла. Данные измерения угла и результаты вычислений занести в журнал измерения горизонтальных углов.

1.Установка прибора в рабочее положение. (5 баллов)

2.Порядок взятия отсчетов. (5 баллов)

3.Вычисления и заполнение журнала. (10 баллов)

Приложение   В

Протокол члена жюри  ОЛИМПИАДЫ  по геодезии      _________   20___г

_____________________________________________________________________

| № п/п | Название команды | Оценка |  |  |  |  | Итого | Замечания члена жюри |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Приветствие (слоган\девиз) | Плакат |  | Презентация | Тест |  |  |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Приложение   Г

Итоговый протокол ОЛИМПИАДЫ по геодезии                  20     г.

| № п/п | Название команды | Итого олимпиада | Место |
| --- | --- | --- | --- |
| Максимальное количество баллов |  | 85 |  |
| 1. |  |  |  |
| 2. |  |  |  |
| 3. |  |  |  |
| 4. |  |  |  |
| 5. |  |  |  |
| 6. |  |  |  |
| 7. |  |  |  |
| 8 |  |  |  |

Жюри:

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

- ____________________________________________________

Приложение   Д

Вариант№ 1

Определить превышение между точками

Команда группы: _______   _____________________________________

| № станции | Отсчет |  | Измеренные превышения |  | Среднее превышение |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | задний | передний | + | - |  |
| контроль |  |  |  |  |  |

Схема:

Вычисления:

Результат:  ________________________________________________________________

Судейский состав:           1.__________________________

2. __________________________

3. __________________________

Оценка: _____________баллов

Приложение   Е

Вариант№ 2

Измерить горизонтальный угол

Команда группы: _______   _____________________________________

| № точек стояния | Круг | № точек наблюдения | Отсчет по лимбу горизонтального круга |  | Значения углов из полуприемов |  | Среднее значение угла |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ° | ‘ | ° | ‘ | ° | ‘ |

Схема:

Вычисления:

Результат:  ________________________________________________________________

Судейский состав: :         1.__________________________

2. __________________________

3. __________________________

Оценка: _____________баллов