Государственное профессиональное образовательное учреждение

«Анжеро - Судженский политехнический колледж»

Т.П.Шевкунова

МЕТОДИЧЕСКИЕ УКАЗАНИЯ

ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

ПМ.03 Организация деятельности производственного подразделения

МДК 03.01 Планирование и организация работы структурного подразделения

Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям)

Россия,Анжеро-Судженск, 2024

| РАССМОТРЕНО на заседании МК 13.02.12, 15.02.08, 15.02.12 Протокол № __1__ от «_30__» _____08______ 2024 г. Председатель МК ______________С.В.Шарифулина | РЕКОМЕНДОВАНО к использованию в образовательном процессе Заместитель директора по УР __________________ Н.В. Михеева «__30__» ________08______2024 г. |
| --- | --- |

Шевкунова, Т.П. Методические указания по выполнению курсовой работы. ПМ.03. Организация деятельности производственного подразделения.  МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения. Специальность 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям) / Т.П. Шевкунова – Анжеро-Судженск: ГПОУ АСПК, 2024.- 24 с.

Методические указания определяют цели, задачи и  порядок выполнения курсовой работы, а также содержат требования к техническому оформлению, практические советы по подготовке и прохождению процедуры защиты курсовой работы.

Методические указания адресованы обучающимся 4 курсов очной и заочной форм обучения по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

ГПОУ АСПК 2024

Содержание

| Общие положения Указания по выполнению курсовой работы | 3 6 |
| --- | --- |
| Введение |  |
| 1 Теоретическая часть 2 Расчетная часть | 7 |
| 2.1 Организация обслуживания электрооборудования | 8 |
| 2.2 Организация ремонта электрооборудования | 9 |
| 3 Специальная часть |  |
| 3.1 Расчет затрат на приобретение и монтаж электрооборудования | 11 |
| 3.2 Расчет эксплуатационных расходов | 12 |
| 4 Технико-экономические показатели работы участка по ремонту электрооборудования 5 Заключение | 18 18 |
| Список информационных источников Приложения | 18 |
| Приложение 1 Норматив годовой трудоёмкости обслуживания Приложение 2 Коэффициенты по определению материальных затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования Приложение 3 Нормы амортизационных отчислений Приложение 4 Коэффициенты дополнительной заработной платы | 20 23 24 25 |

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Методические указания предназначены для подготовки, выполнения и оформления самостоятельной (курсовой) работы для студентов 4 курса по специальности 13.02.11 Техническая эксплуатация и обслуживание электрического и электромеханического оборудования (по отраслям).

Курсовая работа Расчет технико-экономических показателей работы участка по ремонту электрооборудования по ПМ.03 Организация деятельности персонала производственного подразделения МДК.03.01. Планирование и организация работы структурного подразделения является обязательным видом учебных занятий и формой контроля учебной работы обучающихся.

Выполнение обучающимся курсовой работы осуществляется на заключительном этапе изучения учебной дисциплины, в ходе которого осуществляется обучение применению полученных знаний и умений при решении комплексных задач связанных со сферой деятельности будущих специалистов.

Курсовая работа проводится с целью:

- закрепления полученных теоретических знаний и приобретения ими практических навыков расчета сметы затрат на эксплуатационное оборудование и расчета технико-экономических показателей работы структурного подразделения;

- развития творческой инициативы, самостоятельности, ответственности и организованности;

- подготовки к итоговой государственной аттестации.

Курсовая работа направлена на формирование у обучающихся следующих общих и профессиональных компетенций:

ОК 1  Выбирать способы решения задач профессиональной деятельности, применительно к различным контекстам

ОК 2  Осуществлять поиск, анализ и интерпретацию информации, необходимой для выполнения задач профессиональной деятельности

ОК 3  Планировать и реализовывать собственное профессиональное и личностное развитие.

ОК 4  Работать в коллективе и команде, эффективно взаимодействовать с коллегами, руководством, клиентами.

ОК  6  Проявлять гражданско-патриотическую позицию, демонстрировать осознанное поведение на основе традиционных общечеловеческих ценностей

ОК 9  Использовать информационные технологии в профессиональной деятельности

ОК 11  Использовать знания по финансовой грамотности, планировать предпринимательскую деятельность в профессиональной сфере

ПК 3.1 Участвовать в планировании работы персонала производственного подразделения

ПК 3.3 Анализировать результаты деятельности коллектива исполнителей.

Исходные данные для курсовой работы принимаются в следующем порядке:

Выделенные жирным курсивом значения увеличиваются на коэффициент К , согласно ниже приведенной таблицы,  где № - варианта, соответствующий номеру студента по списку в журнале

| № | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,0 | 1,14 | 1,16 | 1,18 | 1,2 | 1, 22 | 1,24 | 1,26 | 1,28 | 1,3 | 1,32 | 1,34 |

| № | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| К | 1,36 | 1,38 | 1,4 | 1,42 | 1,44 | 1, 46 | 1,48 | 1,50 | 1,52 | 1,54 | 1,56 | 1,58 | 1,60 |

Курсовая работа выполняется обучающимся самостоятельно, с использованием консультаций преподавателя. На консультации обучающийся получает дополнительные методические указания и ответы на возникшие вопросы, а также проверяется выполнение графика работ по заданию.

Пояснительная записка к курсовой работе должна быть краткой и содержать все нужные записи, расчеты, схемы, таблицы, разработки и выводы. Все пояснения и описания должны быть четкими, предельно ясными, со ссылкой на соответствующие формулы и литературу.

Критериями оценки курсовой работы являются:

- качество содержания работы (полнота раскрытия темы, системность подхода, отражение знаний литературы и различных точек зрения по теме, нормативно-правовых актов, аргументированное обоснование выводов и предложений);

- соблюдение графика выполнения курсовой работы;

- обоснование актуальности выбранной темы;

- соответствие содержания выбранной теме;

- соответствие содержания глав и параграфов их названию;

- логика, грамотность и стиль изложения;

- внешний вид работы и ее оформление, аккуратность;

- соблюдение заданного объема работы;

- качество оформления рисунков, схем, таблиц;

- правильность оформления списка использованной литературы;

- достаточность и новизна изученной литературы;

- ответы на вопросы при защите работы.

Для оценки образовательных достижений обучающихся применяется универсальная шкала

| Качественная оценка уровня подготовки |  |
| --- | --- |
| балл (отметка) | вербальный аналог |
| 5 | отлично |
| 4 | хорошо |
| 3 | удовлетворительно |
| 2 | неудовлетворительно |

Оценка «отлично» выставляется:

- при выполнении курсовой работы в полном объеме;

- используется основная литература по проблеме, работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;

- обучающийся свободно владеет теоретическим материалом, безошибочно применяет его при решении задач, сформулированных в задании;

- на все вопросы дает правильные и обоснованные ответы, убедительно защищает свою точку зрения.

Оценка «хорошо» выставляется:

- при выполнении курсовой работы в полном объеме;

- работа отличается глубиной проработки всех разделов содержательной части, оформлена с соблюдением установленных правил;

- обучающийся твердо владеет теоретическим материалом, может применять его самостоятельно или по указанию преподавателя; на большинство вопросов даны правильные ответы, защищает свою точку зрения достаточно обосновано.

Оценка «удовлетворительно» выставляется:

-  при выполнении курсовой работы в основном правильно, но без достаточно глубокой проработки некоторых разделов;

- обучающийся усвоил только основные разделы теоретического материала и по указанию преподавателя (без инициативы и самостоятельности) применяет его практически;

- на вопросы отвечает неуверенно или допускает ошибки, неуверенно защищает свою точку зрения.

Оценка «неудовлетворительно» выставляется:

- если обучающийся не может защитить свои решения, допускает грубые фактические ошибки при ответах на поставленные вопросы или вовсе не отвечает на них.

Положительная оценка выставляется в ведомость и зачетную книжку.

Обучающийся, получивший неудовлетворительную оценку, должен доработать курсовую работу.

УКАЗАНИЯ ПО ВЫПОЛНЕНИЮ КУРСОВОЙ РАБОТЫ

Содержание курсовой работы зависит от тематики разработки, индивидуального задания каждого исполнителя и конкретной задачи, которая определена темой работы. Однако во всех случаях основное содержание работы представляется в виде пояснительной записки, которая должна давать полное представление о цели работы, задачах, решаемых студентом, проведенных им расчетах и сделанных на их основании выводах.

Для каждого направления работы в пояснительной записке выделяется отдельный раздел, где кратко излагается необходимый теоретический материал и приводятся выполненные на его базе расчеты. Однако необходимо помнить, что курсовая работа - это единая работа, где  практическая и теоретическая части в ней составляют единое целое.

ВВЕДЕНИЕ

- обоснование актуальности темы  и значимости;

- определение предмета (объекта) исследования;

- определение основной цели работы;

- формулирование задач для раскрытия темы курсовой работы

- ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ

Теоретическая часть курсовой работы должна раскрывать тему и показывать свободное владение обучающимся материалом. При написании используется рекомендованная литература и дополнительные источники.

Обучающийся в этой части демонстрирует самостоятельную работу: подбирает необходимую литературу, находит наиболее значимые теоретические аргументы, сравнивает логику авторов, излагающих дискуссионные вопросы, делает самостоятельные выводы и обобщения. Не допускается дословное переписывание первоисточника.

При необходимости текст теоретической части курсовой работы может дополняться диаграммами, таблицами, схемами или графиками, но нельзя и перегружать ими текст, помня о необходимости границы между необходимым, полезным и лишним, ненужным.

В целях обеспечения полноты информации целесообразно использовать справочно-правовые системы: «Гарант», «Консультант+», «Кодекс». Необходимо также подобрать и литературные источники по соответствующим разделам МДК 03.01 «Планирование и организация работы структурного подразделения». Рекомендуется использовать не менее 3-5 различных источников.

Объем теоретической части должен быть 3-5 листов.

Обучающиеся выполняют теоретическую часть курсовой работы по одной из тем, которые предложены ниже:

- Виды и принципы планирования на производстве

- Производственный процесс и принципы его организации на предприятии

- Характеристика типов организации производства

- Организация вспомогательных и обслуживающих процессов на предприятии

- Структура и назначение энергетического хозяйства  предприятия

- Структура и назначение ремонтного хозяйства предприятия

- Структура и  назначение инструментального хозяйства предприятия.

- Сущность технико-экономического планирования в структурном подразделении.

- Производительность труда как главный фактор эффективности производства.

- Формы и системы заработной платы, применяемые на предприятии

- Сущность оперативного планирования в структурном подразделении

- РАСЧЕТНАЯ ЧАСТЬ

Выполнение расчетной части  работы проводится по заданным исходным данным с параллельным изложением теоретического материала, необходимого для правильного выполнения расчетов.

2.1 Организация обслуживания электрооборудования

В разделе 2.1 необходимо, зная основы рациональной эксплуатации электрооборудования и ТОиР, рассчитать трудоемкость обслуживания электрооборудования и рассчитать фонд оплаты оперативного персонала.

Для определения норматива трудоемкости обслуживания электрооборудования используется Таблица 1.

Годовая трудоёмкость обслуживания электрооборудования, Тоб, чел/час, рассчитывается по формуле (1) :

,	                                                               (1)

где  Nоб - норматив годовой трудоёмкости обслуживания единицы электрооборудования;

n- количество оборудования одного типа, шт.

Таблица 1 - Организация обслуживания электрооборудования

| Наименование электрооборудования и аппаратуры | Кол-во | Ед. измерения | Тип, марка | Норматив трудоёмкости, чел/час | Трудоёмкость обслуживания, чел/час |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель | 1 | шт | МПС-245-759 | 39,42 |  |
| Магнитный усилитель | 2 | шт | УМ-ЗП-25-50-21 | 18,7 |  |
| Ящик сопротивления | 1 | шт | ЯС-3 | 2 |  |
| Ящик сопротивления | 2 | шт | ЯС-4 | 2 |  |
| Контактор | 1 | шт | КПВ-605 | 3,28 |  |
| Трансформатор | 6 | шт | ТВС-2-1,6 | 29,7 |  |
| Универсальный переключатель | 1 | шт | УП-5496-Сб | 1,7 |  |
| Выпрямитель | 1 | шт | В10-8У2 | 18,7 |  |
| Реле | 1 | шт | РЭВ-815 | 0,8 |  |
| Итого |  |  |  |  |  |

Исходя из технической характеристики принятого электрооборудования и аппаратуры, необходимо рассчитать требуемый оперативный персонал слесарей - электриков квалификации по схеме:

10% - IV разряд, 40% - V разряд, 50% - VI разряд.

Для расчетов используем  следующие размеры  тарифных ставок:

IV разряд - 41,72 руб/ч; V разряд - 44, 60 руб/ч; VI разряд - 48,70 руб/ч.

Фонд заработной платы оперативного персонала за обслуживание электрооборудования, ФЗПоп, руб, рассчитываем по формуле (2)

,                                             (2)

где Тоб- трудоемкость обслуживания из таблицы 1, чел/час;

ТС6- тарифная ставка электромонтера 6 разряда, руб/час;

ТС5 - тарифная ставка электромонтера 5 разряда, руб/час;

ТС4 - тарифная ставка электромонтера 4разряда, руб/час.

2.2 Организация ремонта электрооборудования

В разделе 2.2 необходимо рассчитать трудоемкость ремонта электрооборудования и рассчитать фонд оплаты ремонтного персонала.

При организации ремонта электрооборудования следует учитывать:  обеспечение бесперебойной работы агрегатов; уменьшение простоя оборудования в ремонте; уменьшение затрат на ремонт.

Этому способствует система ТОиР электрооборудования. Система ТОиР как обязательное условие предлагает планирование всех электроремонтных работ. Одним из основных документов для планирования ремонтов является годовой график планово - предупредительных ремонтов (ППР) электрооборудования.

Для определения норматива трудоемкости ремонтов электрооборудования используется Таблица 2.

Таблица 2 – Организация ремонтов электрооборудования

| Наименование электрооборудования и аппаратуры управления | Кол-во | Кол-во ремонтов |  | Норматив трудоёмкости, чел/час. |  | Трудоёмкость ремонтов общая, чел/час. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Т | К | Т | К |  |
| Электродвигатель | 1 | 2 | - | 42 | - |  |
| Магнитный усилитель | 2 | 1 | 1 | 12 | 29 |  |
| Ящик сопротивления | 1 | 2 | - | 0,4 | - |  |
| Ящик сопротивления | 2 | 2 | - | 0,4 | - |  |
| Контактор | 1 | 5 | 1 | 1 | 17 |  |
| Трансформатор | 6 | 2 | 1 | 13 | 86 |  |
| Универсальный переключатель | 1 | 3 | - | 1,8 | - |  |
| Выпрямитель | 1 | 4 | - | 1 | - |  |
| Реле | 1 | 2 | - | 0,5 | - |  |
| Всего | - |  |  | - | - |  |

Исходя из технической характеристики принятого электрооборудования и аппаратуры, необходимо рассчитать требуемый ремонтный персонал слесарей - электриков квалификации по схеме:

20% - IV разряд, 50% - V разряд, 30% - VI разряд.

Фонд заработной платы ремонтного персонала за организацию ремонта электрооборудования, ФЗПрп, руб, рассчитывается по формуле (3)

,                                (3)

где  Трем - трудоемкость ремонта из таблицы 3, чел/час;

ТС6 - тарифная ставка электромонтера 6 разряда, руб/час;

ТС5 - тарифная ставка электромонтера 5 разряда, руб/час;

ТС4 - тарифная ставка электромонтера 4разряда, руб/час.

3 Специальная часть

3.1 Расчёт затрат на приобретение и монтаж электрооборудования

Смета затрат на приобретение и монтаж электрооборудования - это документ, в котором отражены капитальные затраты на приобретение оборудования, они складываются из стоимости установленного оборудования. При выполнении этого расчёта составляется смета затрат на приобретение электрооборудования.

Стоимость единицы электрооборудования определяется по учёту основных фондов цеха или цен на электрооборудование (Таблица 3).

Таблица 3 - Смета затрат на приобретение электрооборудования

| Наименование электрооборудования и его тип | Кол-во шт. | Сметная стоимость за единицу, руб. | Общая сметная стоимость, руб. |
| --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель МПС - 245 - 750 | 1 | 12000 |  |
| Магнитный усилит. УМЗН - 25 -50 -21 | 2 | 2000 |  |
| Ящик сопротивления ЯС - 3 | 1 | 500 |  |
| Ящик сопротивления ЯС - 4 | 2 | 500 |  |
| Контактор КПВ – 605 | 1 | 450 |  |
| Трансформатор ТБС - 2 | 6 | 8000 |  |
| Универсальный переключатель УП 5406 – С6 | 1 | 350 |  |
| Выпрямитель В10 – 8У2 | 1 | 700 |  |
| Реле РЭВ - 815 | 1 | 300 |  |
| Итого | 16 |  |  |

Кроме стоимости оборудования, смета затрат на приобретение электрооборудования включает следующие дополнительные расходы:

– транспортные принимаются в размере 10% от стоимости электрооборудования;

–заготовительно-складские расходы принимаются в размере 2% от стоимости электрооборудования транспортных расходов;

– монтажные расходы принимаются в размере 20% от стоимости электрооборудования. Если монтаж электрооборудования требует сооружение фундаментов под него, то стоимость фундаментов может быть от 3 до 6% от стоимости электрооборудования;

– плановые накопления строительно-монтажных организаций составляют 25% от стоимости монтажа и стоимости фундамента.

Таблица 4 – Дополнительные расходы в смете затрат

| Наименование статей | Проценты, % | Сумма, руб |
| --- | --- | --- |
| Транспортные расходы | 10 |  |
| Монтажные работы | 20 |  |
| Заготовительно-складские расходы | 2 |  |
| Стоимость фундамента | 6 |  |
| Плановые накопления строительно-монтажных работ | 25 |  |
| Итого дополнительных расходов |  |  |

Капитальные затраты (КЗ) рассчитываются как сумма затрат на приобретение и дополнительные расходы  на монтаж электрооборудования.

3.2. Расчет эксплуатационных  расходов

3.2.1. Расчёт амортизационных отчислений

При выполнении этого расчёта необходимо дать определение понятия амортизации, указать на какие цели они используются, и с учетом каких условий рассчитываются. Амортизационные отчисления за год Аг, руб, рассчитывают по формуле (4):

,  руб                                                     (4)

где КЗ – капитальные затраты на приобретение и монтаж электрооборудования, руб;

Na – норма амортизации, %.

Для определения нормы амортизации отдельного электрооборудования используются данные  из Приложения 2 .

3.2.2. Фонд заработной платы

Фонд заработной платы (ФЗП) – это вся сумма денежных средств, предназначенных для оплаты труда работников,  с учетом квалификации, разряда, формой оплаты труда за количество и качество выполненной работы. В состав ФЗП входят основная и дополнительная заработная плата.

Основная заработная плата включает  выплаты за фактически отработанное время, тарифную ставку, премии и доплаты в соответствии «Положения о доплатах и премировании», районный коэффициент. Районный коэффициент для Кузбасса составляет 30%, в связи с климатическими условиями и наличием промышленных предприятий.

Дополнительная заработная плата включает оплату по невыходу по причине: отпуск, выслуга лет, декретный отпуск, гос. обязательства, неполного рабочего дня.

Необходимо рассчитать  общий фонд заработной платы ремонтного и оперативного и персонала.

3.2.2.1 Расчет фонда заработной платы ремонтного персонала

Рассчитываем ФЗП ремонтного персонала с учетом графика работы, «Положение об оплате труда и премировании»  и количества дней отпуска (не выходы по причине).

Фонд заработной платы ремонтного персонала  представлен в таблице 2 «Организация ремонтов электрооборудования» (см. формулу 3).

Величину премии, П, руб, рассчитываем по формуле ( 5)

,                                                                 (5)

где   Кпр –размер премии, внутренний локальный акт «Положение об оплате труда и премировании», % ,принимаем 40%.

ФЗПрп – заработная плата ремонтного персонала, руб.

Величина основного фонда заработной платы¸ ФЗПосн, руб, рассчитывается по  формуле 6

,                                                     (6)

где  РК – доплата районного  коэффициента, в  Кузбассе составляет 30%;

П – премия, руб.

ФЗПрп – заработная плата ремонтного персонала, руб.

Величина дополнительного фонда заработной платы ФЗПдоп, руб, рассчитывается по формуле 7

,                                                            (7)

где  К  - величина, учитывающая оплату очередных отпусков, Приложение 3 ;

ФЗПосн – основной  фонд заработной платы ремонтного персонала, руб.

Размер общего фонда заработной платы ремонтного персонала, ФЗПобщ, руб, рассчитывается по формуле 8

,                                           (8)

где  ФЗПосн – основной  фонд заработной платы ремонтного персонала, руб.

ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы ремонтного персонала, руб.

3.2.2.2 Расчет фонда заработной платы оперативного персонала

Расчет ФЗП оперативного персонала  представлен в формуле 2 и  таблице 1 -  Организация обслуживания электрооборудования.

Размер премии оперативного персонала, П, руб рассчитывается по формуле 9

,                                                                   (9)

где  Кпр – размер премии, внутренний локальный акт «Положение об оплате труда и премировании», % ,принимаем 40%

ФЗПоп – заработная плата оперативного персонала, руб.

Время работы в ночные смены, Вн , ч, рассчитывается по формуле 10

,                                                                         (10)

где  Тоб - трудоемкость обслуживания из таблицы 1, чел/час.

Определяем доплату за работу в ночное время, руб, по формуле 11

,                                                              (11)

где  ТСф – средняя тарифная ставка принятых разрядов по тарифу;

Вн- время ночное, ч.

Размер основного фонда заработной платы оперативного персонала, ФЗПосн, руб, рассчитывается по формуле 12

,                                          (12)

где    ФЗПоп - заработная плата оперативного персонала, , руб;

П - размер премии, руб;

Дн – размер доплаты за ночное время, руб;

РК -  районный коэффициент, составляющий 30%.

Размер дополнительного фонда заработной платы оперативного персонала, ФЗПдоп, руб, рассчитываем по формуле 13

,                                                               (13)

где   ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб;

К  - величина, учитывающая оплату очередных отпусков, Приложение 3

Размер общего фонда заработной платы оперативного персонала, ФЗПобщ, руб, рассчитываем по формуле 14

,                                              (14)

где   ФЗПосн – основной фонд заработной платы, руб;

ФЗПдоп – дополнительный фонд заработной платы, руб.

3.2.2.3 Расчет ФЗП оперативного и ремонтного персонала

Основной фонд заработной платы оперативного и ремонтного персонала, ФЗПосн , руб, рассчитываем по формуле 15

,                      		  	(15)

где  1ФЗПосн - основной фонд заработной платы  ремонтного персонала,

(см.формулу 6), руб;

2ФЗПосн - основной фонд заработной платы  оперативного персонала,

(см.формулу 12), руб;

Дополнительный фонд заработной платы оперативного и ремонтного персонала, ФЗПдоп, руб, рассчитываем по формуле 16

,                              		(16)

где 1ФЗПдоп - дополнительный фонд заработной платы  ремонтного персонала   (см.формулу 7), руб;

2ФЗПдоп - дополнительный фонд заработной платы  оперативного персонала, (см. формулу 13), руб;

Общий фонд заработной платы оперативного и ремонтного персонала, ФЗПобщ, руб, рассчитываем по формуле 17

,                                  	       	        (17)

где ФЗПосн - основной фонд заработной платы  ремонтного и оперативного персонала (см.формулу 8), руб;

ФЗПдоп - дополнительный фонд заработной платы ремонтного и оперативного персонала(см.формулу 14), руб;

Трудоемкость на обслуживание и ремонт, Тро, чел/час, рассчитываем по формуле 18

,                          				(18)

где  Трем – трудоемкость ремонта, рассчитанная в таблице 2, чел/час;

Тоб - трудоемкость обслуживания из таблицы 1, чел/час.

Среднемесячную заработную плату, ЗП ср.м, руб,  рассчитываем по формуле 19

(19)

где Тро- сумма трудоемкости на ремонт и обслуживание, чел/час;

N– среднее количество отработанных выходов вых; принимаем 22 выхода

ФЗПобщ - общий фонд заработной платы оперативного и ремонтного персонала, руб.

3.2.3 Расчёт отчислений на социальные нужды

Отчисления на социальные нужды определяются в соответствии с действующим законодательством по единому социальному налогу в размере 30% от фонда заработной платы оперативного и ремонтного персонала рабочих службы электрика, в пенсионный фонд, фонд социального страхования, фонд медицинского страхования.

Размер отчислений на социальные нужды, ОСН, руб, рассчитываем по формуле 20

,                                     			(20)

где: ФЗП- общий фонд заработной платы оперативного и ремонтного персонала (см.формулу 17), руб.

3.2.4 Расчёт стоимости расхода электроэнергии

Число работы за   год, Вг, ч, рассчитывают по формуле 21

(21)

где  Д – число рабочих дней в году (247 дней);

h – число часов работы электрооборудования в сутки ( 24 часа);

b – плановый процент простоя оборудования в ремонте (10 – 15%).

Годовой расход активной электроэнергии по агрегату, Wг, кВт∙час, рассчитываем по формуле 22

(22)

где   Р - активная мощность, кВт;

Вг - число часов работы за год, ч;

Ки – коэффициент использования (определяется из справочной литературы, и принимается равным Ки = 0,15)

Стоимость годового расхода активной электроэнергии, Сг, руб, рассчитываем по формуле 23

,			                                                  (23)

где  Цэ – стоимость одного кВт∙ч, (по данным предприятия); принимаем 4,24руб

Wг - годовой  расход  активной электроэнергии по агрегату, кВт∙час.

3.2.5 Расчёт вспомогательных материалов и запасных частей на обслуживание и ремонт

При выполнении этого расчёта следует указать, какие материалы и запасные части используются для проведения ремонтов принятого электрооборудования и аппаратуры.

Стоимость запасных частей и вспомогательных материалов, См, руб, рассчитываем по формуле 24 в таблице 5.

.		                                    (24)

где: Рн – номинальная мощность двигателей, генераторов, преобразователей и др., кВт; (Приложение 1).

а – коэффициент по определению материальных затрат на обслуживание электрооборудования

в – коэффициент по определению материальных затрат на ремонт электрооборудования (Приложение 2).

Ки –коэффициент инфляции  (10%)

Таблица 5 Расчет стоимости запасных частей и вспомогательных материалов

| Наименование электрооборудования и аппаратуры | Кол-во | Тип, марка | Мощность, Рн Вт | а/в | С м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Электродвигатель | 1 | МПС-245-759 |  |  |  |
| Магнитный усилитель | 2 | УМ-ЗП-25-50-21 |  |  |  |
| Ящик сопротивления | 1 | ЯС-3 |  |  |  |
| Ящик сопротивления | 2 | ЯС-4 |  |  |  |
| Контактор | 1 | КПВ-605 |  |  |  |
| Трансформатор | 6 | ТВС-2-1,6 |  |  |  |
| Универсальный переключатель | 1 | УП-5496-Сб |  |  |  |
| Выпрямитель | 1 | В10-8У2 |  |  |  |
| Реле | 1 | РЭВ-815 |  |  |  |
| Итого См |  |  |  |  |  |

3.2.6 Смета эксплуатационных расходов на содержание электрооборудования

В данном разделе необходимо рассчитать величину затрат на содержание электрооборудования и их структуру.

Таблица 6 – Смета эксплуатационных расходов на содержание электрооборудования

| Наименование статей затрат | Сумма затрат в руб. | Структура,% |
| --- | --- | --- |
| Заработная плата основная |  |  |
| Заработная плата дополнительная |  |  |
| Отчисления на социальные нужды |  |  |
| Амортизация основных фондов |  |  |
| Электроэнергия |  |  |
| Вспомогательные материалы и запчасти |  |  |
| Итого |  | 100 |

Необходимо проанализировать структуру затрат на содержание электрооборудования и сделать вывод на основании выше произведенных расчетов.

4 Технико-экономические показатели РАБОТЫ УЧАСТКА ПО РЕМОНТУ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ

В данном разделе необходимо привести основные технико-экономические показатели работы участка по ремонту электрооборудования, рассчитанные в курсовой работе.

Таблица 7- Технико-экономические показатели

| Наименование показателей | Ед.изм | Показатель |
| --- | --- | --- |
| Сумма затрат на приобретение электрооборудования | руб. |  |
| Трудоёмкость обслуживания и ремонта | чел/час |  |
| Расход электроэнергии | кВт/ч |  |
| Сумма эксплуатационных расходов | руб |  |
| Среднемесячный заработок электромонтёра | руб |  |

5 ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Заключение должно содержать общие выводы, сделанные по результатам проведенного исследования темы курсовой работы. Отмечаются положительные стороны, трудности, при изучении. Рекомендации относительно возможностей применения материалов работы.

Текст заключения должен быть написан так, чтобы выводы соотносились с поставленными во введении целью и задачами исследования.

Таким образом, заключение представляет собой окончательный, итоговый синтез всего ценного и значимого, существенного и нового, что содержится в курсовой работе.

СПИСОК ИНФОРМАЦИОННЫХ ИСТОЧНИКОВ

Список информационных источников должен быть выполнен в соответствии с основе ГОСТ Р 2.105- 2019 ЕСКД Общие требования к текстовым документами, обязательными к применению при оформлении курсовых проектов (работ).

Список информационных источников должен содержать перечень только тех публикаций (материалов), которые были использованы в курсовой работе.

Последовательность составления списка:

1 Конституция РФ

2 Федеральные законы

3 Указы и распоряжения президента РФ

4 Постановления Правительства РФ

5 Нормативные акты субъектов РФ

6 Акты министерств и ведомств

7 Нормативные документы (ГОСТ, Инструкции, НПБ, ППБ, РД, СанПиН, СНиП…)

8 Литература по алфавиту

9 Статьи из журналов по алфавиту

10 Электронные ресурсы

11 Документация предприятий

Нумерация источников осуществляется арабскими цифрами, без точки, с абзацного отступа.

Приложение №1

Норматив годовой трудоёмкости обслуживания

| Наименование электрооборудования | Техническая характеристика (основной показатель) | Годовая трудоёмкость обслуживания единицы ЭО |
| --- | --- | --- |
| Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором напряжением до 500 В. мощностью кВт | до 1.0 | 2.97 |
|  | 1.1 – 3.0 | 3.23 |
|  | 3.1 – 5.0 | 4.86 |
|  | 5.1 – 10.0 | 6.48 |
|  | 10.1 – 15.0 | 7.29 |
|  | 15.1 – 20.0 | 8.46 |
|  | 20.1 – 30.0 | 9.99 |
|  | 30.1 – 40.0 | 11.88 |
|  | 40.1 – 55.0 | 13.77 |
|  | 55.1 – 75.0 | 16.47 |
|  | 75.1 – 100.0 | 19.44 |
|  | 100.1 – 125.0 | 22.95 |
|  | 125.1 – 155.0 | 27.0 |
|  | 155.1 – 180.0 | 31.05 |
|  | 180.1 – 215.0 | 36.99 |
|  | 215.1 – 240.0 | 40.50 |
|  | 240.1 – 280.0 | 45.90 |
|  | 280.1 – 320.0 | 51.30 |
|  | 320.1 – 400.0 | 59.40 |
|  | 400.1 – 650.0 | 67.50 |
| Электродвигатели асинхронные с короткозамкнутым ротором взрывозащитные напряжением до 500 В мощностью кВт | до 1.0 | 3.73 |
|  | 1.1 – 3.0 | 5.94 |
|  | 3.1 – 5.0 | 7.56 |
|  | 5.1 – 10.0 | 8.10 |
|  | 10.1 – 15.0 | 9.18 |
|  | 15.1 – 20.0 | 10.80 |
|  | 20.1 – 30.0 | 12.42 |
|  | 30.1 – 40.0 | 14.85 |
|  | 40.1 – 55.0 | 17.28 |
|  | 55.1 – 75.0 | 20.52 |
|  | 75.1 – 100.0 | 24.30 |
|  | 100.1 – 125.0 | 28.30 |
|  | 125.1 – 155.0 | 33.75 |
|  | 155.1 – 180.0 | 38.88 |
|  | 180.1 – 215.0 | 44.55 |
|  | 215.1 – 240.0 | 48.60 |
|  | 240.1 – 280.0 | 54.00 |
|  | 280.1 – 320.0 | 59.40 |
|  | 320.1 – 400.0 | 75.60 |
|  | 400.1 – 650.0 | 97.20 |
| Электродвигатели асинхронные с фазным ротором напряжением до 500 В, мощностью кВт | до 1.0 | 4.32 |
|  | 1.1 – 3.0 | 5.96 |
|  | 3.1 – 5.0 | 7.56 |
|  | 5.1 – 10.0 | 9.45 |
|  | 10.1 – 15.0 | 11.88 |
|  | 15.1 – 20.0 | 14.08 |
|  | 20.1 – 30.0 | 16.20 |
|  | 30.1 – 40.0 | 18.90 |
|  | 40.1 – 55.0 | 22.14 |
|  | 55.1 – 75.0 | 25.65 |
|  | 75.1 – 100.0 | 27.00 |
|  | 100.1 – 125.0 | 31.05 |
|  | 125.1 – 155.0 | 35.10 |
|  | 155.1 – 180.0 | 39.42 |
|  | 180.1 – 215.0 | 45.36 |
|  | 215.1 – 240.0 | 49.95 |
|  | 240.1 – 280.0 | 56.70 |
|  | 280.1 – 320.0 | 60.75 |
|  | 400.1 – 650.0 | 97.20 |
| Коллекторные электромашины постоянного и переменного тока напряжением до 500 В мощностью кВт | до 1.0 | 5.94 |
|  | 1.1 – 3.0 | 7.02 |
|  | 3.1 – 5.0 | 8.10 |
|  | 5.1 – 10.0 | 11.34 |
|  | 10.1 – 15.0 | 12.69 |
|  | 15.1 – 20.0 | 15.12 |
|  | 20.1 – 30.0 | 17.82 |
|  | 30.1 – 40.0 | 21.60 |
|  | 40.1 – 55.0 | 23.22 |
|  | 55.1 – 75.0 | 29.08 |
|  | 75.1 – 100.0 | 32.40 |
|  | 100.1 – 125.0 | 35.64 |
|  | 125.1 – 155.0 | 39.42 |
|  | 155.1 – 180.0 | 41.85 |
|  | 180.1 – 215.0 | 45.90 |
|  | 215.1 – 240.0 | 54.00 |
|  | 240.1 – 280.0 | 60.48 |
|  | 280.1 – 320.0 | 67.50 |
|  | 320.1 – 400.0 | 81.00 |
|  | 400.1 – 650.0 | 113.40 |
|  | 650.1 – 800.0 | 121.50 |
|  | 800.1 - 1000 | 140.4 |
| Высоковольтные электродвигатели с короткозамкнутым ротором, мощностью кВт | до 100 | 29.16 |
|  | 150 | 36.54 |
|  | 230 | 51.03 |
|  | 300 | 65.61 |
|  | 350 | 72.90 |
|  | 450 | 92.34 |
|  | 525 | 109.35 |
|  | 625 | 128.79 |
|  | 700 | 145.80 |
|  | 850 | 165.24 |
|  | 1000 | 182.25 |
|  | 1200 | 218.70 |

| 1500 | 279.45 |
| --- | --- |
| 2000 | 286.20 |
| 3000 | 310.50 |

| Высоковольтные асинхронные электродвигатели с фазным ротором мощностью кВт | до 100 | 36.45 |
| --- | --- | --- |
|  | 150 | 48.60 |
|  | 230 | 65.61 |
|  | 300 | 85.05 |
|  | 350 | 94.77 |
|  | 450 | 125.60 |
|  | 525 | 140.94 |
|  | 625 | 167.40 |
|  | 700 | 189.54 |
|  | 850 | 211.41 |
|  | 1000 | 235.71 |
|  | 1200 | 284.31 |
|  | 1500 | 303.75 |
|  | 2000 | 318.60 |
|  | 3000 | 337.50 |
|  | свыше 3000 | 378.00 |
| Контактная пускорегулирующая аппаратура |  |  |
| Магнитные пускатели |  | 7,56 |
| Контакторы |  | 3,28 |
| Контроллеры для электродвигателя |  | 4,50 |
| Командоконтроллеры |  | 8,48 |
| Универсальные переключатели |  | 1,7 |
| Командоаппараты |  | 7,98 |
| Конечные выключатели |  | 2,07 |
| п/б трёхполюсный ток «А» |  |  |
| До 400 |  | 1,35 |
| Свыше 400 |  | 1,80 |
| Выключатели автоматические на ток «А» |  |  |
| До 1000 |  | 2,10 |
| Свыше 1000 |  | 2,55 |
| Ящики сопротивления, комплект |  | 2,0 |
| Реле |  | 0,80 |
| Защитные |  | 2,56 |
| Грузоподъёмные электромагниты |  | 175,0 |
| Тормозные электромагниты |  |  |
| Постоянного тока |  | 1,7 |
| Переменного тока |  | 1,4 |
| Комплектные ртутные выпрямители |  | 18,0 |
| Комплектные полупроводниковые преобразователи |  | 18,7 |
| Вентили |  | 18,7 |
| Тиристорные выпрямители |  | 22,40 |
| Силовые трансформаторы 6-10 кВ, мощностью, кВ*А: |  |  |
| До 100 | До 100 | 10,8 |
|  | 320 | 12,6 |
|  | 560 | 16,2 |
|  | 1000 | 20,7 |
|  | 1800 | 29,7 |
|  | 3200 | 35,1 |
|  | 5600 | 44,1 |
| Силовые трансформаторы напряжением 35 кВ, мощностью кВ*А: |  |  |
|  | 10000 | 69,3 |
|  | 20000 | 76,6 |
|  | 40000 и выше | 82,8 |
| Масляные выключатели |  | 16,0 |
| Разъединители |  |  |
| До 10 кВ (3-полюсный) |  | 3,2 |
| До 35 кВ и выше (3 полюса) |  | 4,8 |
| Щиты |  | 5,1 |
| Осветительная арматура |  | 2,55 |
| Внутрицеховая электросиловая и осветительная до 500 В |  | 1-5,7 |
| Кабельные сети на 1 км. |  | 24,00 |
| Троллеи всех видов на 1 км. |  | 80,00 |

Приложение №2

Коэффициенты по определению материальных затрат на обслуживание и ремонт электрооборудования

| Наименование элементов электропривода | Мощность кВт | Коэффициент, руб./кВт |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | а | в |
| Асинхронные электродвигатели с к.з.р. до 500 В | До 100 | 6,5 | 1/2 |
|  | Свыше 100 | 1,85 | 3/4 |
| Асинхронные электродвигатели с ф.р. до 500 В | До 100 | 9,5 | 1/2 |
|  | Свыше 100 | 2,2 | 3/4 |
| Асинхронные электродвигатели с к.з.р. и ф.р. свыше 500 В | До 100 |  |  |
|  | Свыше 100 | 2,5 | 3/4 |
| Синхронные электродвигатели высоковольтные | До 100 |  |  |
|  | Свыше 100 | 16,5 | 1/2 |
| Электродвигатели постоянного тока | До 100 | 13,5 | 1/2 |
|  | Свыше 100 | 9,3 | 1/2 |
| Тиристорные преобразователи |  | 1 | 3/4 |
| Магнитные усилители |  | 1 | 3/4 |
| Трансформаторы |  | 1 | 3/4 |

Приложение №3

Нормы амортизационных отчислений

| Группы и виды основных фондов | Шифр | Общая норма амортизационных отчислений | В том числе |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | на полное восстановление | на капитальный ремонт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| Устройства электропередачи | 300 |  |  |  |
| Воздушные линии электропередачи напряжением от 0,4 до 20 кВ |  |  |  |  |
| на металлических или железобетонных опорах | 30007 | 3,6 | 3,0 | 0,6 |
| на опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30008 | 5,7 | 4,0 | 1,7 |
| на опорах из непропитанной древесины | 30009 | 8,0 | 6,0 | 2,0 |
| Воздушные линии электропередачи напряжением 35 - 220 кВ |  |  |  |  |
| на металлических, железобетонных опорах | 30010 | 2,4 | 2,0 | 0,4 |
| на деревянных опорах из пропитанной древесины и непропитанной лиственницы | 30011 | 4,9 | 3,3 | 1,6 |
| Кабельные линии электропередачи |  |  |  |  |
| со свинцовой оболочкой напряжением до 10 кВ, проложенные в земле, в помещениях напряжением 6 - 10 кВ, проложенные под водой | 30013 30014 | 2,3 4,6 | 2,0 4,0 | 0,3 0,6 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ в алюминиевой оболочке проложенные в земле |  |  |  |  |
|  | 30015 | 4,3 | 4,0 | 0,3 |
| проложенные в помещениях | 30016 | 2,3 | 2,0 | 0,3 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением до 10 кВ с пластмассовой оболочкой, проложенные в земле, в помещениях | 30017 | 5,3 | 5,0 | 0,3 |
| Кабельные линии электропередачи напряжением 20 - 35 кВ со свинцовой оболочкой |  |  |  |  |
| проложенные в земле, в помещениях | 30018 | 3,4 | 3,0 | 0,4 |
| проложенные под водой | 30019 | 5,8 | 6,0 | 0,8 |
| Электродвигатели |  |  |  |  |
| мощностью до 100 кВт | 40200 | 12,6 | 9,5 | 3,1 |
| мощностью более 100 кВт | 40201 | 8,1 | 5,3 | 2,8 |
| Дизель-генераторы со скоростью вращения |  |  |  |  |
| до 500 оборотов в мин. | 40202 | 6,2 | 4,2 | 2,0 |
| более 500 оборотов в мин. | 40203 | 10,3 | 6,2 | 4,0 |
| Прочее силовое оборудование |  |  |  |  |
| Силовое электротехническое оборудование и распределительные устройства (электрооборудования открытых и закрытых распределительных устройств, выключатели, реакторы, шины, измерительные трансформаторы, изоляторы, силовые трансформаторы, распределительные шины и сборки со всей аппаратурой, преобразователи и другое оборудование) | 40701 | 6,4 | 3,5 | 2,9 |
| Электротехническое оборудование распределительных устройств ГЭС | 40702 | 5,8 | 3,3 | 2,5 |
| Выпрямители селеновые и кремневые | 40708 | 8,6 | 5,0 | 3,6 |
| Аккумуляторы |  |  |  |  |
| стационарные кислотные | 40709 | 9,1 | 5,9 | 3,2 |
| стационарные щелочные | 40710 | 12,5 | 12,5 | - |
| переносные кислотные | 40711 | 33,3 | 33,3 | - |

Примечание: При работе аккумуляторов в режимах больших пиковых нагрузок (на электростанциях и подстанциях) и в режиме "заряд-разряд" к общей норме амортизационных отчислений применяется коэффициент 1,7.

Начисление амортизации по основным фондам, отсутствующим в сборнике норм амортизационных отчислений, следует производить по нормам амортизационных отчислений на аналогичные фонды.

Приложение №4

Коэффициенты дополнительной заработной платы

Величина коэффициентного процента дополнительной заработной платы, учитывающего оплату очередных отпусков , зависит от длительности отпуска.

При 28 календарных днях  – 10,1%

При 29 календарных днях  – 10,5%

При 30 календарных днях  – 10,9%

При 33 календарных днях  – 11,4%

При 42 календарных днях  – 12,8 %