Игра-эстафета

| ВИДЫ неразъёмных соединений | №1 КЛЁПАНОЕ | №2 КЛЕЕВОЕ | №3 СВАРНОЕ | №4 СШИТОЕ | №5 ПАЯНОЕ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗОБРАЖЕНИЕ ШВА неразъёмного соединения | Соединительные элементы изображаются в 1-2 местах, остальные- осевыми линиями; головки- пересекающимися линиями | Сплошной линией толщиной 2S | Видимый шов- основной сплошной толстой линией, а невидимый шов- штриховой линией. | Сплошной тонкой линией | Сплошной линией толщиной 2S |
| ОБОЗНАЧЕНИЕ ШВА неразъёмного соединения |  |  |  |  |  |
| ПРИМЕНЕНИЕ неразъёмного соединения | Соединение конструкций мостов; В судостроении; Авиационная промышленность; Сельхоз. машины и т.п. | Соединение неметаллических материалов, металлов с неметаллами. | В машиностроении; В судостроении; Газовая и нефтедобывающая промышленность;Сельхоз. машины и т.п. | Соединение неметаллических эластичных материалов, типа ткани и т.п. | В приборостроении; В электротехнике; Слесарных работах |