Министерство образования и науки Нижегородской области

Государственное бюджетное профессиональное образовательное учреждение

«Заволжский автомоторный техникум»

Методическая разработка

занятия

По МДК.01.02 «Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении»

«Разработка управляющей программы сверления отверстий в программе CNC (фрезерный)»

Специальность: 15.02.08        			         курс 4

Преподаватель_________ Финагина А.С.

г. Заволжье, 2025г.

Рассмотрено:

на заседании ПЦК

дисциплин специального цикла

специальности 15.02.08 Технология машиностроения

Протокол № _5___ от «_22__»___01_____2025 г

Председатель ПЦК ____________ Солохина Ю.С.

Учебная дисциплина: МДК.01.02 «Системы автоматизированного проектирования и программирования в машиностроении»

Специальность: 15.02.08 Технология машиностроения

Курс: 4

Тема занятия: «Разработка управляющей программы сверления отверстий в программе CNC (фрезерный)»

Вид учебного занятия: практическое занятие

Тип занятия: 1) изучение нового материала

2) закрепление полученных теоретических знаний

3) отработка умений и навыков

Педагогическая технология: лекция, интерактивный метод обучения – работа в компьютерном симуляторе, мастер класс, самостоятельная работа.

Мотивация:

- отработать и закрепить полученные ранее навыки программирования

- повысить интерес к изучаемой дисциплине и специальности в целом по средствам применения компьютерной техники и технологии.

Цели занятия:

1 Обучающая:

Знает

- Интерфейс симулятора, основные функции программы

- Подготовительные и вспомогательные функции для кодирования УП

- Структуру кадров УП

- Правила записи информации в кадрах УП

- Общие термины и определения

- Способы кодирования обработки отверстий

Понимает

- Интерпретирует словесный материал

- Объясняет принципы построения кадров УП

Применяет

- Выстраивает логическую последовательность действий при работе на фрезерном станке с ЧПУ

- Выбирает соответствующие функции для правильной работы станка

- Выбирает наиболее удобный способ кодирования

- Рассчитывает координаты опорных точек

- Строит циклограммы работы инструмента

2 Развивающая:

- Сопоставляет и обобщает знания, полученные на предыдущих занятиях

- Узнает новое

- Использует знания дисциплин «Технология машиностроения», «Программирование для автоматизированного оборудования»

- Демонстрирует устойчивое внимание при ответах на вопросы

3 Воспитывающая:

- Выбирая оптимальный алгоритм деятельности, предвидит результаты своего труда

- Демонстрирует навыки отбора необходимой информации

Задачи занятия:

- Познакомиться с интерфейсом программы симулятора CNC фрезерный

- Изучить основные приемы работы с симулятором

- Повторить и закрепить изученный ранее материал, обобщить и систематизировать знания

- Создать условия для развития логического мышления, памяти, внимания, поисково-познавательной активности студентов

- Создать условия для воспитания самостоятельности, ответственности, интереса к изучаемой дисциплине

Междисциплинарные связи: ОП.08 «Технология машиностроения», ОП.10 «Программирование для автоматизированного оборудования»

Учебное оборудование: персональный компьютер, проектор

Программное обеспечение: симулятор фрезерного станка «CNC VMC Simulator 1.0»

Методическое обеспечение: методическая разработка занятия, чертежи заданий

Используемая литература:

1 Гжиров Р.И. «Программирование обработки на станках с ЧПУ» М.: «Машиностроение», 2000

2 www.sunspire.site

3 Техническая характеристика станка ФС110М3Ф

4 Финагина А.С. «Методическое пособие для работы на практических занятиях «Часть 2. Фрезерная обработка», 2023

Хронокарта занятия

| № п/п | Этапы занятия | Продолжит. этапа |
| --- | --- | --- |
| 1 | Организационная часть | 5 мин |
| 2 2.1 2.2 | Изучение нового материала: - обзор главного экрана, - изучение функций меню программы | 5 мин 15 мин |
| 3 3.1 3.2 3.3 | Мастер класс – закрепление полученных теоретических знаний: - ознакомление с чертежом детали, расчет координат опорных точек - составление кадров УП для задания положения инструмента - составление кадров УП сверления отверстий разными способами | 5 мин 10 мин 25 мин |
| 4 4.1 4.2 | Рефлексия – отработка полученных умений и знаний: - решение задачи 1.2 - самостоятельная работа по вариантам | 10 мин 10 мин |
| 5 | Подведение итогов, выставление оценок | 5 мин |
| Итого: |  | 90 мин |

Ход занятия

1 Организационная часть

За каждым студентом закреплено свое рабочее место. Студенты рассаживаются и загружают программу CNC VMC Simulator 1.0.

Преподаватель коротко описывает ход предстоящего занятия, формулирует цели, проводит связь с ранее изученным материалом.

2 Изучение нового материала

Цель первой части занятия – познакомиться с программой симулятором фрезерного станка CNC VMC Simulator 1.0

2.1 Обзор главного экрана

На главном экране представлен фрезерный станок с ЧПУ ФС110М3Ф вертикальный обрабатывающий центр. Это полноразмерный высокоточный станок для фрезерной обработки плоскостей и сложных контуров, как металлических, так и не металлических материалов. Инструментальный магазин имеет 24 позиции. Предельная скорость рабочей подачи 15000 мм/мин, диапазон частот вращения шпинделя 40-12000 об/мин.

Рассмотрим положение главных базовых точек: нуля станка, детали, инструмента; местоположение шпинделя, инструментального магазина и стола с заготовкой. Настроим изображение для удобства: колесо прокрутки мыши– масштаб, левая кнопка – поворот, правая – сдвиг. В меню слева – кнопка «камера» - вид с разных точек станка.

Рассмотрим и попробуем использовать остальные кнопки меню слева (преподаватель дает пояснения по каждой кнопке).

Рассмотрим кнопки меню сверху (преподаватель дает пояснения по каждой кнопке).

2.2. Изучение функций меню программы

Кнопка 1 – «Создать проект»

Кнопка 2 – «Открыть проект». Загрузим для просмотра пример: section_5_ example_08.txt (из папки 5 упражнение №8).

Кнопка 3 – «Сохранить проект» - создадим папку для хранения своих работ.

Кнопка 4 – «Лицензионная информация»

Кнопка 5 – «Завершение работы»

Кнопка 6 – «Параметры заготовки»

Рассмотрим подробно. Вкладка «Размеры заготовки» позволяет настраивать высоту заготовки и менять цвет имитируя материал.

Вкладка «Системы координат» позволяет настраивать нулевую точку станка (заготовки), от которой пишется УП.

Для предварительной настройки заготовки доступны 6 рабочих систем координат. Дальнейшее переключение между рабочими системами координат в процессе симуляции осуществляется программно - путём использования специальных кодов управления G54-G59. Попробуем поменять положения СК.

Кнопка 7 – «Параметры инструмента»

В левой части экрана параметров инструмента расположен блок числовых и строковых полей с кнопками увеличения/уменьшения значений, а также переключения позиций. С помощью данных параметров можно задать тип используемого в симуляции режущего инструмента, конструкцию, а также геометрические размеры рабочей части режущего инструмента.

В правой части экрана отображается упрощенный чертеж выбранного инструмента и его технологической оснастки с выводом основных размеров.

Рассмотрим основные применяемые инструменты.

Вкладка «Таблица корректоров» отображает на экране сводную таблицу геометрических размеров всех используемых инструментов с соответствующими номерами корректоров, используемыми программными функциями G41/G42/G43/G44. D – кодирует коррекцию радиуса инструмента, H – кодирует коррекцию положения вершины инструмента.

Кнопка 8 – «Редактор управляющих программ»

Кнопка 9 – «Калькулятор режимов обработки»

С помощью числовых и строковых полей, расположенных в основной части экрана, задаются входные параметры процесса фрезерования. Поля, значения которых выделены голубым цветом, являются вспомогательными и отображают справочные значения параметров обработки. Выходными значениями режима обработки являются скорость вращения шпинделя (левая часть) и скорость рабочей подачи режущего инструмента (правая часть). Данные значения вычисляются автоматически и выводятся в нижней части экрана.

Отработаем данную функцию:

1 задание: фреза Ø 10, количество зубьев 4, заготовка – сталь.

2 задание: фреза Ø 16, количество зубьев 6, заготовка – дерево.

3 задание: фреза Ø 12, количество зубьев 4, заготовка – пластик.

Кнопка 10 – «Справочное руководство»

3. Мастер класс – закрепление полученных теоретических знаний:

Цель второй части занятия – отработать навыки работы в симуляторе и составления кадра обработки отверстий разными способами.

3.1. Ознакомление с чертежом детали, расчет координат опорных точек

Студенты получают карточку с заданием. Анализируем чертеж, определяем координаты положения отверстия №1 по осям XYZ.

|  | Маршрут обработки: Сверлить последовательно 8 отверстий слева на право на глубину 15 мм. Инструмент - сверло Ø12 мм n=1000 об/мин Sм=100 мм/мин |
| --- | --- |

3.2. Составление кадров УП для задания положения инструмента

N1 G00 G28 U0 V0 W0 – установка шпинделя в референтную точку

N2 Т01 М06 - установка инструмента в шпиндель

N3 S1000 M03 – включение вращения по ч.с. 1000 об/мин

Посмотрели результат. Далее задаем положение инструмента над первым отверстием.

N4 G00 X25 Y225 – х.х. к первому отверстию

Посмотрели результат. Инструмент врезается в шпиндель. Студентам предлагается обсудтьб проблему и найти пути ее решения. Корректируем программу:

N4 G43 H01 Z1 – включение корректора на длину (вершина инструмента смещается на координату Z1)

N5 G00 X25 Y225 – х.х. к первому отверстию

Снова проверяем и продолжаем писать код.

3.3. Составление кадров УП сверления отверстий разными способами

N6 G01 Z-15 F100 – сверление на глубину 15 мм с подачей Sм=100 мм/мин

N7 G00 Z1 – вывод инструмента на х.х. из отверстия

N8 X55 Y195 – перемещение на х.х. ко второму отверстию

N9 G01 Z-15 – сверление второго отверстия

N10 G00 Z1 - вывод инструмента на х.х. из отверстия

N11 X75 Y175 – перемещение на х.х. к третьему отверстию

Принцип работы понятен. Делаем вывод. Что при сверлении прослеживается зацикленность действий: перемещение – сверление – вывод инструмента. Для такого цикла существует функция G81.

N12 G81 Z-15 R1 – сверление третьего отверстия на глубину 15 мм с выводом инструмента на 1 мм после обработки

N13 X100 Y150 – обработка 4 отверстия

N14 X125 Y125 – обработка 5 отверстия

Обсуждаем какие еще сложности (неудобства) возникают при кодировании. Это расчёт координат. Обращаем внимание, что все размеры заданы цепочкой друг за другом. В этом случае удобно кодировать в относительных размерах – G91.

N15 X30 Y-30 – обработка 6 отверстия в относительных координатах

N16 X30 Y-30 – обработка 7 отверстия

N17 X25 Y-25 – обработка 8 отверстия

N18 G00 G28 U0 V0 W0 – возврат инструмента в референтную точку

N19 M30 – остановка шпинделя

4. Рефлексия – отработка полученных умений и знаний

Цель третьей части занятия – закрепить полученные знания, выполнив ряд заданий самостоятельно.

4.1 Решение задачи 1.2

Студентам раздаётся методическое пособие для работы на уроке. Решаем самостоятельно задачу 1.2 (с.10) любым удобным способом.

|  | Маршрут обработки: Сверлить последовательно 7 отверстий слева на право на глубину 20 мм. Инструмент – сверло Ø 16 мм |
| --- | --- |

Решение:

4.2. Самостоятельная работа по вариантам

| Вар. |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Х1 |  |  | 50 | 70 | 40 | 60 | 80 | 90 | 20 | 30 | 55 | 75 | 45 | 65 |
| Х2 |  |  | 100 | 80 | 90 | 70 | 110 | 120 | 50 | 60 | 100 | 85 | 95 | 75 |
| Х3 |  |  | 120 | 135 | 110 | 125 | 145 | 160 | 90 | 130 | 150 | 170 | 110 | 130 |
| У1 |  |  | 50 | 70 | 40 | 60 | 80 | 90 | 20 | 35 | 55 | 75 | 45 | 55 |
| У2 |  |  | 180 | 200 | 170 | 190 | 210 | 220 | 150 | 160 | 160 | 200 | 170 | 130 |
| У3 |  |  | 100 | 150 | 90 | 140 | 160 | 170 | 70 | 80 | 120 | 170 | 95 | 100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Сверлить последовательно три отверстия на проход. Толщина заготовки 30 мм. Использовать функцию G83 за несколько выводов сверла. Инструмент – сверло Ø 10 мм |  |  |  |  |

Пример решения варианта №1

5. Подведение итогов, выставление оценок

Оценки за работу на уроке получают самые активные студенты, студенты первыми выполнившие задачу 1.2, а также оценку получают все за решение самостоятельной работы по вариантам.