МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«АЧИНСКИЙ ТЕХНИКУМ НЕФТИ И ГАЗА ИМЕНИ Е.А. ДЕМЬЯНЕНКО»

План-конспект

Интеллектуальная игра

«Конкурс знатоков устройства насосов»

Разработала:

Мастер производственного обучения

Подъельская Г.А.

Ачинск, 2024

| РАССМОТРЕНО предметно-цикловой комиссией химических технологий Протокол № ___от «____» ______ 2024г. Председатель предметно-цикловой комиссии _____________А.А.Фомкина | УТВЕРЖДАЮ Заместитель директора по учебно-производственной работе ______________ Н.А. Константинова «___»________2024г. |  |  |
| --- | --- | --- | --- |

Цель: повышение качества профессиональной подготовки будущих специалистов, выявление наиболее талантливых обучающихся, утверждение престижа профессии или специальности в современных условиях

Ход мероприятия:

1.     Организационный момент

- разработка и утверждение теоретических и практических заданий с учетом специфических особенностей профессии;

- организация рабочих мест для выполнения заданий в соответствии со спецификой профессии;

- разработка критериев оценки выполнения заданий;

- подведение итогов;

- определение победителей и призеров

2.     Вводная часть

Приветствие гостей, участников.

Представление членов жюри

3.     Основная часть

Конкурс состоит из 4 туров.

Ответы на задания отмечаются на листах, которые находятся на   рабочем месте участника.

4.     Заключительная часть

-подведения итогов;

-церемония награждения победителей.

Мастер п/о

Задания

1тур «Спешите видеть»

В этом туре можно получить 18 баллов. Каждый правильный ответ оценивается в 1 балл.

По рисункам, предложенным на слайде выбрать номер правильного ответа и занести в листы ответа.

Задание 1. На каком рисунке изображен следующий тип агрегата

- Винтовой насос

- Мембранный  насос

- Моноблочный насос

- Шестеренный насос

- Консольный насос

- Насос ин лайн

Задание 2. На каком рисунке изображен рабочий орган следующего агрегата

1.Рабочий орган центробежного насоса, открытого типа

2. Рабочий орган центробежного насоса, закрытого типа

3. Рабочий орган вихревого насоса

4.Рабочий орган насоса с двусторонним вводом жидкости

5. Рабочий орган насоса кулачкового типа

6.Рабочий орган   шестеренного насоса

Задание 3. На каком рисунке изображены следующие детали агрегатов

1.Корпус центробежного насоса с вертикальным разъемом

2. Корпус центробежного насоса с горизонтальным разъемом

3. Торцовое уплотнение

4. Сальниковое уплотнение

5.  Манжетное уплотнение

6. Опоры вала

2 тур Контрольно-измерительные приборы

Указать на схеме технологического узла перекачки жидкости место расположения КИП.

В таблице указать обозначение прибора на схеме и регулируемый параметр.

За каждый правильный ответ 1 балл.

Время выполнения – 10мин

Общее количество баллов – 9

3 тур Устройство консольного динамического насоса

Указать наименование деталей центробежного консольного насоса

За каждый правильный ответ -1 балл.

Общее количество баллов -13.

Время выполнения -15 мин.

4 тур

Технологическая карта пуска центробежного насоса

Укажите цифрами последовательность выполнения трудовых операций пуска центробежного насоса

Общее количество баллов -30

Время выполнения -30 мин

|  | сделать запись в журнале машиниста и вахтовом журнале о результатах осмотра и пуска насоса |
| --- | --- |
|  | открыть кран у вакуумметра |
|  | плавно открыть задвижку на напорном трубопроводе |
|  | включить электродвигатель нажатием кнопки «пуск» на щите управления |
|  | закрыть краны мановакуумметра и манометра |
|  | насос считается заполненным, если из воздушника идет сплошной струей жидкость, без воздушных пузырей |
|  | открыть задвижку на напорном трубопроводе |
|  | проверить работоспособность трубопроводной арматуры |
|  | осмотреть сальники, которые должны быть плотно набиты, но не туго |
|  | проверить прочность крепление двигателя и насоса к фундаменту |
|  | убедиться, что насос работает нормально, без вибрации и металлического шума |
|  | проверить наличие и исправность КИП |
|  | проверить наличие смазки в корпусе подшипников |
|  | проверить герметичность всасывающего и нагнетательного трубопровода, степень затяжки резьбовых соединений фланцев |
|  | проверить отсутствие посторонних предметов, утечек перекачиваемой жидкости и масла вокруг насосной установки |
|  | проверить включена ли приточно-вытяжная вентиляция в насосной; |
|  | осмотреть наличие и исправность средств пожаротушения |
|  | применить СИЗ, спецодежду |
|  | визуально проверить соединение электродвигателя с сетью, отсутствие свисающих и оголенных проводов на установке |
|  | проверить наличие и исправность заземления насоса и электродвигателя |
|  | проверить запись в вахтовом журнале о причинах последней остановки насоса и об устранении неисправности, по которой он был остановлен |
|  | открыть задвижку на всасывающем трубопроводе |
|  | проверить наличие и исправность ограждения полумуфты |
|  | получить распоряжение на запуск насоса |
|  | проверить направление вращения вала электродвигателя и насоса |
|  | при наличии охлаждающей уплотняющей воды торцового уплотнения отрегулировать ее подачу |
|  | если все параметры насоса соответствуют режимным, его оставляют в работе, при этом на нем должна находиться табличка: «Агрегат в работе» |
|  | включить манометр и проверить давление, создаваемое насосом |
|  | закрыть задвижку на напорном трубопроводе |
|  | проверить величину утечки через узлы уплотнения вала, температуру подшипников насоса, эл. двигателя, вибрации трубопроводов |

Общее количество баллов за конкурс – 70 баллов

Приложение

Ф.И.О.____________________________________________________________

Задание 1. На каком рисунке изображен следующий тип агрегата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |  |  |

Задание 2. На каком рисунке изображен рабочий орган следующего агрегата

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |  |  |

Задание 3. На каком рисунке изображены следующие детали агрегатов

| № вопроса | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № ответа |  |  |  |  |  |  |

2 тур. Указать в таблице КИП насосной установки

| Обозначение датчика | Измеряемый параметр | Единица измерения |
| --- | --- | --- |

3 тур Устройство консольного динамического насоса

| № | Деталь |
| --- | --- |
| 1 |  |
| 2 |  |
| 3 |  |
| 4 |  |
| 5 |  |
| 6 |  |
| 7 |  |
| 8 |  |
| 9 |  |
| 10 |  |
| 11 |  |
| 12 |  |
| 13 |  |